- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

| 项目名称： | 零陵卷烟厂卷包及动力车间就地技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 湖南中烟工业有限责任公司 |
| 编制时间： | 二〇二三年十月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	47

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	74

附表	75

附件：

附件1 环评委托书

附件2 建设项目国有土地使用权证

附件3 项目立项批复(国家烟草专卖局)

附件4 项目备案证明(市发改委)

附件5 零陵卷烟厂“芙蓉王”品牌制丝线技术改造项目环评批复、验收结论及签名表

附件6 零陵卷烟厂101工房技术改造项目环评批复、验收报告结论及签名表

附件7 现有厂区排污许可证

附件8 企业自行监测报告

附件9 环境质量现状检测报告及其质保单

附件10 专家评审意见及签名表

附件11 修改索引

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 新制丝车间工艺流程图

附图3 新卷接包车间工艺流程图

附图4-1 零陵卷烟厂现状总平面布置图

附图4-2 项目技改后总平面布置图

附图5 环境保护目标分布图

附图6 监测布点图

附图7 永州市城市总体规划与水环境监测点位图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 零陵卷烟厂卷包及动力车间就地技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-431100-04-02-180708 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙海军 | 联系方式 | 19908421005 |
| 建设地点 | 湖南省永州市零陵区工农路177号湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内 |  |  |
| 地理坐标 | (E 111°36′10.700″、N26°13′47.790″) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1620 卷烟制造 | 建设项目 行业类别 | 十三、烟草制品业 16-27--卷烟制造 162--全部 |
| 建设性质 | £新建(迁建) £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 永州市发改委 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 永发改备[2023]5号 |
| 总投资(万元) | 66980 | 环保投资(万元) | 1951 |
| 环保投资占比(%) | 2.91% | 施工工期 | 36 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地(用海) 面积(m2) | 150187.42 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《永州市城市总体规划(2001-2020年)(2018年修改)》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目位于永州市零陵区工农路177号(湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内)，零陵区属于永州市的城市副中心，根据查阅《永州市城市总体规划(2001-2020年)(2018年修改)“中心城区用地现状图”(见附图5)，本项目所在地属于工业用地，因此，本项目建设与永州市城市总体规划用地规划相符。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 本技改项目位于永州市零陵区工农路177号(湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内)，不新增用地，用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园等生态敏感区范围内，不涉及永州市零陵区生态红线。 ⑵环境质量底线 根据永州市零陵区2022年全年的监测数据，常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准年均值要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ、Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 本项目产生的污染物采取行业可行污染防治措施后，污染源可得到明显削减，确保达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小，符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线 本项目不属于高耗能企业，生产过程无煤炭、重油等能源消耗，生产过程不使用高能耗设备；本项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，本项目用水来源为市政给水，生产能源为电能及天然气，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，配套能源供应有足够余量满足本项目的使用要求。 ⑷生态环境准入清单 与《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》相符性分析： 本项目所在地位于永州市零陵区工农路177号湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内，不新增用地，根据《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)，项目所在地属于朝阳街道，环境管控单元编码 ZH43110210001，优先保护单元，属于省级重点开发区域，评价对照该管控意见中对零陵区的管控要求，对本项目相符性进行分析，具体分析见下表。 表1-1 与《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)相符性分析 管控 维度; 管控要求; 项目实际情况; 相符性. 空间布局约束; (1.1)永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游1000米，下游200 米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。 (1.2)湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。 (1.3)畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 项目所在地不涉及永州市零陵区潇水饮用水水源保护区。本项目属于卷烟制造，不属于畜禽养殖，不属于湖南零陵潇水国家湿地公园。; 符合要求. 污染物排放管控; (2.1)湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。 (2.2)新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 (2.3)所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。 (2.4)完善生活污水、工业废水收集处理设施及排水管网。 (2.7)富家桥镇、朝阳街道按相关规划完善集镇和农村垃圾收运处理系统。 (2.8)朝阳街道：三湘电化须严格做好各项污染防治设施的运行管理和维护，确保生产工艺废水稳定实现全部回用不外排，并做好含铬盐泥的收集、暂存、转移管理。; 项目不属于畜禽养殖，不属于湖南零陵潇水国家湿地公园；建成后，排污前将按要求完成排污许可手续并严格按证排污。项目不涉及燃煤锅炉，不属于火电、建材、平板玻璃、石化、有色、化工等重点行业。项目各类污染物可达标排放。 项目不属于土壤污染重点行业，建成后对土壤环境影响较小。 项目依托零陵卷烟厂已建成的食堂，食堂已建设高效油烟净化装置。不属于三湘电化; 符合要求. 环境风险防控; (3.1)朝阳街道：三湘电化要进一步加强环境风险防范工作，切实防范环境风险事故发生; (1)项目不属于三湘电化，不涉及环境风险防控。; 符合要求. 资源开发效率要求; (4.1)能源：积极推进新能源开发利用，大力实施能源节约战略。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整。到2020年底前，单位GDP能耗较2015年下降12%。 (4.1.1)实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于1%，含灰量大于20%的燃煤。 (4.1.2)全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。 (4.1.3)高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》(永政函〔2020〕30 号)的规定。; 本项目生产能源主要为电能、天然气，均为清洁能源；项目用水来自市政自来水，不使用地下水，不需要办理取水许可；项目在原零陵卷烟厂厂区内进行建设，不新增占地，不涉及耕地及基本农田。; 符合要求. 由表1-1可知，本项目符合《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)的管控要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 项目建设与“三区三线”及《永州市国土空间总体规划(2021-2035年)》的相符性分析： 根据《永州市国土空间总体规划 (2021-2035年)》，本项目位于永州市零陵区，零陵区全域均属于规划的市辖区。本项目占地属于工业用地，不涉及永久基本农田、不位于生态保护红线范围内，不属于城镇开发边界范围外。 项目建设与“三区三线”和国土空间规划相关要求相符。 2、与产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，本项目属于C1620卷烟制造。根据《产业结构调整指导目录(2019本)》(2021年修订)，本项目为限制类-十四、烟草制品加工项目；根据有关规定，总的要求是，对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，禁止投资并按规定期限淘汰。同时，本技改项目在永州市发展和改革委员进行了备案(详见附件4)。项目生产能力、工艺及产品未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(国家经济贸易委员会)。因此，本项目符合产业政策要求。 《永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》中提出“多维度引导能源需求。降低煤炭、石油直接利用比例，通过“电能替代”、“以气代煤、以气代油”等形式，降低化石能源的使用比例，通过调节能源的供应方式、时间和终端价格，逐步引导能源消费需求。加快充电桩基础设施建设，形成车桩相随、智能高效的充电网。大力推广电能替代，鼓励烟草、茶叶基地电气化生产加工，推动高耗能燃煤锅炉全面淘汰退出，鼓励建筑领域“煤改电”和“油改电”，积极推广电采暖”，烟草为永州四鼓励的产业，符合永州市产业发展规划。 综上，本项目为零陵卷烟厂就地技术改造升级项目，符合地方产业规划，与国家产业政策不冲突。 3、与永州市人民政府关于推动全市烟叶产业高质量发展的意见(永政办发〔2020〕4号)的符合性分析 根据永州市人民政府关于推动全市烟叶产业高质量发展的意见(永政办发〔2020〕4号)：二、目标任务管理科学：积极培育职业烟农、家庭烟叶农场，探索建设烟叶专业化农场。集成以卷烟品牌为导向的烟叶绿色生产技术体系，提高生产组织、收购流通、运营管理、基层基础现代化水平。 提升质量：严格按照国家标准等级收购，确保烟叶收购市场平稳。上等烟叶比例稳定在70%以上，烟叶收购均价高于全省平均水平。烟叶等级结构、质量、安全性满足卷烟工业企业需求。 本技改项目位于湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内，为卷烟制造行业，技改项目以卷烟品牌为导向的烟叶绿色生产技术体系，提高生产组织、收购流通、运营管理、基层基础现代化水平，因此，本项目建设与永州市人民政府关于推动全市烟叶产业高质量发展的意见相符。 4、选址可行性分析 本项目为烟草制品业，技改项目在永州市零陵区工农路177号(即湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内)进行，不新增用地，用地性质为工业用地；项目仅进行就地技术改造，符合国家产业政策及地方产业规划；项目所在位置整体位于零陵区下风向；项目不涉及永州市零陵区生态红线，周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标，符合“三线一单”管控要求，符合《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》相关要求；符合《湖南省环境保护条例》中“除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区”的相关要求。 综上，本项目不存在明显环境制约因素，选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目背景及由来 湖南中烟工业有限责任公司(以下简称“中烟工业”)成立于1994年，零陵卷烟厂作为湖南中烟工业有限责任公司的卷烟生产点，主要生产品牌为“芙蓉王”、“白沙”。“芙蓉王”品牌连续多年保持快速增长，产销量多年保持在行业一类烟第一位。“白沙”是结构提升最快的行业重点品牌之一。 项目建设必要性分析：尽管零陵卷烟厂于2003年~2006年实施了30万箱技术改造工程、2014年实施了原制丝车间改为卷包车间技术改造，技术装备水平得到一定提升，但受制于工房分布、工房结构、工房面积的影响，目前的辅助设施、卷接包设备、仓储物流条件相对落后，无法充分支撑品牌持续健康发展；目前零陵卷烟厂存在卷包车间面积狭小，影响生产组织；动力车间布局零散，集中管控难度大，能耗指标居高不下；仓储条件不满足规范要求，无法实现自动化物流，仓储物流成本居高不下等影响企业高质量发展问题。主要突出矛盾主要体现为五个不相适应：一、零陵卷烟厂生产平台与行业、湖南中烟高质量发展要求不相适应，根据行业《关于推进卷烟工业技术改造的指导意见》、《中国烟草总公司关于改善基层生产经营设施的意见》，零陵卷烟厂就地技术改造势在必行；二、卷包车间面积与生产组织要求不相适应，卷包车间2014年由制丝车间改造而成，对标《卷烟厂建设控制指标》，现有建筑面积不足控制指标的60%，导致卷包车间生产组织严重受限，存在产品质量和生产安全隐患，具体为生产柔性度低，无法按湖南中烟卷烟工艺要求实现芙蓉王、白沙分区生产，生产组织难度大，生产效率低，设备换牌改造频繁，影响设备使用效率和寿命，设备更新迭代后占地面积更大，相邻机组间距将有目前的4米变成2.4米，届时将进一步加剧车间拥挤状况，内部物流空间更狭小；三、动力车间布局与集中管控要求不相适应；四、仓储设施条件与现代物流要求不相适应；五、环保节能现在与绿色发展要求不相适应，综上所述，为了落实行业“三高五更”战略部署，破解五个不相适应矛盾，满足芙蓉王重要制造单元兼顾白沙烟生产，并预留承接高端手烟的包装能力，满足发展定位需求，零陵卷烟厂卷包及动力车间就地技术改造项目是非常必要的。项目建设是落实行业、湖南中烟高质量发展要求的需要，是解决企业现有瓶颈问题、实现高质量发展的需要，项目建设是解决环保问题、推动绿色发展的需要。 为了促进工厂持续健康发展，推动湖南中烟高质量发展，全面实现“三高五更”发展战略在零陵卷烟厂落地；也为了消除现有生产厂区安全隐患、理顺生产布局、优化生产环境、解决发展瓶颈，为保障产品质量的稳定性，提升物流自动化水平，建设全面的信息化管理系统，湖南中烟工业有限责任公司拟在零陵卷烟厂现有厂区内进行卷包及动力车间就地技术改造项目。于2022年11月委托中国五洲工程设计集团有限公司编制完成《湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂卷包及动力车间就地技术改造项目申请报告》。湖南中烟工业有限责任公司于2012年7月委托永州市环境保护科研所编制完成了《湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂芙蓉王品牌制丝线技术改造项目环境影响报告书》，湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂于2013年7月委托永州市环境保护科研所编制完成了《湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂101工房技术改造项目环境影响报告书》，并分别于2012年7月25日、2013年7月分别取得了湖南省生态环境厅(原湖南省环境保护厅)出具的批复(湘环评[2012]223号、湘环评[2013]186号)；于2016年12月、2017年2月湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂完成了零陵卷烟厂101工房技术改造项目、零陵卷烟厂“芙蓉王”品牌制丝线技术改造项目竣工环境保护验收手续；湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂于2023年5月11日取得了永州市生态环境局准予的排污许可证(证书编号：91431100796857033X001U)，有效日期为2023年7月29日-2028年7月28日止(详见附件)。 |
| --- | --- |

|  | 本次技改内容：就地技术改造项目对制丝生产线不做改造，仅对卷包车间、动力车间及配套进行技术改造，中烟工业拟拆除现102工房后，利用现102工房地块和现生态停车场新建卷接包工房和辅料、成品周转库。生产区北向新建锅炉房、化学品库、工业垃圾站；物流广场设新建工房西向，卷包工房生活办公辅房设在工房东向，并将生产区主形象大门和主出入口设在生产区东向；综合动力站房相对独立布置在场地较低处靠北侧-8.000处，一是避免动力设备噪音等对生产主车间的影响；二是靠近制丝车间，完全位于制丝、卷包生产的负荷中心，至制丝、卷包车间的动力管线较为短捷顺畅。场地较低处靠南侧布置成品高架库和辅料平衡高架库。零陵卷烟厂保持现有30万箱/年产能不变。 该就地技术改造项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)中“十三、烟草制品业16，第27项、卷烟制造162，须编制环境影响报告表。为此，湖南中烟工业有限责任公司委托我公司编制了《零陵卷烟厂卷包及动力车间就地技术改造项目环境影响报告表》。 2、项目概况 ⑴项目名称：零陵卷烟厂卷包及动力车间就地技术改造项目 ⑵建设地点：永州市零陵区工农路177号(湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内)，不新增用地 ⑶建设单位：湖南中烟工业有限责任公司 ⑷建设性质：技术改造 ⑸项目投资：66980万元，其中环保投资约1951万元 ⑹项目建设内容及规模：工程占地面积225.28亩(不含烟叶醇化库区)，①项目技改后总建筑面积102222.62m2，原有建筑面积51322.62m2(利用内容包括制丝车间、卷接包车间、污水处理站、职工食堂、宾馆)，技改项目新建建筑物总建筑面积50900m2，其中：卷接包工房(含成品暂存库、辅料平衡库、动力车间等)建筑面积约32969m2、生产辅助用房(含辅料及成品周转库、备品备件库)12721m2、化学品库约500m2、工业垃圾站约700m2，公用动力用房(含制冷站、真压空站、变配电所及辅房2290m2、污水处理站约350m2、锅炉房1280m2及消防水泵房710 m2等)4630m2、职工地上停车棚约1600m2、烟丝及物流输送连廊约640m2、主大门及门卫室140m2。本次技改利用制丝车间、利用现102工房地块和现生态停车场新建和辅料、成品周转库。生产区北向新建锅炉房、化学品库、工业垃圾站；物流广场设新建工房西向，卷包工房生活办公辅房设在工房东向，并将生产区主形象大门和主出入口设在生产区东向，空压站、配电房等内容。 ②改造现有制丝工房负一层为梗丝和膨胀烟丝存放区，改造面积3000m2。 ③拆除现有成品辅料库、动力站、锅炉房、高压配电房、香精香料库等建筑物。 ④搬迁现有卷接包、装封箱、滤棒成型及发射设备，填平补齐储丝柜、条烟输送等辅助设备。配置辅料平衡、滤棒固化、成品暂存、备品备件等生产自动化物流系统。 ⑤升级改造智能控制与信息化系统。 ⑥配套建设锅炉房、污水处理、给排水、真压空、变配电、制冷空调、除尘等公用动力设施，以及环保、消防、劳动安全、职业卫生、节能等设施。 ⑦配套建设外管外线、道路广场、绿化等室外工程。 ⑺劳动定员及生产班制：技改后劳动定员854人，年运行250天，两班15小时生产，就地技术改造项目不新增员工，均在厂内调配。 ⑻就地技改造后项目设制丝车间、卷接包车间、卷接包工房(综合动力站房)、烟丝及物流输送连廊、化学品库、辅料及成品周转库、办公大楼、职工食堂、锅炉房、污水处理站等。技改项目进一步优化厂区功能布局，加深新设备、新技术、新工艺的转化应用，提升精细化加工水平、柔性化生产水平、物流自动化水平、智能化控制水平，建设具有持续创新能力的代表性中式卷烟生产平台，成为湖南中烟生产力水平的重要代表，努力打造成为行业一流精益智造卷烟工厂。技改后零陵卷烟厂产能不变，生产能力卷烟30万箱/年。 3、建设内容及规模 ⑴技术改造方案 - 1)拆除现102工房后，利用现102工房地块和现生态停车场新建卷接包工房和辅料、成品周转库。生产区北向新建锅炉房、化学品库、工业垃圾站；物流广场设新建工房西向，卷包工房生活办公辅房设在工房东向，并将生产区主形象大门和主出入口设在生产区东向；综合动力站房相对独立布置在场地较低处靠北侧-8.000处，一是避免动力设备噪音等对生产主车间的影响；二是靠近制丝车间，完全位于制丝、卷包生产的负荷中心，至制丝、卷包车间的动力管线较为短捷顺畅。场地较低处靠南侧布置成品高架库和辅料平衡高架库。新建建筑物总建筑面积50900m2，其中：卷接包工房(含成品暂存库、辅料平衡库、动力车间等)建筑面积约32969m2、生产辅助用房(含辅料及成品周转库、备品备件库)12721m2、化学品库约500m2、工业垃圾站约700m2，公用动力用房(含制冷站、真压空站、变配电所及辅房2290m2、污水处理站约350m2、锅炉房1280m2及消防水泵房710 m2等)4630m2、职工地上停车棚约1600m2、烟丝及物流输送连廊约640m2、主大门及门卫室140m2。 2)改造现有制丝车间负一层为梗丝、膨胀烟丝存放区，改造面积约3000m2。 3)拆除现有成品辅料库、动力站、锅炉房、高压配电房、香精香料库等建筑物。 4)搬迁现有卷接包、装封箱、滤棒成型及发射设备，填平补齐储丝柜、条烟输送等辅助设备。配置辅料平衡、滤棒固化、成品暂存、备品备件等生产自动化物流系统。 5)升级改造智能控制与信息化系统。 6)配套建设锅炉房、污水处理、给排水、真压空、变配电、制冷空调、除尘等公用动力设施，以及环保、消防、劳动安全、职业卫生、节能等设施。 7)配套建设外管外线、道路广场、绿化等室外工程。 表2-1 项目技改后总图技术经济指标表 序号; 项 目; 单位; 数量; 备 注. 1; 项目建设用地面积; m2; 147547.82; 合约221.32亩. 2; 建、构筑物占地面积; m2; 80167.69; 其中：原有29267.69m2、新建50900m2。. 3; 建筑面积; m2; 102222.62; 其中：原有51322.62m2、新建50900m2。. 4; 计容面积; m2; 145598.62; 单层超8米建筑按两层计算计容建筑面积。. 5; 建筑密度; %; 41.87; 满足规划35.0%≤D≤50.0%的要求。. 6; 容积率; 0.99; 满足规划要求的FAR≤1.0。. 7; 行政办公及生活服务设施用地; m2; 9300. 8; 行政办公及生活服务用地比重; %; 6.3; 满足规范要求的≤7%的要求。. 9; 道路及广场占地面积; m2; 55708. 10; 绿地面积; m2; 29000. 11; 绿地率; %; 19.65; 满足《工业项目建设用地控制指标》国土资发[2008] 24号文，绿地率≤20.0%. 12; 小客车停车泊位; 个; 165; 配比满足中烟办〔2021〕86 号文。. 说明：经与建设单位确认，项目主要经济技术指标已初步设计方案为准。 表2-2 项目技改后建构筑物一览表 序号; 编号; 建、构筑物名称; 火灾 危险性; 建筑 层数(层); 建筑 性质; 占地面积 (㎡); 建筑面积 (㎡); 备注. 新建建筑面积. 1; 1; 卷接包工房 (含综合动力站房); 丙类2项; 1-4; 新建; 21700; 32969. 2; 1-1; 架空物流连廊; 架空; 新建; 320; 640. 3; 2; 辅料及成品周转库; 丙类2项; 4; 新建; 2990; 12721. 4; 3; 工业垃圾站; 丙类2项; 1; 新建; 700; 700. 5; 4; 化学品库; 甲类1项; 1; 新建; 500; 500. 6; 4-1; 消防应急事故水池; 新建; 160; 构筑物，容积500m³. 7; 5; 锅炉房; 丁类; 1; 新建; 1280; 1280. 9; 5-2; 地下综合管廊; 新建; 530. 10; 6; 污水处理站; 丁类; 1; 扩建; 350; 350. 11; 6-1; 污水池; 新建; 650. 12; 7; 地上停车棚; 1; 新建; 3200; 1600. 13; 8; 主大门及门卫室; 1; 新建; 80; 80. 14; 9; 大门及门卫室; 新建; 60; 60; 构筑物，容积800m³. 15; 小计; 32652; 50900. 厂区原有建筑物. 16; 制丝车间; 丙类厂房; 1-4; 原有; 13531.56; 23951.9. 17; 卷接包车间; 丙类厂房; 1-2; 原有; 12277.40; 16433.70. 18; 污水处理站; 丙类厂房; -1~1; 原有; 192.66; 74.90. 19; 职工食堂; 2-3; 原有; 2030.23; 4064.16. 20; 宾馆; 4-8; 原有; 1235.84; 6797.96. 小计; 29267.69; 51322.62. 总计; 61770.69; 102222.62. 总图及人流、物流：①生产区主立面在东向，厂前区宽敞且面向市政干道和潇水河。②物流路线在生产区西、北边缘，东北向设一个物流出入口，生产区内无人、物流交叉。成品转库不需物流车，且二次物流距离较近。 ⑵技改后建设内容 项目技改后，项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，具体建设内容见表2-3。 表2-3 项目技改前后建设内容及组成一览表 序号; 名称; 现有项目; 技改项目; 技改后内容及规模; 与现有项目依托关系. 主体工程; 制丝车间; 1-4层，23951.9m2; 改造现有制丝工房负一层为梗丝和膨胀烟丝存放区，改造面积3000m2; 1-4层，23951.9m2; 依托并改造. 卷接包车间; 1-2层，16433.7m2; /; 1-2层，16433.7m2; 依托. 卷接包工房(含综合动力站房); /; 1栋，4层局部1层，占地面积21700m2，总建筑面积32969m2；卷接包车间包括高端手工包装区、成品暂存库、辅料平衡库等；生产辅助用房的备品备件库设置于卷接包工房；综合动力站房包含制冷、压空、变配电等。; 1栋，4层局部1层，占地面积21700m2，总建筑面积32969m2；卷接包车间包括高端手工包装区、成品暂存库、辅料平衡库等；生产辅助用房的备品备件库设置于卷接包工房；综合动力站房包含制冷、压空、变配电等。; 新建. 烟丝及物流输送连廊; /; 1栋，1层，面积640m2，作为烟丝及物流输送; 1栋，1层，面积640m2，作为烟丝及物流输送; 新建. 化学品库; 1栋，1层; 1栋，1层；占地面积500m2，建筑面积500m2; 1栋，1层；占地面积500m2，建筑面积500m2; 拆除后新建. 辅料及成品周转库; 1栋; 1栋，1-3层，总建筑面积12721m2; 1栋，1-3层，总建筑面积12721m2; 拆除后新建. 辅助工程; 办公大楼; 4-8层，建筑面积6797.96m2，用于各部门办公，不设宿舍。; /; 4-8层，建筑面积6797.96m2，用于各部门办公，不设宿舍。; 依托，利旧. 职工食堂; 2-3层，原卷烟厂职工食堂，建筑面积4064.16m2; /; 2-3层，原卷烟厂职工食堂，建筑面积4064.16m2; 依托，利旧. 公用工程; 供水; 以市政自来水为水源；电源为市政自来水。; 改造原有供水系统以适配中烟工业生产；电源为市政自来水。; 改造原有供水系统以适配中烟工业生产；电源为市政自来水。; 改造. 排水; 雨污分流制。厂区内雨水经道路两侧雨水口收集、雨水管汇集后，排入市政雨水管。生活污水经化粪池处理后汇入厂区污水管网；锅炉排水汇入厂区污水管网。; 依托现有厂区排水系统并扩建; 雨污分流制。厂区内雨水经道路两侧雨水口收集、雨水管汇集后，排入市政雨水管。生活污水经化粪池处理后汇入厂区污水管网；锅炉排水汇入厂区污水管网。; 依托并改造. 供电; 高低压配电室、电气值班室，电源接自市政电网。; 改造原有变配电系统以适配中烟工业使用; 高低压配电室、电气值班室，改造原有变配电系统以适配中烟工业使用；电源接自市政电网; 依托，设备改造. 蒸汽; 卷烟厂动力中心锅炉间2台15t/h燃油锅炉(一用一备)，1台6t/h燃气蒸汽锅炉(备用); 拆除2台20t/h燃油锅炉，更换为2台15t/h燃气锅炉; 卷烟厂原动力中心锅炉间，2台15t/h燃气锅炉、搬迁中烟工业现有的1台6t/h燃气蒸汽锅炉(备用)，为本项目供应蒸汽。; 新建，利旧. 压缩空气; 动力中心屋顶原有两台循环水量200m3/h的冷却塔为空压机冷却用; 动力中心锅炉房、制冷站、空压站共约3100m2，利旧动力中心屋顶原有两台循环水量200m3/h的冷却塔为空压机冷却用。; 动力中心锅炉房、制冷站、空压站共约3100m2，利旧动力中心屋顶原有两台循环水量200m3/h的冷却塔为空压机冷却用。; 新建，利旧. 天然气; 生活用; 生产、生活用; 天然气供气管道; 技改/新建. 环保工程; 废气; /; 卷接包废气两套异味处理系统; 卷接包废气两套异味处理系统; 技改/新建. 制丝车间废气经布袋除尘器; /; 制丝车间废气经布袋除尘器; 利旧. /; 热固化成型废气：水喷淋+除湿除雾+活性炭吸附+15m排气筒; 热固化成型废气：水喷淋+除湿除雾+活性炭吸附+15m排气筒; 技改/新建. 燃油锅炉烟气：15m排气筒; 天然气锅炉烟气：烟气节能器+15m排气筒; 锅炉烟气：烟气节能器+15m排气筒; 技改/新建. 废水; 生活污水经化粪池处理后外排市政污水管网；锅炉排水、生产区废水经预处理后外排市政污水管网; 污水处理站进一步优化; 生活污水经化粪池处理后外排市政污水管网；锅炉排水、生产区废水经预处理后外排市政污水管网; 依托原厂区排水系统. 噪声; 基础减震、消声、厂房隔声等; 基础减震、消声、厂房隔声等; 基础减震、消声、厂房隔声等; 新建及改造. 固废; 生活垃圾收集设施；一般固废暂存间1座；危险废物暂存间(5m2)1座; /; 生活垃圾收集设施；一般固废暂存间1座；危险废物暂存间(5m2)1座; 新建及改造. 3、产品方案 本项目技改后产能不变，年产100%“芙蓉王”硬盒滤嘴卷烟(一类烟)30万箱，按30万箱/年卷烟生产能力进行技术改造。 4、技改前后主要生产设备 技改项目主要生产设备均利旧，新增部分辅助生产设施；(1)配置1套“芙蓉王”烟丝箱储系统及翻箱喂丝系统；配置1套“白沙”烟丝箱储系统及翻箱喂丝系统。(2)搬迁现有4台(套)喂丝机、12台(套)ZJ118/ZB415卷接包机组、4台(套)YP18D装封箱机组、5台(套)ZL29A滤棒成型机组及4台(套)滤棒发射机组，并根据需要进行填平补齐，并相应预留配套创新产品科研试验区。(3)配置1套条烟输送系统。(4)配置滤棒储存、辅料平衡、成品暂存及备品备件等生产自动化物流系统。(5)配套相应的残烟处理、风力送丝、三醋酸甘油酯等辅助设备。进一步提升企业精细化加工水平、智能化控制水平、系统化工艺水平和柔性化生产水平，实现设备技术和产品工艺质量水平双提升。项目主要生产设备详见表2-4。拟利旧搬迁设备清单表详见表2-5，拟淘汰报废设备一览表详见表2-6。 表2-4 项目技改前后主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 额定能力(kg/h)或规格型号; 现有数量/ 台(套); 技改项目数量/ 台(套); 技改后数量/ 台(套); 备注. 一; 储丝喂丝段. 1; 风力喂丝机; 4; 4; 4; 淘汰/新增. 2; 贮丝柜; 国产; 0; 16; 16; 新增. 3; 辅连设备; 0; 1套; 1套; 新增. 4; 成品烟丝打包系统; 2套; 0; 2套; 利旧. 二; 卷接包(两班制，15小时/天). 1; 卷烟机; 12; 0; 12; 利旧. 2; 连接机; 12; 0; 12; 利旧. 3; 包装机; 12; 0; 12; 利旧. 4; 条烟输送设备; 国产; 1; 1; 1; 淘汰/新增. 5; 装封箱机; 5; 0; 5; 利旧. 6; 件烟输送设备; 0; 1; 1; 新增. 7; 卷包数据采集系统; 0; 1; 1; 新增. 8; 胶水贮存及输送罐; 0; 1; 1; 新增. 9; 组合式空调机组(配自控系统); 风量：60000m³/h 风压：1400Pa; 0; 2; 2; 新增. 10; 双风机-组合式空调机组(配自控系统); 风量：70000m³/h 风压：1400Pa; 0; 2; 2; 新增. 11; 双风机-组合式空调机组(配自控系统); 风量：100000m³/h 风压：1400Pa; 0; 2; 2; 新增. 12; 双风机-组合式空调机组(配自控系统); 风量：100000m³/h 风压：1400Pa; 0; 3; 3; 新增. 13; 组合式空调机组(配自控系统); 风量：20000m³/h 风压：800Pa; 0; 1; 1; 新增. 14; 组合式空调机组(配自控系统); 风量：40000m³/h 风压：1400Pa; 0; 1; 1; 新增. 15; 组合式空调机组(配自控系统); 风量：90000m³/h 风压：1400Pa; 0; 2; 2; 新增. 16; 组合式空调机组(配自控系统); 风量：60000m³/h 风压：1400Pa; 0; 1; 1; 新增. 17; 组合式空调机组(配自控系统); 风量：70000m³/h 风压：1400Pa; 0; 1; 1; 新增. 18; 调温除湿机; CFZ25-YC 25kg/h; 0; 2; 2; 新增. 19; 恒温恒湿机组; DMC12W2型; 0; 2; 2; 新增. 20; 单元式空调机; LF32N; 0; 3; 3; 新增. 21; 防爆屋顶风机; BDWT-I.No.10; 0; 2; 2; 新增. 22; 防爆轴流排风机; BT35-11No.4.5; 0; 3; 3; 新增. 23; 消防高温排烟轴流风机; HTF-I，No.15; 0; 2; 2; 新增. 24; 消防高温排烟轴流风机; HTF-I，No.12; 0; 1; 1; 新增. 25; 消防高温排烟轴流风机; HTF-I，No.15; 0; 4; 4; 新增. 26; 消防高温排烟轴流风机; HTF-I，No.6; 0; 2; 2; 新增. 27; 全变频四管制冷热一体机组; 制冷量500kW、制热量580kW; 0; 2; 2; 新增. 三; 成品高架及综合库. 1; 调温除湿机; 0; 10; 10; 新增. 2; 双风机-组合式空调机组(配自控系统); 0; 1; 1; 新增. 3; 组合式空调机组(配自控系统); 0; 1; 1; 新增. 4; 消防高温排烟轴流风机; 0; 2; 2; 新增. 四; 装封箱工段(两班制，15小时/天). 1; 条烟提升机; 10; 10; 10; 淘汰/新增. 2; 条烟输送系统; 1套; 1套; 1套; 淘汰/新增. 3; 装封箱机; 4; 0; 4; 利旧. 4; 手工装箱位; 2; 0; 0; 淘汰. 5; 成品烟箱输送系统; 1; 1; 1; 淘汰/新增. 五; 滤棒成型工段(两班制，15小时/天). 1; 滤棒成型机; 4; 0; 4; 利旧. 2; 滤棒发射机; 4; 0; 4; 利旧. 3; 滤棒固化储存物流系统; 1; 0; 1; 利旧. 4; 残烟处理机; 400kg/h; 2; 0; 2; 利旧. 六; 辅料平衡物流系统; 利旧. 1; 巷道堆垛机; 2; 0; 2; 利旧. 2; 货架; 1; 0; 1; 利旧. 3; 输送设备; 1; 0; 1; 利旧. 4; AGV; 6; 0; 6; 利旧. 5; 高架库控制系统; 1; 0; 1; 利旧. 七; 真空系统; 2; 0; 2; 利旧. 1; 水环式真空泵; 转数740rpm/min 最大吸气量：3200m3/h; 2; 0; 2; 利旧. 2; 缓冲罐; 1; 0; 1; 利旧. 八; 三醋酸甘油酯系统; 1; 0; 1; 利旧. 1; 三醋酸甘油酯输送泵; 2; 0; 2; 利旧. 2; 三醋酸甘油酯储罐 V=10m3; 1; 0; 1; 利旧. 3; 三醋酸甘油酯输送泵; 2; 0; 2; 利旧. 4; 三醋酸甘油酯高位槽; 1; 0; 1; 利旧. 九; 胶水自动发送系统; 1; 0; 1; 利旧. 十; 备品备件物流系统; 1; 0; 1; 利旧. 十一; 除尘系统. 1; 除尘器; 国产; 0; 11; 11; 新增. 2; 风机; 国产; 0; 11; 11; 新增. 3; 压棒机; 国产; 0; 2; 2; 新增. 4; 除尘控制系统; 国产; 0; 1; 1; 新增. 5; 风力送丝平衡系统; 国产; 0; 1; 1; 新增. 锅炉; 卧式燃油(气)蒸汽锅炉 (含燃烧机、鼓风机、控制柜、电控仪表); Q=6t/h，P=1.25MPa; 1; 0; 1; 利旧. 燃油蒸汽锅炉; Q=20t/h，P=1.27MPa; 2(一用一备); 0; 0; 淘汰. 全自动卧式燃油(气)蒸汽锅炉(含燃烧机、鼓风机、控制柜、电控仪表); Q=15t/h，P=1.27MPa; 0; 2; 2; 新增. 风机; 若干台; 若干台; 新增. 表2-5 拟利旧搬迁设备清单表 序号; 拟搬迁利旧设备; 数量(台/套); 备注. 工艺设备. 1; 废烟支处理设备; 2. 2; 卷接机组; 12. 3; 烟支储存输送系统; 12. 4; 包装机组; 12. 5; 滤棒成型机组; 4. 6; 滤棒发射机; 4. 7; 装封箱机; 5. 8; 喂丝机; 4. 公用设备. 1; 空压机; 1; 2019年购置. 2; 锅炉; 1; 2019年购置. 3; 制冷机; 2; 2015年购置. 表2-6 拟淘汰报废设备一览表 序号; 设备名称; 额定能力(kg/h)或规格型号; 现有数量/ 台(套); 淘汰数量. 1; 风力喂丝机; 4; 4. 2; 燃油蒸汽锅炉; Q=20t/h，P=1.27MPa; 2; 2. 3; 手工装箱位; 2; 2. 4; 成品烟箱输送系统; 1; 1. 5; 条烟提升机; 10; 10. 6; 条烟输送系统; 1套; 1套. 7; 约克电制冷机; 4; 2. 8; 空压机; 5; 4. 9; 真空泵; 2; 2. 5、主要原辅材料及能源消耗情况 卷烟生产主要原料为片烟、梗丝、膨胀烟丝等，由湖南中烟统一配送。主要辅料为盘纸(φ523×27)、水松纸(φ365×64)、锡箔纸、商标纸硬小盒皮、成品烟箱、小包透明纸、金拉线、条包透明纸、硬条盒、乳胶、香料、糖料、丝束、三醋酸甘油脂等，由湖南中烟直接采购。项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-7 项目技改前后主要原辅材料消耗表 序号; 项目; 标准号或规格; 单箱消耗; 现有项目年消耗量; 技改后年消耗量; 变化情况. 1; 烤烟; GB 2635-1992; 34kg/箱; 10200吨; 10200吨; 不变. 2; 盘纸; φ523×27; 3000m; 9亿米; 9亿米; 不变. 3; 水松纸; φ365×64; 1.4kg; 420吨; 420吨; 不变. 4; 锡箔纸; 3.2kg; 960吨; 960吨; 不变. 5; 商标纸硬小盒皮; 2510张; 7.53亿张; 7.53亿张; 不变. 6; 成品烟箱; 5.02只; 150.6万只; 150.6万只; 不变. 7; 小包透明纸; 1.3kg; 390吨; 390吨; 不变，小包膜和条包膜合计. 8; 金拉线; 0.12kg; 36吨; 36吨; 不变. 9; 丝束; 1740吨; 1740吨; 不变. 10; 条包透明纸; 0.90kg; 270吨; 270吨; 不变. 11; 硬条盒; 255个; 0.765亿个; 0.765亿个; 不变. 12; 乳胶; 0.85kg; 255吨; 255吨; 不变. 13; 热熔胶; 15吨; 15吨; 不变，无毒无味. 14; 香、糖料; 2.25kg; 675吨; 675吨; 不变. 15; 三醋酸甘油酯; 250吨; 250吨; 不变. 16; 包装废料及垃圾; 900吨; 900吨; 不变. 能源指标; 电; 1048.45; 1002万度; 减少. 柴油; 7200吨; 0; 减少. 天然气; 12万吨; 380万m3; 技改后改用天然气锅炉，天然气年用量增大. 水; 235878m3; 232763.21m3; 减少. 原辅材料理化性质说明： 丝束：丝束为二醋酸纤维素丝束，白色、无异味、截面形状为Y型、水分2.0-6.0 %、油剂含量0.80-1.50%、二氧化钛含量0.40±0.20%、残余丙酮含量≤0.30 %。是以天然木浆为原料，经醋化处理成二醋酸纤维素片，通过溶解、过滤、纺丝、卷曲、干燥等生产工艺加工而成，是一种精密过滤材料，主要用于制作香烟滤嘴。 三醋酸甘油酯：无色、透明、粘稠、无毒、无腐蚀性的油状液体，能与乙醇、乙醚、氯仿和苯混溶，微溶于水和二氧化碳，沸点为258-260℃。外观为透明油状液体，酯含量≥ 99.0%，游离酸(以乙酸计)≤0.03%，水份≤0.15%。三醋酸甘油酯主要用于卷烟过滤嘴棒增塑剂，对醋纤丝束起到粘接固化作用。使滤嘴棒具有良好的弹性、透气性和合适的硬度。在香料调香中用作溶剂和定香剂，在制药中用作溶剂和携带剂，在铸造中用于调节型砂硬度，缩短固化时间。此外三醋酸甘油酯还用在赛璐璐、胶片、防腐剂等生产中用作溶剂、塑料工业中作增塑剂。 乳胶：一种天然橡胶商品，是将采集的天然橡胶乳稀释、加酸凝聚，所得胶料经滚筒滚压后再经树烟熏干生成的胶。天然橡胶最主要、量最大的品种。一般烟片胶为玻拍色，微透明，略有烟熏气味。相对密度q.90一0.93是制备各种橡胶制anc的原料。 热熔胶：一种不需溶剂、不含水分的固体可熔性聚合物，根据《中华人民共和国烟草行业标准》YC/T187-2004，热熔胶为浅黄色或乳白色固体颗粒，无异味、无异物和碳化物。热稳定性≥200℃，融化温度：160-180℃，主要成分为EVA树脂、石油树脂、合成蜡等。 6、公用工程 ⑴给排水 ①给水系统 本项目给排水均利用烟厂现有给排水系统，采用雨、污分流制排水体制，厂内用水主要为生活用水、锅炉用水及废气喷淋水，水源为市政自来水。 生活用水：参考《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)，城镇居民生活用水按150L/人·d计(中等城市规模)，本项目设食堂和宿舍，每班员工每天工作时间为7.5小时，技改后工程定员854人，则生活用水量为128.1m3/d(32025m3/a)。 锅炉用水：根据技改项目节能报告和蒸汽负荷估算可知，生产期间用汽负荷为15t/h，非生产期间用汽负荷为6t/h。年运行250天，其他时间为非生产期间，经核算，锅炉运行负荷为15t/h的工作时间为3750小时/年(年约250天，每天15小时)，锅炉运行负荷为6t/h的工作时间为920小时/年(年约115天，每天8小时)。15t/h蒸汽锅炉满负荷运行天然气消耗量为441m3/h，根据本项目锅炉运行负荷、热效率和运行天数计算，天然气消耗量为165.38万m3/a。 中烟工业生产用汽为直接加热，蒸汽不回用，用汽量为13.5t/h，管道损失1.5t/h，则蒸汽损失量为1.5t/h；其余用汽单元蒸汽循环回用；综上，本项目锅炉补充水量1.5t/h。锅炉补充水均为软化水，即软化水补充量为1.5m3/h，软水装置软水制备率为70%，则新鲜水(市政自来水)用量为32.14m3/d，年新鲜水用量为8035.7m3。 根据建设单位提供的资料，项目技改后回潮工艺耗水0.93m3/h，年工作时间3750h，则回潮工艺用水量3487.5m3/a，卷接包车间日用水量8m3，年运行250天，则卷接包车间2000m3/a。 废气喷淋水：有机废气处理系统设水喷淋设施，水喷淋设施循环水量为0.4m3，每天蒸发、循环损耗量为10%，则新鲜水补充量为0.04m3/d(10m3/a)。 综上，本项目用、排水状况见表2-8。 表2-8 本项目用排水量一览表 序号; 用水环节; 用水量(m3); 排水量(m3); 备注. 日用水; 年用水; 日排水; 年排水. 1; 设备清洗; 3; 750; 2.4; 600; 每年生产250天. 2; 制丝回潮工艺; 13.95; 3487.5; 4.98; 1245.04; 每年生产250天. 3; 卷接包车间; 8; 2000; 6.4; 1600; 每年生产250天. 4; 其他用水; 4.5; 1125; 3.6; 900; 每年生产250天. 5; 地面拖洗; 5; 1250; 4; 1000; 每年生产250天. 6; 循环冷却水; 736.32; 184080; 196.6; 49149.36; 每年生产250天. 7; 锅炉用水; 32.14; 8035.7; 25.71; 6428.57; 每年生产250天. 8; 废气喷淋水; 0.04; 10; 0; 0; 每年生产250天. 9; 生活用水; 128.1; 32025; 108.885; 27221.25; 每年生产250天，每天两班. 10; 合计; 931.05; 232763.21; 352.58; 88144.22. 本项目技改后全厂水平衡图详见图2-1。 损耗8.97 13.95 4.98 制丝车间 生 产区用水 损耗1.6 6.4 卷接包车间 8 损耗0.6 2.4 3 设备清洗 损耗1 5 34.45 4 车间地面清洁 21.38 3.6 4.5 其他 损耗0.9 损耗539.72 736.32 196.6 循环冷却水 802.95 243.69 生产区 12250 1#排污口 损耗6.43 锅炉房用水 32.14 25.71 新鲜水931.05 288 损耗0.04 352.58 废气喷淋水 0.04 市政污水管网 0.4 损耗19.22 办公生活区 2#排污口 128.1 108.89 图2-1 技改后全厂水平衡图(单位：m3/d，未考虑道路浇洒、绿化用水) 综上，项目技改后全厂新鲜水用量232763.21m3/a。 ②排水系统 项目排水采用雨污分流制，雨水经厂区雨水井外排至市政雨水管网。 废水主要为员工生活污水、锅炉排污水及浓水。生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量为108.89m3/d(27221.25m3/a)，生活污水经隔油池及化粪池预处理后进入市政污水管网。锅炉定期排污水量为2572m3/a，浓水产生量为6000m3/a。锅炉定期排污水及浓水均为清净下水，废水主要污染物为少量的SS及盐分，可直接经厂区污水总排口外排进入市政污水管网。生产区废水收集后进入厂内污水处理站(处理工艺为沉淀+过滤)处理后，经市政管网排入向家亭污水处理厂深度处理达标排放。 ⑵供配电 由市政朝阳变电站110kV蒋朝线下的变压器出线侧母线段及110kV蒋朝横线下的变压器出线侧母线段分别引入共计两路10kV高压电源专线，10kV市政电源采用高压电力电缆接入到厂区的电缆管沟内，然后送至新建动力综合站房内的10kV高压配电室。 全厂生产区设备容量为10637.8kW(含制丝车间用电负荷，不含备用负荷610kW和消防负荷1812.6kW)；电源为市政电网。 ⑶供天然气、蒸汽 在生产区北侧新建锅炉房一座，搬迁利旧1台6t/h燃油(气)蒸汽锅炉；新增单台容量为15t/h、额定压力为1.27MPa(表压)的燃油(气)蒸汽锅炉2台(一用一备)作为项目的供热热源，并配置先进、节能、基于数字孪生技术的锅炉控制系统，软水处理系统、给水除氧系统、烟气排放系统、排污水处理系统以及燃料供应系统等，即可满足生产用汽的需要。中烟工业对锅炉房统一建设与管理，生产期间用汽负荷为15t/h，非生产期间用汽负荷为6t/h，根据用汽需求运行。 7、平面布置合理性分析 本技改项目位于零陵卷烟厂现有厂区内，该厂区整体呈不规则矩形，本项目技改后对制丝生产线不做改造，根据要求对理顺生产布局、优化了厂区功能布局，制丝车间位于生产区东北侧，而成品仓库位于生产区西南侧，整个平面布局是按生产工艺流程进行的布局，便于节省物流成本，提高生产效率。动力中心位于项目南面，卷接包车间位于项目南面，距离生产车间较近，有利于向制丝车间、卷接包车间提供汽、供气、供冷等动力保障。此外将高噪声设备较多的卷接包车间，搬迁至新卷接包车间，也有利于减轻噪声对厂区南面小区的影响。总体来看，项目总平面布置，动力车间位于整个厂区的西南角，食堂位于整个厂区的西南侧。(详见附图4 总平面布置图)。 - (1)根据卷包生产特点以及零陵卷烟厂产品生产要求，基于工艺路径互联互通、灵活切换，使生产组织更加柔性，建议卷包、成型、物流线生产区域设置具体如下： - 1)卷包生产区 - 主要包括芙蓉王、白沙不同规格产品同时生产的卷接、包装、条烟输送、装封箱、件烟输送等区域。 2)创新产品试验区 预留异型、创新产品试验区位置。 3)生产配套区 主要包括卷包生产车间以外的“烟丝贮存配送、自动风送、工艺风力成型除尘、废烟周转暂存、废烟处理、胶类平衡暂存、件烟物流、除异味处理”等配套区域。 (2)成型线 主要包括增塑剂入库、贮存和自动集中输送、滤棒成型、自产滤棒暂存高架库、滤棒卸盘装箱、周转贮存和自动发射等区域。 (3)材辅料物流线 主要包括材辅料卸货暂存区、材辅料综合库贮存区、材辅料配盘区、材辅料配送区、材辅料高架库区、材辅料周转暂存区。 (4)成品物流线 主要包括贴标识别、自动分拣、件烟立体缓存库、件烟机器人拆码垛、成品高架库贮存、智能配组发货等区域设置。 厂区内总平面布局合理，人流和物流通道不交叉，厂区道路及绿化较宽敞，动力管道全部采用通行式地沟敷设，厂容厂貌较整洁，厂房外观较好。车间内布置满足生产需要，流程紧凑，平面布置基本合理。 8、劳动定员及生产班制 原有项目在岗员工904人，就地技术改造项目不新增员工，通过本次高质量的技术改造工作，优化了厂区功能布局，加深新设备、新技术、新工艺的转化应用，提升精细化加工水平、柔性化生产水平、物流自动化水平、智能化控制水平，建设具有持续创新能力的代表性中式卷烟生产平台，技改后劳动定员854人，年运行250天，卷包两班制，每班工作时间7.5小时；辅料入库、成品发货一班制（8小时）。厂内设职工食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程： 本项目对制丝生产线不做改造，仅对卷包车间、动力车间及配套进行技术改造，施工期工艺流程图如下： 图 2-2 项目施工期建设工艺流程及产污环节示意图 项目施工过程以机械施工为主，大致分为土地平整、基础施工、主体施工、装修，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 项目施工期污染物主要为施工扬尘、噪声、固废、施工废水及生活污水等。 |
|  | 营运期工艺流程： 技改后项目产品方案、各产品工艺流程与技改前一致，具体如下： 1、新制丝线工艺流程及产污环节 新制丝工艺流程分为润叶加料、切丝干燥及混丝加香三个工段，详见工艺流程方框图(附图2、3)。 (1)润叶加料工段 1)原料仓储及备料 原料储存仓库利用厂区的烟叶库，采用独立的温湿度控制仓库，缓冲暂存常德卷烟厂经过片烟预处理后输出的全配方“芙蓉王”品牌烟叶原料，原料采用行业标准纸箱包装，库存容量约10天左右。同时根据下达的生产计划提前进行备料缓存，备料缓存量为1天投料量，在车间设备料缓存区用叉车、夹包车送至自动解包工序。 2)自动解包(霉变剔除) 充分考虑整线自动化程度以及生产作业的流畅性，使用机械手自动解包方式。自动解包工序单线布置，处理能力35~40箱/小时。 3)称重计量 包装物拆除后的裸烟包进行逐包静态称重，便于原料的投入产出统计与核查。 4)切片 采用纵向分片设备，每箱片烟分为4-6片。 5)定量喂料 采用变频调速的电子皮带秤进行物料流量控制，为后续工序提供流量均衡、稳定的烟片。 6)松散回潮 采用滚筒式松散回潮设备，松散烟块，控制补充叶片水份，改善烟叶特性。 7)烟叶预混 采用2个对顶烟片预混柜，缓冲生产，均衡水份，并确保烟叶组分再次均匀混配。预混柜储量为6000kg/柜，双布料机条播往复布料。 8)麻丝剔除 出柜后的叶片经麻丝剔除装置，去除烟叶中混入的麻丝，麻绒等杂物，保证烟叶纯净度。 9)光选除杂 采用光谱除杂或激光除杂设备，剔除烟叶中不符合要求的青片、霉片和非烟草杂物。 10)定量喂料 采用喂料机+限量管+控制秤形式向后续加料工序提供流量均衡、稳定的叶片，并提供烟叶瞬时流量信号，便于加料系统跟踪加料。双线配置，其中预留一条，单线处理能力3000kg/h，料仓储量为500kg。 11)振动筛分 筛出6mm以下及2mm以下碎片。2mm以下碎片风送至除尘房收集，2mm~6mm碎片送至加料出口，避免筒壁粘附。 12)回潮加料 对烟叶实施里料添加。考虑2个规格(即2个里料品种)的不经常更换，现场加料系统配置2罐，单独进料，减少料罐清洗浪费。 13)烟叶储存 结合加料后叶片储存时间要求，采用4组对顶烟片储存柜，确保加料组分的充分吸收，并均衡水份，缓冲生产。储叶柜储量为6000kg/柜，双条播往复布料。 (2)切丝干燥工段 1)定量喂料 采用喂料机形式向后续切丝工序提供流量基本均衡、稳定的叶片。双线配置，其中预留一台，单台处理能力3000kg/h，料仓缓存能力300kg。储叶柜出料烟片分为两路后，可根据喂料机料仓需求信号向双线分别供料，也可以向单台喂料机同时供料。 2)切叶丝(筛分) 烟叶进入切丝机之前设置磁选板、金探器和筛分振槽，剔除金属物，筛出5mm以下碎片不进入切丝机。单线2台切叶丝机一开一备，单台处理能力3000kg/h。 3)仓式定量喂料 采用喂料机＋限量管＋控制秤形式向后续干燥工序提供流量均衡、稳定的叶丝。双线配置，其中预留一条线，单线处理能力3000kg/h，料仓缓存能力500kg。 4)增温增湿 采用HT隧道式或进口SIROX回潮设备。 5)叶丝干燥 采用管板式滚筒顺流烘丝方式。 6)就地风选 剔除叶丝中梗签、烟垢、湿团，提高叶丝纯净度和卷曲度。 (3)混丝加香工段 1)称重计量 就地风选双线合流后采用计量电子皮带秤，采集烘后叶丝瞬时流量，为掺配物料按比例跟踪掺配提供瞬时流量信号。 2)比例掺配 采用喂料机＋限量管＋控制秤形式，设置1台套残烟丝比例掺配通道，处理能力400kg/h。预留设置1台套其他掺兑物料的比例掺配通道，处理能力500kg/h。 3)混丝配丝 采用4个混丝配丝柜，缩小双线生产可能导致的轻微质量差异，实现掺配物料的再次均匀混配，均衡水份，缓冲生产。考虑掺配物料重量，混丝配丝柜储量按7000kg/柜设计，条播往复布料。 4)烟丝筛分 混配后烟丝通过筛分振槽筛分出1.3mm以下碎丝、烟末，风送至除尘房收集，改善烟丝结构，减少卷制空头。 5)定量喂料 采用喂料机＋限量管＋控制秤形式向后续加香工序提供流量均衡、稳定的烟丝，并提供烟丝瞬时流量信号，便于加香系统跟踪加香。处理能力6000kg/h，料仓缓存能力500kg。 6)烟丝加香 对烟丝实施表香添加。考虑2个规格(即2个香料品种)的不经常更换，现场加香系统配置2罐，单独进料，减少料罐清洗浪费。处理能力6000kg/h。 7)残烟丝掺配 采用喂料机+限量管+控制秤形式，设置1台残烟丝比例掺配通道，处理能力400kg/h。 8)烟丝储存 成品烟丝采用16个储丝柜储存，4柜一组，共分4组。考虑掺配物料重量，储丝柜储量按7000kg/柜设计，条播往复布料。 9)烟丝筛分、烟丝输送 成品烟丝通过筛分振槽筛分出1.3mm下碎丝、烟末，风送至除尘房收集，改善烟丝结构，减少卷制空头。然后风力送丝至卷接包机组卷制包装。 10)卷接包工艺流程:主要包括储丝喂丝、卷接包装、滤棒成型及发送、成品输送，详见工艺流程及产污环节图(附图3)。 1)储丝喂丝 烟丝输送采用风力送丝方式，即利用烟丝在高速气流中的悬浮输送，使烟丝松散，富有弹性，增强填充性能，提高出烟率，减少烟丝的含灰量。全配方烟丝从储丝柜输出、计量后，经风力送丝机送至各卷烟机。 2)卷接包装 卷烟机所需的烟丝经贮丝柜出料皮带、气力式烟丝分配系统将烟丝送至各卷接机组贮丝箱，卷接后烟支通过联接设备、包装机、条烟提升机及高架输送系统进入自动装封箱机。 3)滤棒成型及发送 卷烟所需滤棒，由滤嘴成型机成型后，进入滤棒固化缓冲贮存装置，经干燥固化后，通过滤棒发射机气力输送至各接嘴机，形成连续化、自动化滤棒生产线。滤嘴成型机所需生产辅料，从辅料立体库通过AGV小车送至各机台。 4)成品输送 条烟经自动装封箱后，成品烟箱由成品烟箱输送系统送至成品库。 图2-2 技改项目全线工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂位于湖南永州市零陵区工农路177号，是湖南中烟工业有限责任公司的六个卷烟生产企业之一。零陵卷烟厂占地面积61万m2，总建筑面积30万m2，分为生产、办公、生活区、烟叶库区。生产区主要由主生产工房和公用动力设施组成，生产区占地12万m2，建筑面积4.9万m2。 工厂现有员工1875人，其中在岗员工904人。全厂设有制丝车间、卷接包车间、动力车间等3个生产部门和15个职能部室。固定资产原值120824万元，净值75768万元。生产的主要品牌卷烟有芙蓉、白沙系列卷烟产品及银象、元帅系列出口卷烟产品。 零陵卷烟厂历经了5次局部技术改造，未进行过整体技术改造，其中2次较大的技术改造分别为2003~2006年30万箱技术改造工程、2012~2014年“芙蓉王”品牌制丝线技术改造工程；3次较小的技术改造分别为“七五”技术改造、2008~2009年仓储设施建设工程和2014年原制丝车间改为卷包车间技术改造，形成了目前的生产区布局。厂区占地面积约225.28亩(不含烟叶醇化库区)，其中生产区、员工餐厅、生态停车场约221.32亩，办公楼区域约3.96亩。生产区占地面积约12万平方米，建筑面积约7.3万平方米。生产区主要建筑有：2013年建设的制丝车间、2005年建设的101工房(现改造为卷包车间)和动力站、1992年建设的燃煤锅炉房(现改造为燃油燃气锅炉房)、1988年建设的102工房(现改造为成品辅料库)，详见附图4-厂区现状总平面布置图。 湖南中烟工业有限责任公司于2012年7月委托永州市环境保护科研所编制完成了《湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂芙蓉王品牌制丝线技术改造项目环境影响报告书》，湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂于2013年7月委托永州市环境保护科研所编制完成了《湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂101工房技术改造项目环境影响报告书》，并分别于2012年7月25日、2013年7月分别取得了湖南省生态环境厅(原湖南省环境保护厅)出具的批复(湘环评[2012]223号、湘环评[2013]186号)；2016年12月、2017年2月湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂完成了零陵卷烟厂101工房技术改造项目、零陵卷烟厂“芙蓉王”品牌制丝线技术改造项目竣工环境保护验收手续：2012年，零陵卷烟厂“芙蓉王”品牌制丝线技术改造项目建设内容主要是在厂区东部现制丝车间东侧空地上新建制丝车间，按“芙蓉王”制丝工艺布置一条3000kg/h制丝线，预留一条3000kg/h制丝线位置。配套建设消防、安全防护、职业卫生、环境保护、信息化系统及车间外道路、绿化等。新制丝车间建成投产后，将现制丝车间(101工房)按生产“芙蓉王”品牌的工艺环境要求改造成新卷接包车间、现卷接包车间(102工房)改造为成品仓库(上述改造内容不在本工程内)；为了配形成“芙蓉王”卷烟的生产能力，满足“芙蓉王”卷烟的生产环境及要求，需将现有的101工房(即现制丝车间)改造为卷接包车间。湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂于2023年5月11日取得了永州市生态环境局准予的排污许可证(证书编号：91431100796857033X001U)，有效日期为2023年7月29日-2028年7月28日止(详见附件)。 零陵卷烟厂现有2条3000kg/h叶丝生产线，12台(套)ZJ17/ZB25(45)型卷接包机组、5台(套)YP11型装箱机组、4台(套)ZL26A型滤棒成型机组、4台(套)YF27A型滤棒发射机组，物流系统配置有滤棒固化自动化物流系统，未配置原料、辅料、成品自动化物流系统。另外，零陵卷烟厂现未配置梗线及膨胀烟丝生产线，卷烟生产所需梗丝及膨胀烟丝采用异地送丝模式，均由湖南中烟其他生产点统一配送。 厂区原有主要建筑物一览表详见表2-9。 表2-9 厂区原有主要建筑物一览表 序号; 建筑物名称; 建设性质; 层数; 占地面积(m2); 建筑面积(m2). 1; 制丝车间; 原有; 1-4; 13531.56; 23951.90. 2; 卷包车间(101工房); 原有; 1-2; 12277.40; 16433.70. 3; 动力站; 原有; 1-2; 992.25; 1089.24. 4; 锅炉房; 原有; 1-3; 1230; 3460.28. 5; 10kV高压配电房; 原有; 1-3; 373.55; 1077.47. 6; 污水处理站; 原有; 1-2; 192.66; 74.90. 7; 成品辅料库(102工房); 原有; 1-3; 9924.59; 26950.90. 8; 香精香料库; 原有; 1; 259.98; 259.98. 9; 综合仓库; 原有; 6; 900; 5400. 10; 煤棚; 原有; 1; 1118; 1118. 11; 烟囱; 原有; /; 80; /. 2、现有项目环保手续履行情况汇总 湖南中烟工业有限责任公司及零陵卷烟厂现有项目环保手续履行情况汇总见表2-10。 表2-10 现有厂区环保手续履行情况汇总 环保手续名称; 现有厂区. 环评手续; 2004年7月湖南省环保局对《常德卷烟厂零陵卷烟分厂年产30万箱技术改造项目环境影响报告表》的批复； 2007年12月湖南省环保局对《湖南中烟工业公司零陵卷烟厂仓储设施建设工程环境影响报告表》的批复(湘环评表[2007]206号)；2011年1月湖南省环保厅对湖南中烟工业公司零陵卷烟厂仓储设施建设工程竣工环保验收的意见(湘环评验[2011]08号)； 2012年7月湖南省环保厅对《关于湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂芙蓉王品牌制丝线技术改造项目环境影响报告书的批复》(湘环评[2012]223号)；湖南省环保厅对《零陵卷烟厂101工房技术改造项目环境影响报告书的批复》(湘环评[2013]186号). 排污许可; 2023年5月11日，湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂取得永州市生态环境局准予的排污许可证(证书编号：91431100796857033X001U). 排污权; 企业现持有排污权指标为：化学需氧量50吨，NH3-N10吨，二氧化硫20吨，氮氧化物20吨. 验收; 2016年12月、2017年2月完成了零陵卷烟厂101工房技术改造项目、零陵卷烟厂“芙蓉王”品牌制丝线技术改造项目竣工环境保护验收手续. 现有项目制丝线采用国内外先进技术装备，设备选型满足“芙蓉王”工艺需要，体现“芙蓉王”特色，为提升卷烟的品质提供了保障。主要工艺设备见表2-11~表2-12。 表2-11 现有项目主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 额定能力 (kg/h); 数 量 台(套). 一; 储丝喂丝段. 1; 风力喂丝机; 4. 2; 辅连设备; 1套. 3; 成品烟丝打包系统; 2套. 二; 卷接包(三班制，21小时/天). 1; 卷烟机; 12. 2; 连接机; 12. 3; 包装机; 12. 三; 装封箱工段(三班制，21小时/天). 1; 条烟提升机; 10. 2; 条烟输送系统; 1套. 3; 装封箱机; 4. 4; 手工装箱位; 2. 5; 成品烟箱输送系统; 1. 四; 滤棒成型工段(三班制，21小时/天). 1; 滤棒成型机; 4. 2; 滤棒发射机; 4. 3; 滤棒固化储存物流系统; 1. 4; 残烟处理机; 400kg/h; 2. 五; 辅料平衡物流系统. 1; 输送设备; 1. 1. 六; 真空系统. 1; 水环式真空泵; 转数740rpm/min，最大吸气量：3200m3/h; 2. 2; 缓冲罐; 1. 七; 三醋酸甘油酯系统; 1. 1; 三醋酸甘油酯输送泵; 2. 2; 三醋酸甘油酯储罐 V=10m3; 1. 3; 三醋酸甘油酯输送泵; 2. 4; 三醋酸甘油酯高位槽; 1. 八; 胶水自动发送系统; 1. 九; 备品备件物流系统; 1. 表2-12 现有主要动力设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 投产日期; 设计能力. 1; 约克电制冷机; 1; 2009年; 4000kW. 2; 约克电制冷机; 1; 2012年; 4219kW. 3; 特灵电制冷机; 1; 2015年; 4000kW. 4; 约克电制冷机; 1; 2015年; 1480kW. 5; 阿特拉斯工频空压机; 4; 2009年; 28.2m³/min. 6; 英格索兰变频空压机; 1; 2019年; 24.9m³/min. 7; 佶缔纳士公司真空泵; 2; 2010年; 3200m³/h. 8; 双良燃油(气)蒸汽锅炉; 2; 2010年/2011年; 20t/h，1.27MPa. 9; 四方燃油(气)蒸汽锅炉; 1; 2019年; 6t/h，1.25MPa. 现有制丝、卷接包车间主要原料和辅助材料的用量及能源消耗详见表2-13~表2-14。 表2-13 现有制丝线主要原辅材料及能源消耗 序 号; 原料名称; 消耗定额; 日用量; 年用量; 来源; 备注. 1; 烟叶; 36kg/箱卷烟; 43.2t; 10800t; 常德卷烟厂; “芙蓉王”全配方片烟. 2; 香糖料; 118t; 外购. 3; 新鲜水; 34m3; 8500m3; 市政供水管; 其中回潮工艺耗水0.93m3/h. 4; 电; 30000kwh; 750万kwh; 当地供电所. 5; 汽; 8t/h; 128t; 32000t; 自产; 20t/h燃油锅炉供给. 6; 锅炉燃油; 19.2t; 4800t; 省公司统配; 0#轻柴油. 表2-14 现有卷接包车间主要原辅材料及能源消耗 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 卷烟纸; 万米/年; 97350. 2; 接装纸; 万公斤/年; 70. 3; 滤嘴棒; 亿支/年; 25.14; 利用率99.5%. 4; 商标纸(小盒); 万张/年; 120000. 5; 透明纸; 吨/年; 486; 小包膜和条包膜合计. 6; 拉线; 个/年; 13000. 7; 内衬纸; 万公斤/年; 75. 8; 框架纸; 万公斤/年; 30. 9; 成形纸; 万公斤/年; 20. 10; 丝束; 吨/年; 1740. 11; 封签纸; 万张/年; 30000. 12; 烟箱; 万个/年; 150. 13; 热熔胶; 公斤/年; 15000; 无毒无味. 14; 水基胶; 公斤/年; 25000; 无毒害. 15; 钢印油墨; 瓶/年; 500. 16; 喷码油墨; 瓶/年; 400. 17; 三醋酸甘油酯; t/a; 250; 无色、无味、无毒、无刺激性. 18; 电装机容量; KW; 4610; 总装机容量. 19; 新鲜水; m3/d; 8; 生产及生活用水. 20; 蒸汽; t/h; 5.4; 空调用蒸汽. 21; 锅炉燃油气; m3/min; 40; 工艺及除尘设施用气. ⑵工艺流程及产污节点 湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂“芙蓉王”品牌制丝线技术改造项目主要生产100%“芙蓉王”硬盒滤嘴卷烟(一类烟)30万箱，生产工艺及产污节点同附图2、3及相关文字表述。零陵卷烟厂的原料为常德卷烟厂提供的“芙蓉王”全配方片烟，香糖料也由省中烟公司统一配送，因此技改后烟厂制丝车间不再有梗丝生产线，其叶丝线与现有工程的工艺基本一致。 ⑶污染物及防治措施 ①废水 项目主要废水为生活污水和地面清洁污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理后，生产区废水收集后进入厂内污水处理站(处理工艺为沉淀+过滤)处理后，经市政管网排入向家亭污水处理厂深度处理。 根据《湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂2023年自行监测报告》(CCIC04222409)，中国检验认证集团湖南有限公司于2023年5月25日对现有厂区污染源监测结果如下： ①废水监测结果 委托中国检验认证集团湖南有限公司于2023年5月25日对废水总排口进行了监测，监测结果如下： 表2-15 现有项目废水监测结果统计表 项目 数据 时间; 2023.5.25; 执行标准; 是否达标. 第1次; 第2次; 第2次; 第4次. 污水处理设施排放口; pH; 7.3; 7.4; 7.3; 7.4; 6-9; 是. 氨氮; 0.738; 0.680; 0.625; 0.680; 20; 是. 化学需氧量; 39; 38; 41; 37; 280; 是. 悬浮物; 6; 8; 10; 6; 200; 是. 五日生化需氧量; 10.3; 11.2; 11.7; 9.6; 120; 是. 雨水入河口; pH; 7.2; 7.1; 7.1; 7.2; 6-9; 是. 化学需氧量; 12; 14; 10; 8; 100; 是. 五日生化需氧量; 3.4; 4.8; 2.9; 3.1; 20; 是. 氨氮; 0.644; 0.581; 0.716; 0.605; 15; 是. 悬浮物; 7; 4; 8; 4; 70; 是. 由上表废水监测结果表明，现有项目污水处理站出口各水质因子均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及向家亭污水处理厂进水水质要求，雨水入河口各水质因子均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准要求。 ②废气 现有项目产生的废气主要为锅炉废气、烟草尘和烟草异味、食堂油烟。燃油锅炉废气直接通过25m高排气筒排出；车间粉尘主要来自烘丝、风选风送等工序，共设5台布袋除尘器，设计除尘效率99%，因此粉尘排放为有组织排放，车间粉尘可达GB16297-1996二级标准排放，废气排放总量为17587.5万Nm3/a、粉尘排放总量为11.49t/a。 烟厂烟草异味主要来源于烟叶发酵、回潮工序和烟丝润丝、膨胀及加香混合等制丝工序中排放的气体，其主要成分为醛、酮、酯、醇类等有机高分子碳氢化合物，不含有其他有毒有害物质。项目技改后新卷接包车间风力送丝及卷接包装过程中会产生少量烟草异味，异味随风力送丝、环境除尘工序的烟尘废气经布袋除尘器后分别通过15m高烟囱排放。据类比分析，烟囱排放口处烟草异味浓度远少于制丝车间浓度，＜2000(无量纲)。为了解该厂烟草异味排放情况，2012年5月在进行湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂“芙蓉王”品牌制丝线技术改造项目环境影响评价时，永州市环境监测站曾对该厂现制丝车间东北角及其下风向西南厂界处布设2个采样点，在制丝车间及卷接包车间均正常生产的工况下，进行了臭气监测，监测结果均为“未检出”。自监测以来，该厂产能、设备、工艺等未发生变化，监测结果仍可以代表厂区目前的烟草异味情况。监测结果表明，该厂厂区现烟草异味浓度水平较低。预留异味处理系统除烟草异味。 食堂油烟通过安装的油烟净化机处理后，由专用油烟管道抽出排放。 ②废气监测结果 对现有项目有组织排放的废气、锅炉烟气及厂区无组织废气进行了监测，监测结果如下： 表2-16 有组织废气监测结果 单位：臭气浓度无量纲，其他mg/m3 项目 数据 时间; 2023年5月25日; 执行标准; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次. 制丝车间1号废气排口; 颗粒物; 1.8; 1.7; 1.9; 120; 是. 臭气浓度; 354; 416; 309; 2000; 是. 标况风量(m3/h); 37756; 38217; 39266; -; 是. 卷包车间废气排口; 颗粒物; 1.9; 2.2; 2.1; 120; 是. 非甲烷总烃; 4.91; 5.61; 3.92; 120; 是. 臭气浓度; 309; 354; 309; 2000; 是. 标况风量(m3/h); 31284; 29986; 30077; -. 由上表监测结果表明，制丝车间、卷包车间废气排口颗粒物、非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准；臭气浓度标准限值满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2中排气筒高度15米的标准值要求。 表2-17 锅炉有组织废气监测结果 单位：mg/m3 项目 数据 时间; 2023年5月25日; 执行 标准; 是否 达标. 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 锅炉排气筒出口; 标干烟气流量(Nm3/h); 9085; 9998; 9422; 9502; /; /. 含氧量(%); 5.8; 5.6; 5.4; 5.6; /; /. 二氧化硫实测浓度; ND; ND; ND; ND; /; /. 二氧化硫折算浓度; ND; ND; ND; ND; 300; 是. 氮氧化物实测浓度; 112; 109; 117; 113; /; /. 氮氧化物折算浓度; 129; 124; 131; 128; 400; 是. 颗粒物实测浓度; 2.3; 1.9; 1.8; 2.0; /; /. 颗粒物折算浓度; 2.6; 2.2; 2.0; 2.3; 60; 是. 表2-18 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 项目 数据 时间; 2022年11月23日; 执行标准; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次. 储油罐区东侧外1#; 非甲烷总烃; 0.36; 0.33; 0.29; 10; 是. 储油罐区南侧外2#; 非甲烷总烃; 0.64; 0.59; 0.60; 10; 是. 储油罐区西侧3#; 非甲烷总烃; 0.62; 0.66; 0.68; 10; 是. 储油罐区北侧4#; 非甲烷总烃; 0.65; 0.61; 0.62; 10; 是. 由表2-17~表2-18监测结果表明，锅炉废气排放口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1燃油锅炉排放限值；有机废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。 另根据武汉市华测监测技术有限公司于2016年7月6日~7月7日对厂界无组织废气的监测结果表明，厂界臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新改扩建项目要求。 ③噪声 项目噪声主要来源于各种机械设备(如风机、卷接机、嘴棒成型机等)、空压机、锅炉等。其源强声压级在65-95dB(A)之间。在采取建筑隔声、基础减震、消声等降噪措施，且对出风口风管进行隔音棉包裹处理，以降低风管噪声。根据中国检验认证集团湖南有限公司于2023年5月25日对现有厂界四周噪声监测结果(详见附件)，厂界噪声监测结果详见下表。 表2-19 厂界噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 采样日期; 检测结果Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. N1厂界东; 2023.5.25; 54.0; 45.2. N2厂界南; 2023.5.25; 57.2; 45.1. N3厂界西; 2023.5.25; 55.9; 47.3. N4厂界北; 2023.5.25; 55.6; 46.9. 执行标准; 东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。. 由上表监测结果表明，东厂界昼夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类标准；南、西、北厂界昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 ④固废 现有项目生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。 一般工业固废包括废滤嘴棒、废包装材料等。废滤嘴棒统一交由指定单位集中销毁集中处理，废弃丝束产生量为60t/a，外运毁形改质；废包材外贩至回收利用单位。危险废物包括废矿物油、废活性炭，交有资质单位处理。 综上，企业环保手续完善，各产污环节采取了切实可行的污染防治措施，外排废水、废气、噪声可达标排排放，固废妥善处置，无明显的环境问题。 3.现有项目污染物排放量核算 根据现有项目环评报告和验收报告，现有项目污染物排放量如下： 表2-20 现有项目主要污染物排放情况 统计项; 现有项目. 卷接包车间; 新制丝车间; 全厂. 废气; 废气量(万Nm3/a); 17587.5; 7400; 31987.5. 粉尘(t/a); 11.49; 3.15; 14.64. 烟尘(t/a); -; -; 2.2. SO2(t/a); -; -; 3.65. NOx(t/a); -; -; 9.68. 废水; 废水量(万m3/a); 0.38; 0.4125; 1#排污口4.3; 全厂20.05. COD(t/a); 0.27; 0.30; 3.1; 7.77. BOD5(t/a); 0.14; 0.15; 1.55; 2.15. NH3-N(t/a); 0.022; 0.024; 0.25; 0.14. SS(t/a); 0.22; 0.24; 2.54; 1.50. 备注; 1、表中“+”表示增加，“-”表示减少；2、排放对比栏中新制丝车间废水减少量包括制丝车间本身减少量以及由于工作制度改变造成的锅炉房废水和循环冷却废水减少量。. 4、现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”措施 通过现场踏勘和资料收集分析可以看出，企业现有工程已落实环评、排污许可、环保验收等相关手续，企业已严格按照环评及其批复落实相应的环保措施，制定了环保管理制度，在排污许可证规定的许可排放浓度和许可排放量的范围内排放污染物，并按排污许可证要求开展了自行监测、排污许可证执行报告季度、年度填报等工作。该厂重视环境保护工作，各项污染防治设施较为齐备，运行状况和处理效果较好，废水、废气、噪声均可达标排放，固体废物得到妥善安全处置，无明显环境问题，但也存在如下一些不足之处： - ①污水处理站未设计污泥处理设施；生产区雨污分流不彻底； - ②标识标牌不完善。 - 以新带老措施：①污水处理站设计污泥处理设施；进一步完善生产区雨污分流； - ②进一步加强厂区规范化管理，进一步完善厂区标识标牌。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 ⑴基本污染物 本项目位于永州市零陵区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用湖南省生态环境厅发布的《关于2022年全市环境质量状况的通报》(永生环委办[2023]6号)对本项目所在区域环境空气质量达标情况进行判定中永州市零陵区全年环境空气质量现状数据，监测数据详见下表3-1： 表3-1 2022年永州市零陵区环境空气质量状况 单位：μg/m3 监测因子; 年评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.43%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.57%; 达标. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67%; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 16; 40; 40%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 153; 160; 95.63%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 37.5%; 达标. 由表3-1常规监测结果可见，永州市零陵区城区2022年近一年常规大气污染物SO2、NO2、PM2.5和PM10的年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求，因此评价区属于达标区。 (2)TSP环境质量现状调查与评价 ①监测因子 项目大气环境特征因子为TSP，引用湖南中额环保科技有限公司于2023年4月11日~13日对湖南中芯能新能源有限公司年产2 万吨锰酸锂电池正极材料(一期)建设项目所在地下风向进行了大气环境质量现状监测，监测时间为3天。引用的历史数据属于项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此引用数据有效，符合技术指南要求。 具体监测结果见3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 单位( mg/m3) 监测点; 监测因子; 监测浓度范围(μg/m3); 标准限值(μg/m3); 最大超标倍数; 超标率(%). 项目主导风向下风向(距本项目西面2.9km); TSP; 81~85; 300; 0; 0. 由表3-2监测结果可知，监测期间项目区大气监测点TSP监测因子达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准。 2、地表水环境质量现状 (1)项目所在区域地表水达标情况 项目附近地表水为潇水。根据2022年12月《永州市环境质量简报》环境质量摘要：12月份考核我市的52个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面15个、Ⅱ类水质断面37个。 Ⅰ类水质断面15个：大夫庙、井塘乡马江口村、祥霖铺镇桐溪尾村、曹家滩、湘江伍家组、曲河、珠山镇蒿草塘村、紫良乡野狗岭、码市、涔天河水库上游1000米、仁和坝、宁远县水厂、水市水库、蓝山县水厂(汇源源峰村)、金陵水库。 Ⅱ类水质断面37个：港子口、归阳镇、紫水河入湘江口、黄沙村、双牌水库、诸葛庙、江边院子、白水入湘江口、岭脚村、车头桥、纱帽岭村、黄沙湾、老埠头、黄阳司、茅竹镇滴水、浯溪水厂(杨梅岩)、祁阳观音滩、普济桥、江华县水厂 (鱼塘坡)、东西河汇合处、道县水厂、东洲山、江村镇江村渡口、双牌县饮用水源地、五里牌、异蛇山庄、南津渡水厂、蚣坝河入潇水口、大坪坳水库(江永县水厂）、宜江入潇水口、泠江入宁远河口、柑子园镇周邝村、祁水入湘江口、黄花河入白河口、所城、候背电站、大历县村。 以上监测断面中诸葛庙断面(距离本项目东南面3.95km)和老埠头省控断面(距离本项目北面3.4km)均位于本项目相关地表水对应河段，由此可知，本项目相关地表水质量状况良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测环境保护目标声环境质量现状并评价达标情况。为了解项目声环境质量现状，本评价声环境质量监测委托长沙崇德检测科技有限公司于2023年9月25日对本项目南侧居民点(N1)进行昼夜间噪声实测，监测结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测点结果; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目北侧居民; 46.3; 43.6; 60; 50; 达标; 达标. N2项目南侧居民; 55.8; 45.2; 60; 50; 达标; 达标. N3项目西南居民; 56.2; 44.7; 60; 50; 达标; 达标. N4项目西侧居民; 44.9; 42.2; 60; 50; 达标; 达标. 由上表监测结果表明，项目周边各居民点昼夜间噪声监测值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 4、生态环境 本次技改项目不新增用地，总用地面积147547.82m2，根据建设项目国有土地使用权证可知，项目占地为工业用地，不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于永州市零陵区工农路177号，本项目无明显地下水、土壤污染途径，故可不开展现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气、声环境保护目标 根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，本项目大气环境保护目标主要为学校、医院、居民区等，详见表3-4。 表3-4 项目主要大气、声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址 方位; 相对厂界距离. 东经; 北纬. 环境空气保护目标. 卷烟厂宿舍、生活区; 111.6031356; 26.2354927; 居民; 约1200人; 二类区; N; 170-500m. 老渡口社区零陵卷烟厂职工医院; 111.6013666; 26.2335213; 医院; 床位200张; 二类区; W; 55-500m. 项目西面居民; 111.6051; 26.2299; 居民; 约90人; 二类区; W; 20-500m. 项目西北面居民; 111.6074; 26.2338; 居民; 72人; 二类区; NW; 220-500m. 江山帝景; 111.6027265; 26.23193612; 居民; 约1000人; 二类区; S; 120-500m. 工农路居民; 111.6032898; 26.2284760; 居民; 约3000人; 二类区; S; 160-500m. 南面居民; 111.6066; 26.2317; 幼儿园; 约400人; 二类区; S; 45-500m. 零陵区剑桥之星幼儿园; 111.6066; 26.2317; 幼儿园; 约400人; 二类区; S; 85-500m. 永州市华阳学校; 111.5964998; 26.2327870; 学校; 约2000人; 二类区; SW; 525m. 零陵区环境空气质量微站; 111.62923; 26.22983; 环境空气监测; /; E; 1.6km,施工期扬尘避免对其产生影响. 声环境保护目标. 卷烟厂宿舍、生活区; 111.6031356; 26.2354927; 居民; 约80人; 2类; NE; 50m. 西面居民; 111.6051; 26.2299; 居民; 约6人; 2类; W; 20-50m. 南面居民; 111.6066; 26.2317; 居民; 约100人; 2类; S; 45-50m. 2、地下水环境保护目标 根据现场踏勘及调查，本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、生态环境保护目标 就地技术改造项目位于永州市零陵区工农路177号(湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内)进行建设，不新增用地，项目占地范围内不存在生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目废水经预处理后排入市政污水管网，进入向家亭污水处理厂深度处理。项目废水总排口的水质需同时达到向家亭污水处理厂接管水质要求和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准较严值，详见表3-5。 表3-5 废水污染物排放标准表 (单位：mg/L ，pH无量纲) 项目; 污染物名称; (GB8978-1996)三级标准; 向家亭污水处理厂设计进水水质. 废水; pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 280. BOD5; 300; 120. SS; 400; 200. 氨氮; -; 20. TN; -; 30. TP; -; 3.5. 2、废气 项目技改后天然气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2排放限值中燃气锅炉标准。挥发性有机物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)二级标准限值及无组织排放限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新改扩建项目要求。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)。具体标准值见下表。 表3-6 废气污染物排放标准(摘录部分) 污染物; 有组织排放控制要求; 无组织排放浓度监测限值(mg/m3); 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h). 生产线; 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0(周界外浓度最高点); (GB16297-1996)表2. 生产线; 颗粒物; 120; 3.5; 1.0(周界外浓度最高点); (GB 16297-1996)表2. 锅炉废气; 颗粒物; 20; /; /; (GB13271-2014)表 3. SO2; 50; /; /. NOX; 200; /; /. 生产线; 臭气浓度; 2000(无量纲); /; 20(无量纲)(厂界); (GB14554-93). 项目厂区内VOCs无组织排放及管理同步执行《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)相关要求，具体标准值见下表。 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 排放形式; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 执行标准. 无组织; 非甲烷总烃; 10(监控点处1h平均浓度值)(厂区内); 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019). 非甲烷总烃; 30(监控点处任意一次浓度值)(厂区内). 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；营运期东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 表3-8 噪声排放标准表(摘录部分) 时期; 类别; 标准值; 标准. 施工期; /; 70dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准. 55dB(A). 运营期; 2类; 昼间≤60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 夜间≤50dB(A). 4类; 昼间≤70dB(A). 夜间≤55dB(A). 4、固体废物 生活垃圾委托环卫部门处置；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | - 大气总量控制指标：本项目废气主要为挥发性有机废气、天然气锅炉烟气，控制指标为VOCS(以非甲烷总烃计)、SO2、NOX，其中VOCS排放量0.0177t/a；根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(工业锅炉产排污量核算系数手册)中燃气工业锅炉产排污系数表(工业废气量：107753Nm3/万m³原料，根据废气排放量(产污系数)和最大浓度排放标准核算。项目技改后SO2排放量为0.877t/a，NOX排放量为3.564t/a。 天然气锅炉废气量=107753Nm3/万m³-原料×165.38万m³=17820191.14m³/a； SO2总量控制指标=(17820191.14×50)=0.877t/a； NOx总量控制指标=(17820191.14×200)=3.564t/a； 2、水污染物总量控制指标：本项目技改后外排废水为生产区废水、生活污水经预处理后及锅炉排水，经市政管网排放至向家亭污水处理厂深度处理，控制指标为COD、NH3-N，生产区废水、生活污水及锅炉排水量合计63120.85m3/a，按照向家亭污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，排放浓度COD50mg/L、NH3-N5mg/L，则污染物排放量为：COD 3.16t/a，NH3-N 0.316t/a。企业现有分配的COD、NH3-N总量控制指标能满足技改后的总量控制指标，因此，企业无需购买废水总量控制指标。 根据湖南中烟工业有限责任公司排污权证可知，企业现持有排污权指标为：化学需氧量50吨，NH3-N10吨，二氧化硫20吨，氮氧化物20吨。本项目为技改项目，主要污染物总量指标见表3-12。企业现有分配的SO2、NOX总量控制指标能满足技改后的总量控制指标，因此，企业无需购买废气总量控制指标。 表3-9 项目技改后总量控制指标 单位：t/a 污染物; 现有排污权指标; 技改后排放总量; 建议补充量. VOCS; /; 0.0177; /. NOX; 20; 3.564; /. SO2; 20; 0.877; /. COD; 50; 3.16; /. NH3-N; 10; 0.316; /. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内进行就地技改项目，总用地面积150187.42m2，不新增用地，优化了厂内生产布局，新建卷接包工房(综合动力站房)、烟丝及物流输送连廊、化学品库、辅料及成品周转库、锅炉房、化学品库、工业垃圾站、职工地上停车棚、污水处理及消防水泵房、烟丝及物流输送连廊、主大门及门卫室。 1.1施工期大气环境保护措施 (1)扬尘 项目施工期扬尘主要来自车辆来往行驶、临时堆场、房屋拆迁等，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期施工单位应做到： ①晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面(点)、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ②粉尘物料输送过程各连接法兰必须严密。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网(布)或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 ⑨加强建设项目施工期扬尘控制的环境监理，督促施工单位落实施工工地现场应封闭围挡、设置冲洗设施等扬尘防治措施，施工单位要做到七个100%：做到施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业、暂不开发的场地100%绿化；六不准 (不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物)来防治施工扬尘。施工结束时及时对敷管施工占用场地恢复地面道路及植被，减少地面裸露的时间。 采取以上措施后可减轻项目施工期施工粉尘对场界外环境空气质量的影响，其超标距离一次值可减至离场界5~6m，日均值可减至离场界80~90m，对周边环境空气的影响可得到一定程度的减弱。本项目东面距离零陵区环境空气质量微站约1.6km，本项目位于零陵区常年主导风向侧风向，且两者之间隔着潇水，本项目基建期约1年，项目施工期扬尘对零陵区环境空气质量微站的影响小；施工结束后其影响也将消失。采取以上控制措施后，项目施工期各类大气污染物均可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。 1.2施工期水环境保护措施 项目施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工期生活污水污染物排放量约为：CODcr0.54kg/d、BOD50.32kg/d、SS0.32kg/d。生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘。 施工期水污染的控制措施： (1)合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化项目等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。 (2)运输、施工机械机修不设在施工场地，应送专业的修理厂，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对区域水环境的污染。 通过以上措施处理后，项目施工期对水环境影响较小。 1.3施工期噪声环境保护措施 施工期厂房及附属设施装修安装设备噪声污染源主要为电钻、电锯、电锤等施工设备噪声和物料运输的交通噪声，类比同类工程，噪声源强值约在75-95dB(A)之间。项目通过墙体阻隔降噪后，噪声值可降低15-25dB(A)。经车间阻隔、地面效应、距离衰减后对周围声环境影响不大，而且，施工期具有时效性，其产生的影响将随着项目施工期结束而消失。 为了进一步减少施工期噪声对区域环境的影响，建议采取以下防治措施： ①合理安排施工时间，施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量采用低噪声的施工工艺和采用低噪声的桩机施工方式，同时严禁夜间打桩。如若夜间须施工时，应及时办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知周边群众，征得群众谅解。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强施工设备和运输车辆的维护和保养，保持其正常运转，尽量降低噪声源强。 ③选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。 ④合理布局高噪声设备，电锯、电锤等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 通过上述措施后，项目装修阶段场界噪声可达到《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准限值，对环境影响较小。 1.4施工期固体废物环境影响分析 本项目地块产生的少量土石方在项目建设范围内挖填平衡，无土石方外排。施工期固体废物主要为拆迁建筑垃圾、建筑垃圾和员工生活垃圾。 (1)房屋拆迁建筑垃圾 根据工程建设特点，施工前需进行旧建筑物进行拆除。结合主体设计资料，经统计，现有工程需拆迁房屋37189.16m2，根据近似城区拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆除面积产生的建筑垃圾量约为0.13t计算，则房屋拆除将产生建筑垃圾4834.6t。 (2)建筑垃圾 本项目施工过程将产生一定量的建筑废弃物，建筑垃圾主要包括砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等，根据工程分析可知，项目施工期建筑垃圾10.18t，集中收集由施工单位清运至城建部门指定的地点。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 (2)生活垃圾 施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/人·d计，施工人数10人/d，施工期间产生的生活垃圾5kg/d。施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门送至垃圾填埋场处置。 1.5生态环境保护措施 技改项目在湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂内进行建设，不新增用地，项目用地性质为工业用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 ⑴废气类型及治理设施 本项目技改后各类废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施情况见表4-1。 表4-1 废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 车间; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 排放口; 执行标准; 污染防治措施; 是否为可行技术. 生产车间、滤棒成型车间; 车间粉尘; 颗粒物; 有组织、无组织; DA001; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996); 布袋除尘器; /. 制丝车间; 颗粒物; 有组织、无组织; DA002; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996); 布袋除尘器; /. 生产车间、料棒成型(热固化成型机组); 烟草异味、非甲烷总烃; 有组织、无组织; DA003; (GB14554-93)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019); 两套异味处理系统、水喷淋+除湿除雾+活性炭吸附; /. 普通滤棒、复合滤棒、异味滤棒固化、胶粘、成型; 非甲烷总烃; 无组织; /; 车间通风系统排放; /. 动力车间; 15t天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 有组织; DA004; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); 烟气节能器+15m排气筒; 是. 备用1台15t燃气锅炉排气筒; 有组织; DA005; 烟气节能器+15m排气筒; 是. 1台6t燃气锅炉排气筒; 有组织; DA006; 烟气节能器+15m排气筒; 是. ⑵废气污染物源强核算 废气污染源核算结果表4-2。 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 单元; 装置; 污染源; 污染物; 核算方法; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 量(t/a); 工艺; 效率; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 量(t/a). 生产工房; 烘丝、风选风送等工序; 车间粉尘; 颗粒物; 类比法; 3800 ~4800; 83.97; 314.9; 布袋除尘器; 99%; 38~48; 0.84; 3.15. 烟叶发酵、回潮和烟丝润丝、膨胀及加香混合等制丝工序; 生产车间; 烟草异味; 类比法; -; -; 少量; 两套异味处理系统; ＞95%; -; -; 少量. 滤棒成型车间、生产车间; 滤棒成型机; DA003; 非甲烷总烃; 类比法; 0.4; 0.010; 0.039; 水喷淋+除湿除雾+活性炭吸附; 50%; 0.16; 0.0042; 0.0156. 无组织; 非甲烷总烃; -; 0.008; 0.0296; -; -; -; 0.0006; 0.0021. 颗粒物; /; -; -; 少量; -; -; -; -; 少量. 排放时间; 3750h. 动力车间锅炉房; 燃气锅炉; DA004~006; 颗粒物; (HJ953-2018)、HJ953-2018; 20; 0.094; 0.351; -; -; 20; 0.094; 0.351. SO2; 50; 0.234; 0.877; -; -; 50; 0.234; 0.877. NOX; 200; 0.935; 3.564; -; -; 200; 0.935; 3.564. 排放时间; 3750h. 源强核算过程： ①车间粉尘(烟草尘) 项目技改后车间粉尘主要来自烘丝、风选风送等工序，共设5台布袋除尘器，设计除尘效率99%。经类比分析，车间粉尘排放统计情况见表4-3。从下表可知，车间粉尘可达(GB16297-1996)二级标准排放，废气排放总量为7400万Nm3/a、粉尘排放总量为3.15t/a。 表4-3 制丝车间粉尘排放情况 项目; 除尘器对应工序; 合计. 叶丝风送; 烘丝; 就地风选; 环境除尘; 异物剔除. 风量(Nm3/h); 4100; 3100; 5000; 1800; 4500; 18500. 产生浓度(mg/m3) 产生量(t/a); 4800 78.7; 3800 47.1; 4200 84.0; 4100 29.5; 4200 75.6; / 314.9. 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a); 48 0.20 0.79; 38 0.12 0.47; 42 0.21 0.84; 41 0.07 0.30; 42 0.19 0.75; / 0.79 3.15. 备注; 排气筒拟置于车间房顶，高度≥15米；排放标准值120mg/m3。. ②烟草异味 烟厂烟草异味主要为烟叶发酵、回潮工序和烟丝润丝、膨胀及加香混合等制丝工序中排放的气体，其主要成分为醛、酮、酯、醇类等有机高分子碳氢化合物，不含有其他有毒有害物质。本项目技改后新卷接包车间风力送丝及卷接包装过程中会产生少量烟草异味，异味随风力送丝、环境除尘工序的烟尘废气经布袋除尘器后分别通过15m高烟囱排放，据类比分析，烟囱排放口处烟草异味浓度远少于制丝车间浓度，＜2000(无量纲)。 根据建设单位提供的资料，本次技改项目采用“离子猫”技术及其除味系统，按废气的特点和除尘设置，将废气源分为两路，使用两套异味处理系统：A套系统用于处理以叶丝线前段工序产生的排潮废气，设计处理风量为60000m3/h；B套系统用于处理制丝线除尘尾气为主的废气，设计处理风量为75000m3/h。处理系统设计异味去除率＞95%，异味经净化后由15米高排气筒排入大气，排放浓度低于(GB14554-93)表2标准限值2000(无量纲)。 ③有机废气(非甲烷总烃) 本项目生产过程的有机废气主要由于固化成型工序产生，包括三醋酸甘油酯挥发及少量胶粘剂异味。热固化成型机组通过蒸汽直接加热成型，该过程不需要成型纸及胶粘剂。由于工艺特性，热固化过程使用的蒸汽需要集中收集后通过排气筒有组织排放，因此，三醋酸甘油酯成型过程挥发的少量的有机废气将与蒸汽一同被集中收集后有组织排放，有机废气按非甲烷总烃计。根据国家烟草质量监督检验中心2016年编制的《烟用三醋酸甘油酯<标准项目技术报告>》可知，该报告中分析了55个烟用三醋酸甘油酯样品，将检测结果统计后得到三醋酸甘油酯非甲烷总烃挥发量中位值为189mg/L。热固化成型机组三醋酸甘油酯使用量为250吨，密度约为1.16g/cm3，则非甲烷总烃产生量为0.041t/a，产生速率为0.011kg/h。项目共设置4台热固化成型机，配套废气收集处理装置1套，单台风量10000m3/h，收集效率按95%计，采用“水喷淋+除湿除雾+活性炭吸附”装置进行处理，之后合并经一根15m排气筒(DA003)排放。有机废气去除效率按60%计，则有组织产生量0.0156t/a，产生速率为0.004kg/h，产生浓度为0.4mg/m3；无组织排放量为0.0021t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.16mg/m3。 胶粘剂分为热熔胶及乳胶两种，均为非溶剂型胶粘剂。热熔胶中主要成分为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物，天然橡胶乳中主要成分为乙酸乙烯脂，分解温度均大于 93.2℃。本项目热熔胶供胶装置加热温度一般设置在180℃，故该热熔胶不分解，仅产生少量异味气体，产生量较少，评价不进行定量分析；天然橡胶乳在常温下使用，主要成分为乙酸乙烯脂，不含有机溶剂，故基本无有机废气产生。 综上，成型工序有机废气(非甲烷总烃)排放情况为：有组织排放量(DA003)0.0021t/a，排放速率0.0006kg/h，排放浓度为0.16mg/m3；无组织排放量0.0021t/a，0.0006kg/h。 本项目生产线由于甘油和胶粘剂的使用，会产生少量异味，评价不进行定量分析。异味气体与非甲烷总烃均采用水喷淋+除湿除雾+活性炭吸附装置进行处理，之后经15m排气筒(DA003)排放，无组织排放的异味气体采取车间通风措施处理，厂界及排气筒臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级新改扩建要求。 ④锅炉烟气 项目技改后更新为2台15t/h的燃气蒸汽锅炉(一用一备)，用于本项目生产、生活共同使用，燃料从燃油改为清洁能源天然气，从源头上削减废气污染物。技改现有的1台6t/h燃气蒸汽锅炉保留作为备用，仅在15t/h锅炉故障检修期间使用。根据本项目锅炉运行负荷和运行天数计算，天然气消耗量为165.38万m3/a。采用锅炉烟气节能器技术不仅可以回收烟气的显热，而且还可以回收烟气中的水蒸气潜热，从而大大提高天然气的利用效率。 锅炉污染物排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中5.2.3.3 允许排放量核算方法进行核算，公示如下： 式中：E年许可-锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨； Ci-第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米； Vi-第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/立方米； Ri-第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量(未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取)，吨或万立方米； 污染物排放标准浓度限值(Ci)：本项目颗粒物、SO2浓度取《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中大气污染物排放限值，二氧化硫50mg/m3，颗粒物20mg/m3；锅炉氮氧化物设计标准200mg/m3； 基准烟气量(Vi)：按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中表5基准烟气量取值表，天然气锅炉基准烟气量Vgy=0.285Qnet+0.343，其中Qnet为气体燃料低位发热量(MJ/m3)，天然气低位发热量取36MJ/m3(约8600千卡/m3)，则基准烟气量为10.603Nm3/m3。 燃料使用量(Ri)：165.38万m3/a。 经计算： 本项目烟气量=165.38万*10.603=1753.52万m3/a 颗粒物排放量：20*10.603*165.38*10-5=0.351t/a 二氧化硫排放量：50*10.603*165.38*10-5=0.877t/a 氮氧化物排放量：200*10.603*165.38*10-5=3.564t/a 综上，本项目锅炉燃烧废气排放情况详见下表4-4： 表4-4 天然气锅炉燃烧废气排放一览表 污染工序; 污染物名称; 烟气量万m3/a; 产生情况; 排放情况. 量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 锅炉烟气; 颗粒物; 1753.52; 0.351; 0.094; 20; 0.351; 0.094; 20. SO2; 0.877; 0.234; 50; 0.877; 0.234; 50. NOX; 3.564; 0.935; 200; 3.564; 0.935; 200. ⑤食堂油烟 本技改项目依托现有职工食堂，项目技改后用餐人数计为854人，平均每班人员在食堂就餐1次。人均食用油用量约20g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则食堂油烟产生量为0.48kg/d，即0.12t/a。食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放，去除效率约85%，则食堂油烟排放量为0.018t/a，排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)的排放标准(2.0mg/m3)。 ⑶非正常排放核算 非正常排放主要考虑有机废气处理装置故障的情况。非正常排放分析见表4-5。 表4-5 项目非正常排放量核算 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 热固化成型机废气(DA003); 活性炭未及时更换，有机废气处理效率为0; 非甲烷总烃; 0.4; 0.011; 2h; 1次; 更换活性炭. ⑷排放口基本情况 项目有组织排放口基本情况见表4-6。 表4-6 项目技改后废气排放口基本情况表 名称; 编号; 地理坐标/m; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 备注. 经度; 纬度. 卷接包车间; DA001; 111°36′21.31″; 26°14′4.85″; 20; 1.2; 常温; 一般排放口; 正常排放. 制丝车间排放口; DA002; 111°36′25.85″; 26°14′4.02″; 25; 1.2; 常温; 一般排放口; 正常排放. 热固化成型机排气筒; DA003; 111°36′26.78″; 26°14′3.55″; 15; 0.5; 常温; 一般排放口; 正常排放. 15t燃气锅炉排气筒; DA004; 111°36′23.87″; 26°14′5.89″; 15; 0.8; 80; 主要排放口; 正常排放. 备用1台15t燃气锅炉排气筒; DA005; 111°36′21.265″; 26°14′1.298″; 15; 0.8; 80; 备用; 备用. 1台6t燃气锅炉排气筒; DA006; 111°36′21.942″; 26°14′1.298″; 15; 0.4; 80; 备用; 备用. ⑸监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范--总则》(HJ 942-2018)、《排污单位自行监测技术指南--火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)，制定本项目大气环境监测计划如下： 表4-7 大气环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 大气; 有组织; 热固化成型机排气筒; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 卷接包车间; 颗粒物; 1次/年. 制丝车间排放口; 颗粒物; 1次/年. 燃气锅炉排气筒; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物; 1次/年. ⑹废气达标排放及环境影响分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)可知，天然气锅炉低氮燃烧技术为燃气锅炉烟气污染防治可行技术，本技改项目采用的低氮燃烧技术可行。 项目烘丝、风选风送等工序设置布袋除尘器；烟厂烟草异味采用“离子猫”技术及其除味系统，按废气的特点和除尘设置，将废气源分为两路，使用两套异味处理系统；项目不使用溶剂型胶粘剂，不涉及VOCS质量占比大于等于10%的含VOCS原料；热固化成型工序挥发的非甲烷总烃集中收集后产生速率较小，远低于2kg/h，本项目采用水喷淋+除湿除雾+活性炭吸附装置处理后可进一步降低有机废气排放量，降低对周边环境的影响，治理措施可行。少量无组织排放的有机废气、颗粒物经车间通风系统排放，对周边环境影响较小。 综上，在采取可行的治理技术后，热固化成型有机废气经不低于15m高排气筒(DA003)外排，非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中有组织排放限值，恶臭污染物可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关标准限值要求。燃气锅炉烟气经烟气节能器+15m排气筒排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉排放限值。 无组织排放的颗粒物及有机废气量较少，对周边环境影响较小。 项目各类废气均采取了可行的废气治理措施，污染源强得到了较大幅度的削减，排放浓度及排放速率均满足相应的排放标准，对周边环境及敏感目标影响较小。 2、废水环境影响和保护措施分析 ⑴废水类型及治理设施 项目外排的废水主要为生产区设备清洗、洗胶废水、地面清洁废水、其他废水，生活污水，锅炉排水，废气喷淋水循环回用不外排；废水类别及治理设施表见下表： 表4-8 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放方式; 排放规律; 排放去向. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 员工生活; 生活污水; pH、CODCr、NH3-N、SS、动植物油等; 化粪池; 是; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 向家亭污水处理厂. 锅炉; 排污水、纯水制备浓水; pH、COD、SS、全盐量; /; /; 间接排放; 向家亭污水处理厂. 生产区; 洗胶废水、设备清洗、地面清洁废水、其他废水; pH、COD、SS; 污水处理站; 是; 间接排放; 向家亭污水处理厂. ⑵废水污染物源强核算 本项目技改后员工854人，参考《湖南省用水定额》(DB43/T 388-2020)，城镇居民生活用水按150L/人·d计(中等城市规模)，项目设食堂和宿舍，每班员工每天工作时间为7.5小时，故生活用水取150L/人·d，则生活用水量为128.1m3/d(32025m3/a)。生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量为108.89m3/d(27221.25m3/a)，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮等，经化粪池处理后经厂区总排口外排至市政污水管网。 根据给排水分析可知，锅炉定期排污水量为2572m3/a，浓水产生量为6000m3/a，排污水及浓水单日最大排放量为34.29m3。锅炉定期排污水及浓水均为清净下水，废水主要污染物为少量的COD、SS及盐分； 根据建设单位提供的资料，项目回潮工艺耗水0.93m3/h，年工作时间3750h，则回潮工艺用水量3487.5m3/a，卷接包车间日用水量8m3，年运行250天，则卷接包车间2000m3/a；洗胶废水2.4m3/d集中收集并进行预处理的方式降低污水中胶质浓度，设备清洗、地面清洁废水、其他废水经污水处理站处理后，经厂区污水总排口外排进入市政污水管网后，进入向家亭污水处理厂进行处理，厂区废水总排口执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及向家亭污水处理厂进水水质标准。 厂区现有污水处理站进行升级改造，设计处理规模为500m³/d。根据卷烟行业的排水特点，考虑到运行的灵活性，降低运行费用及污水处理站拟建地的实际情况，污水处理站的主工艺处理单元按2个模块化处理单元并联布置。根据烟草废水的特点，确定本项目技改后污水处理工艺如下： 污水→格栅过滤机→污水调节池→气浮池→水解酸化→接触氧化池→过滤→活性碳吸附→中间水池→排放 ↓→MBR处理系统→消毒→中水回用 综上，项目废水污染物产生、排放情况见下表： 表4-9 项目废水排放情况(单位：排放浓度mg/L、排放量t/a) 废水类别; 项目; 废水量 (m3/a); 主要污染物. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 产生; 产生浓度; 27221.25; 6-9; 250; 150; 200; 25. 产生量; -; 6.805; 4.083; 5.444; 0.681. 化粪池、污水处理站排口; 排放浓度*; 27221.25; 6~9; 38.75; 10.7; 7.5; 0.681. 排放量; -; 1.055; 0.291; 0.204; 0.019. 生产废水; 排放; 排放浓度; 52350.97; 6~9; 38.75; 10.7; 7.5; 0.681. 排放量; -; 2.03; 0.56; 0.39; 0.036. 锅炉排水、浓水; 排放; 排放浓度; 8572; 6~9; 80; -; 100; -. 排放量; -; 0.686; -; 0.857; -. (GB8978-1996)三级标准; -; 6-9; 500; 300; 400; -. 向家亭污水处理厂进水水质标准; -; 6~9; 280; 120; 200; 20. 备注：排口浓度引用现有企业自行监测浓度计算。 根据表4-9可知，项目废水排水水质可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及向家亭污水处理厂进水水质标准，之后经向家亭污水处理厂进一步处理，尾水中pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，TN去除率达到进水水质上限值的50%(≤10mg/L)，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准；受纳水体为潇水，对地表水环境影响较小。 ⑶排放口基本情况 本项目废水排口为间接排放口，基本情况见下表： 表4-10 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 经度; 纬度; 污染物种类; 厂区总排口; 污水厂排放口. DW001; 厂区1#排口; 111.6087°; 26.2351°; 向家亭污水处理厂-潇水; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; pH; 6~9; 6~9. CODCr; 120; 50. BOD5; 45; 10. DW002; 2#活污水排口; 111.6083°; 26.2337°; SS; 150; 10. 氨氮; 6.2; 5. ⑷监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范--总则》(HJ 942-2018)、《排污单位自行监测技术指南--火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)，制定本项目水环境监测计划如下： 表4-11 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 1#污水处理站排水口; 流量、pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP等; 1年/次. 生活污水排口; pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油; 单独排放，不监测. ⑸污水处理设施依托性分析 根据调查，永州市向家亭污水处理厂于2003年建成投产，位于永州市零陵区七里店办事处向家亭社区(宗元西路88号)、潇水河畔。向家亭污水处理厂处理后的污水排入潇水，排放口位于潇水娘子岭水厂取水口下游约500米的工业用水区，采用较为先进的污水处理工艺脱氮除磷和高效沉淀池转盘过滤处理， 其设计规模为10万m3/d，先期处理规模达到10万m3/d，由湖南博世科华亿环境工程有限公司负责设计。向家亭污水处理厂(提级)改造工程建设规模：10万m3/d。建设内容：升级改造永州市向家亭10万吨/日污水处理厂，并完善配套污水管网。处理工艺：污水处理工艺在原有TF/SC工艺基础上，新增脱氮除磷和高效沉淀池转盘过滤处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，污水处理厂污泥按照《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》(GB/T23485-2009)要求处置。目前，向家亭污水处理厂已对纳污范围内的生活污水进行处理。 本项目单日废水排放量最大为352.58m3/d，约占向家亭污水处理厂处理能力的0.35%，原零陵卷烟厂1#排污口排水量172m3/d、2#排污口为生活污水排放量630m3/d，生产生活污水排放量约802m3/d，故本项目各类废水排放量远小于原零陵卷烟厂污水排放量；项目废水排口排放浓度可满足向家亭污水处理厂设计进水水质标准；故项目废水排入向家亭污水处理厂不会对其产生冲击影响，项目污废水进入向家亭污水处理厂集中处理是合理可行的。综上所述，本项目外排废水进入向家亭污水处理厂处理可行，且对向家亭污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。 综上所述，项目产生的废水可以实现达标排放，处理措施经济技术可行，对地表水环境不会造成明显影响。 3、噪声环境影响和保护措施 ⑴噪声源强及控制措施 项目营运期噪声污染源主要为生产工房等生产设备运行过程产生的机械噪声以及风机、冷水机组、锅炉、空压机、冷却塔等辅助设施运行过程产生的噪声；通过类比分析可知，噪声源强在70~95dB(A)左右，通过选取低噪声设备、基础减震、消声等措施后，降噪效果可达到10~20dB(A)。则主要设备噪声源强及治理措施见表4-12。 表4-12 项目主要噪声源强调查清单及治理措施情况表(室内声源) 噪声源; 数量(台/套); 持续时间; 建筑物名称及空间相对位置; 产生强度dB(A); 治理措施; 排放强度 dB(A). 风力喂丝机; 4; 15h/d; 制丝车间(4.8,1.1,263.2); 70~75; 低噪声设备、基础减震、隔声; 55. 卷接机; 12; 15h/d; 生产工房(4.8,1.1,163.2); 70~75; 低噪声设备、基础减震、隔声; 55. 调温除湿机; 2; 15h/d; 75~80; 低噪声设备、基础减震、隔声; 60. 恒温恒湿机组; 2; 15h/d; 75~80; 低噪声设备、基础减震、隔声; 60. 滤棒成型机; 4; 15h/d; 滤棒成型车间 (4.8,1.1,2.8,63.2); 70~75; 基础减震、隔声; 55. 风机; 28; 15h/d; 80~85; 基础减震、消声、隔声; 65. 锅炉机组; 1; 15h/d; 综合动力站房(4.8,1.1,163.2); 80~85; 低噪声设备、消声、隔声; 75. 全变频四管制冷热一体机组; 1; 15h/d; 75~85; 基础减震、消声、隔声; 70. 制冷机; 4; 15h/d; 75~85; 基础减震、消声、隔声; 70. 除尘器; 11; 15h/d; 80~85; 基础减震、隔声; 75. 空压机; 5; 15h/d; 90~95; 基础减震、消声、隔声; 80. 水泵; 若干; 15h/d; 85~90; 基础减震、隔声; 80. ⑵厂界达标情况 根据表4-12设备噪声级，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的相关模式进行预测，预测厂界及敏感点噪声达标情况。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb---预测点的背景值，dB(A)。 本项目全部产噪设备均设置在厂房内部，厂房隔声效果取15dB(A)，评价将制丝车间、生产工房、滤棒成型车间、动力中心分别视为一个整体，与厂界位置关系见表4-13。 表4-13 本项目噪声源强与厂界位置关系 序号; 噪声源; 与各厂界位置关系(m). 东; 南; 西; 北. 1; 制丝车间; 53; 159; 218; 36. 2; 生产工房; 214; 141; 19; 91. 3; 滤棒成型车间; 220; 135; 30; 100. 4; 动力中心; 101; 35; 56; 185. 预测结果见表4-14。 表4-14 项目厂界噪声贡献值结果 单位：dB(A) 预测点 预测结果; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 厂界贡献值; 25.0; 50.4; 35.3; 41.2. 厂界现状值; 54.0; 57.2; 55.9; 55.6. 预测值; 54.0; 58.0; 55.9; 55.8. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准值; 东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；西、南、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 表4-15 项目敏感目标噪声预测值结果 单位：dB(A) 预测点 预测结果; 项目南面45m居民; 北面50m居民; 西南面50m居民; 西面20m居民. 贡献值; 39.6; 24.2; 36.9; 35.3. 现状监测值; 昼间; 55.8; 46.3; 56.2; 44.9. 夜间; 45.2; 43.6; 44.7; 42.2. 预测值; 昼间; 55.8; 46.3; 56.2; 44.9. 夜间; 45.2; 43.6; 44.7; 42.2. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准值; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 由预测结果表明，西、南、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值，东厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值；周边噪声敏感点预测值满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准；本项目高噪声设备产生的噪声对厂界周围环境影响较小。 ⑶监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)提出了企业自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求，本评价参照监测技术指南中相关内容，结合本项目特征，制定项目的污染物监测计划。 表4-16 噪声监测要求 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 季度/次. ⑷噪声污染防治措施 考虑到项目生产区、动力中心西侧50m范围内存在居民点，为避免对居民造成噪声影响，本项目在生产区、动力中心的建设过程，尤其是锅炉设施需强化噪声污染防治措施的建设，主要包括： ①根据锅炉出力大小及时启停辅机设备或调整辅机设备出力是控制来源的主要方法，同时为辅机设备搭建隔音锅炉房，既能防雨防尘又能有效控制噪音，是控制传播的主要办法。 ②鼓风机降噪，在鼓风机风扇叶片处加消声器，把整个电动机半围封起来，阻挡外壳向外传播噪音的道路。大功率的鼓风机，可安装全装式隔音罩，将整个鼓风机罩在内部，在罩子上打进出气口，然后安装消音器。 ③水泵降噪，使管路绝热，并且带有吸声材料或隔板制作的隔声罩把泵和电动机围封起来，以降低泵的噪声。管壁振动所放射出的噪声，部分可被绝热材料吸收和遏制。 ④排气降噪，可采用小孔喷注型消声器，将消声器安装于放空管口，孔径在1~3mm之间，开孔总面积应大于原排气面积的1.5~2倍。 4、固体废物 ⑴固废产生情况 ①废包装材料 废包装材料主要为原辅材料废包装箱、包装桶、塑料包装袋等，产生量约8t/a，为一般工业固体废物，收集后外售给相关收购单位综合利用。 ②废滤嘴棒 本项目生产过程会产生不合格产品，即废滤嘴棒，产生量约15t/a，为一般工业固体废物，收集后外售相关收购单位综合利用。 ③除尘器收集下的烟末：车间烟末产生量为1148.7t/a，经除尘系统回收1137.21t/a，可利用现有压棒机压成烟棒外运制作烟草薄片，全部得到综合利用； ④废离子交换树脂 纯水设备采用全自动钠离子交换器，设备内的离子交换树脂定期更换，更换周期一般3~5年更换一次，每次更换量约为0.5t；纯水设备定期更换的离子交换树脂为一般工业固体废物，外售给相关收购单位综合利用。 ⑤废活性炭 本项目使用的活性炭吸附装置定期更换会产生废活性炭，按每吨活性炭吸附0.3t有机废气计算：有机废气吸附量约为0.023t，则废活性炭用量至少为0.1t，本项目每年更换新活性炭0.2t，可满足废气处理需求，则废活性炭产生量约为0.2t/a；根据《国家危险废物名录》(2021年版)》，废活性炭为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。废活性炭暂存于危废暂存间内，交有资质的单位进行清运处置。 ⑥废机油 项目各生产设备定期维护过程会产生少量废机油，约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)》，废机油为危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。废机油暂存于危废暂存间内，交有资质的单位进行清运处置。 ⑦生活垃圾 项目劳动定员854人，不在厂区住宿，垃圾产生量按0.5kg/(d·人)计，生活垃圾年产生量106.75t/a。收集后由环卫部门统一清运。 本项目固废产生情况汇总见表4-17。 表4-17 固废产生、处置情况汇总 序号; 产生环节; 名称; 属性; 产生量 t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量 t/a. 1; 原辅材料; 废包装材料; 一般工业固废; 8; 一般固废间捆扎; 外售物资回收单位; 8. 2; 除尘系统; 除尘器收集下的烟末; 1137.21; 一般固废间; 1137.21. 3; 生产线; 废滤嘴棒; 15; 一般固废间袋装; 15. 4; 软水制备; 废离子交换树脂; 0.5t/3a; 一般固废间桶装; 0.5t/3a. 5; 废气治理; 废活性炭; 危险废物; 0.2; 危废暂存间桶装; 委托有资质单位处置; 0.2. 6; 设备维护; 废机油; 0.2; 危废暂存间桶装; 0.2. 7; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 106.75; 垃圾桶; 环卫部门清运处置; 106.75. 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，本项目危险废物产生、处置情况见表4-18。 表4-18 危险废物属性汇总表(单位：t/a) 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.2; 废气处理; 固态; 碳、有机物; 有机物; T，I; 委托有相应资质的单位进行处置. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2; 设备维护; 液态; 石油类; 石油类; T，I. ⑶危废暂存及管理要求 项目运营期间产生的危废收集暂存后送有处理资质的单位清运处置，评价要求本工程新建危废贮存场所。危废储存场地应做好防渗漏、防扬散、防流失等措施，并按GB 15562.2要求设置环保标识及警示标识；同时危废储存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的各项要求，危险废物的运输中应执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 本项目危废贮存场所情况见表4-19。 表4-19 建设项目危险废物贮存场所(设施)基本情况表 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 滤棒成型车间北侧; 5平方米; 铁桶包装; 2吨; 1年. 2; 废机油; HW08; 1年. 危险废物在厂内日常收集、贮存过程需满足如下要求： 收集： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④危险废物收集应参照标准填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整理安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、场所及其它物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 ⑦危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、口罩等。 ⑧在危废的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防雨或其它防止污染环境的措施。 贮存： ①危废暂存间地面表面采用抗渗混凝土进行防渗，贮存区设置暂存箱储存危废。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层(渗透系数不大于10-7 cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷等装置。 ④危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照危废贮存技术规范标准执行。 ⑤危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597设置标志。 ⑷一般固废管理要求 运营期产生的各类一般工业固废需在一般固废暂存间内暂存，之后交回收单位回收利用；其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬散、防流失等要求，各类废物分区分类暂存，不得在厂区随意堆放，不得露天堆放，不得与生活垃圾混合。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。 5、地下水、土壤 ⑴污染源、污染物类型及污染途径 项目生产原料及产品均不涉及危险化学品；废水主要为生活污水及锅炉排水，不涉及重金属；危险废物主要为废机油、废活性炭。项目运行产生少量颗粒物、非甲烷总烃等废气污染物，锅炉采用天然气为燃料，全厂废气可达标排放，不涉及重金属污染物及持久性有机污染物排放，大气沉降对周边土壤造成污染的可能性较小。 本项目对地下水、土壤造成影响的污染源、污染物类型和污染途径可能为危险废物泄漏至厂外且长时间未处理导致污染物随地表水下渗，影响土壤、地下水，但项目周边基本都经过硬化处理，造成严重污染的可能性小。 ⑵分区防控措施 本项目地下水、土壤分区防控措施要求见表4-20。 表4-20 项目分区污染防治措施一览表 厂区划分; 具体生产单元; 防渗技术的要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。. 一般防渗区; 生产区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5，K≤1×10-7cm/s；或按GB16889执行. 简单防渗区; 办公生活区; 一般地面硬化. ⑶跟踪监测要求 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物及地下水开采，不属于土壤和地下水重点行业，且落实上述防控措施及相关管理要求后，污染物对地下水和土壤造成污染的可能性小，对地下水和土壤环境影响可接受。因此，本评价不提出跟踪监测要求。 6、环境风险分析 ⑴危险物质和风险源分布 本项目原料、辅料、中间产品、产品均不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C中列出的风险物质。锅炉用天然气为管道天然气(甲烷)，不在厂区储存，管道在线量较少，约0.01t。危险废物为废活性炭、废机油等；则项目风险源主要为危险废物及危险废物暂存间。 表4-21 项目危险化学品储存一览表 序号; 风险物质; 物理形态; 危险性; 最大储存量(t); 临界量(t); Q值. 1; 废机油; 液态; 有毒/易燃; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 天然气; 气态; 易燃; 0.01(在线量); 10; 0.001. 合计; /; /; /; /; 0.00108. 根据上表可知，参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录 B、附录 C，本项目风险物质储存量/在线量未超过临界量，Q值＜1，无需开展专题评价，需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 危险废物的分布及风险源分布情况见表4-22。 表4-22 项目风险物质、风险源分布情况一览表 序号; 风险物质; 物理形态; 危险性; 风险设施; 风险源位置. 1; 危险废物; 固态; 有毒/易燃; 危废暂存间; 不合格产品区西南角. 2; 天然气(甲烷); 气态; 易燃; 锅炉及供气管道; 动力车间锅炉房. ⑵危险物质及风险源可能影响途径 ①危险废物泄漏风险：危险废物在储存、运输等过程泄漏，可能会污染周边土壤及地下水；项目设置1间危废暂存间，危废暂存间按要求进行防渗及规范贮存，因此发生泄漏的可能性很小。 ②火灾、爆炸事故引发次生环境风险：废机油、天然气均为易燃品，若发生泄漏后遇明火，可能引发火灾、爆炸事故，事故过程产生黑烟、CO等污染物，将会对大气环境造成一定的污染影响；消防废水外排可能对周边地表水造成一定的影响。 ⑶环境风险防范措施 ①危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规定防渗要求进行防渗：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ②危废暂存间、原料仓库、产品仓库、锅炉房等区域设置符合标准的灭火设施，设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。锅炉房设置天然气泄漏报警装置。 ③建立一套完善的安全、环境管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 ④加强设备日常的维护和管理，定期对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保废气处理系统的正常运行。 表4-23 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 零陵卷烟厂卷包及动力车间就地技术改造项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 零陵区; 朝阳街道; 工农路177号. 地理坐标; 经度; 111°36′10.700″; 纬度; 26°13′47.790″. 主要危险物质及分布; 危险废物位于危废暂存间；天然气位于锅炉房及燃气管道. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); 1、危险废物泄漏污染土壤、地下水。 2、火灾、爆炸事故引发次生环境风险. 风险防范措施要求; 1、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规定防渗。 2、危废暂存间、原料仓库、产品仓库等区域设置符合标准的灭火设施，设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 3、建立一套完善的安全、环境管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 4、加强设备日常的维护和管理，定期对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保废气处理系统的正常运行。. - 项目技改前后三本账 项目技改后，现制丝车间保留，主要污染物由新制丝车间及新卷接包车间产生。燃料从燃油改为清洁能源天然气，从源头上削减废气污染物。工作班制由三班制减少两班制，提升精细化加工水平、柔性化生产水平、物流自动化水平、智能化控制水平，员工人数减少至854人，本工程及新制丝线项目技术改造前后主要污染物排放变化情况见表4-17。从表4-17可以看出，本工程实施后，由于加深新设备、新技术、新工艺的转化应用和采取了更为先进有效的工艺设备、环保设施，改造后车间外排污染物较现有所减少，技改后全厂主要外排污染物相应减少，对环境质量有所改善。 表4-24 项目技改前后三本账主要污染物排放情况对比表 统计项; 项目技改前; 以新带老削减量; 项目技改后; 排放增减量. 现卷接包车间; 现制丝车间; 技改前全厂; 新卷接包车间; 新制丝 车间; 技改后全厂; 全厂. 废气; 废气量(万Nm3/a); 17587.5; 7400; 31987.5; 0; 17587.5; 7400; 31987.5; 0. 粉尘(t/a); 11.49; 3.15; 14.64; 0; 11.49; 3.15; 14.64; 0. 烟尘(t/a); -; -; 2.2; 1.849; -; -; 0.351; -1.849. SO2(t/a); -; -; 3.65; 2.773; 0.877; -2.773. NOx(t/a); -; -; 9.68; 6.173; 3.564; -6.173. 有机废气(非甲烷总烃); -; -; -; 0; 0.0177; -; 0.0177; +0.0177. 废水; 废水量(万m3/a); 0.38; 0.4125; 1#排污口4.3; 全厂20.05; 11.24; 0.38; 0.4125; 1#排污口3.87; 全厂8.81; 1#排污口 -0.43; 全厂-11.24. CODt/a; 0.27; 0.30; 3.1; 7.77; 4.36; 0.27; 0.30; 2.79; 3.41; -0.31; -4.36. BOD5t/a; 0.14; 0.15; 1.55; 2.15; 1.20; 0.14; 0.15; 1.40; 0.94; -0.155; -1.20. NH3-Nt/a; 0.022; 0.024; 0.25; 0.14; 0.08; 0.022; 0.024; 0.23; 0.06; -0.025; -0.08. SS(t/a); 0.22; 0.24; 2.54; 1.50; 0.84; 0.22; 0.24; 2.29; 0.66; -0.254; -0.84. 备注; 1、表中“+”表示增加，“-”表示减少. 8、环保投资估算及环境保护设施竣工验收内容 本项目总投资66980万元，其中环保投资1951万元，占工程总投资的2.91%，项目环保投资情况及环境保护设施竣工验收内容详见表4-25。 表4-25 项目环保投资估算及环境保护设施竣工验收一览表 序号; 名 称; 环保措施及验收内容; 环保投资 (万元); 验收标准. 1; 废气治理; 车间粉尘; 布袋除尘器; 1156; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996). 生产车间烟草异味; 两套异味处理系统; 0(依托); 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 热固化有机废气; 废气收集+水喷淋+除湿除雾+活性炭吸附设施两套，15m高排气筒1根; 60; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019). 锅炉烟气; 烟气节能器+15m排气筒; 80; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉标准，达标排放. 2; 废水治理; 生活污水; 化粪池; 0(依托); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 污废水; 污水处理站; 600. 3; 噪声治理; 设备噪声; 基础减振、消声、隔声等; 50; 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 4; 固废处置; 一般固废; 一般固废暂存间; 3; 合理处置. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶. 危险固废; 危废暂存间; 2; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). 5; 合计; /; 1951. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车间粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) |
|  | 烟叶发酵、回潮和烟丝润丝、膨胀及加香混合等制丝工序 | 烟草异味 | 两套异味处理系统 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA003热固化成型废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+除湿除雾+活性炭吸附+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 |
|  | DA004 15t/h蒸汽锅炉排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 烟气节能器+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 |
|  | 备用1台15t燃气锅炉排气筒 |  | 烟气节能器+15m排气筒 |  |
|  | 1台6t燃气锅炉排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 烟气节能器+15m排气筒 |  |
|  | 厂区无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | - | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) |
|  | 其他 | 1台15t/h天然气蒸汽锅炉备用，生产期1台6t/h锅炉备用，均设15m高排气筒 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 生活污水经化粪池处理后外排市政污水管网 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及向家亭污水处理厂设计进水水质 |
|  | 锅炉浓排水、废水排放口 | COD、SS、氨氮等 | 排入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | Leq(A) | 隔声、减振、消声等 | 《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)2类标准(西、北、南)及4类标准(东) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废包装材料、废滤嘴棒、废离子交换树脂 | 一般固废暂存间暂存后外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 危险废物 | 废机油、废活性炭 | 危废暂存间暂存后交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 妥善处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，危废暂存间为重点防渗区，生产车间为一般防渗区，办公区域简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | (1)危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规定防渗。 (2)危废暂存间、原料仓库、产品仓库等区域设置符合标准的灭火设施，设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 (3)建立一套完善的安全、环境管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 (4)加强设备日常的维护和管理，定期对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保废气处理系统的正常运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 排污口规范化 - 废气进气口、出气口设采样平台。污染物排放口及固体废物处置场所，应按照国家《环境保护图形标志 排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场)》(GB15562.2-1995)的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。 - 排污许可 - 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，项目排污前需完成排污登记手续。 - 自行监测 - 企业应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，对企业进行自行监测。自行监测应按照第四章主要环境影响和保护措施中要求的监测要求实施自行监测。 - 竣工环境保护验收 - 项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，开展竣工验收监测并编制竣工验收报告，验收合格后方可正式投产。 |  |  |  |

- 六、结论

零陵卷烟厂卷包及动力车间就地技术改造项目符合产业政策及永州市地方产业规划，选址及总平面布置合理。在认真落实本评价提出的各项污染防治措施后，外排污染物和固体废物均可实现达标排放或妥善处置，项目对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.15t/a | / | / | 3.15t/a | / | 3.15t/a | 0 |
|  | 烟草异味 | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
|  | 烟尘 | 2.2t/a | / | / | 0.351t/a | 1.849t/a | 0.351t/a | -1.849 |
|  | SO2 | 3.65t/a | / | / | 0.877t/a | 2.773t/a | 0.877t/a | -2.773 |
|  | NOX | 9.68t/a | / | / | 3.564t/a | 6.173t/a | 3.564t/a | -6.173 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0177t/a | / | 0.0177t/a | / |
| 废水 | 废水量 | 20.05万m3/a | / | / | 8.81万m3/a | 11.24万m3/a | 8.81万m3/a | -11.24万m3/a |
|  | COD | 7.77t/a | / | / | 3.41t/a | 4.36 t/a | 3.41t/a | -4.36 |
|  | BOD5 | 2.15t/a | / | / | 0.94t/a | 1.20t/a | 0.94t/a | -1.20 |
|  | SS | 1.50t/a | / | / | 0.66t/a | 0.84t/a | 0.66t/a | -0.84 |
|  | 氨氮 | 0.14t/a | / | / | 0.06t/a | 0.08t/a | 0.06t/a | -0.08 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料、废滤嘴棒 | 200t/a | / | / | 200t/a | / | 200t/a | / |
|  | 除尘器收集下的烟末 | 1302.84t/a | / | / | 1137.21t/a | 165.63t/a | 1137.21t/a | -165.63 |
|  | 废弃丝束 | 60t/a | / | / | 60t/a | / | 60t/a | / |
|  | 污水处理站污泥 | 20t/a | / | / | 20t/a | / | 20t/a | / |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.5t/3a | / | 0.5t/3a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。