- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：湖南保拓智能科技有限公司自动物流设备制造生产项目

建设单位(盖章)：湖南保拓智能科技有限公司

编制日期：          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	34

六、结论	38

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境及现状监测布点示意图

附图3  平面布置图

附图4  项目现场图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 监测报告

附件3 营业执照

附件4  湘环评函〔2020]26号

附表5  立项文件

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南保拓智能科技有限公司自动物流设备制造生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-431102-04-05-205541 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨保荣 | 联系方式 | 13168446999 |
| 建设地点 | 永州市零陵区石山脚街道河西工业园瑞翔大道保拓智能科技园 |  |  |
| 地理坐标 | (E：111.5710，N：26.2066) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3439其他物料搬运设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34；物料搬运设 备制造 343 |
| 建设性质 | 新建(异地搬迁扩建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | / | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 10000 | 环保投资(万元) | 39.6 |
| 环保投资占比(%) | 0.4% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地面积(m2) | 18000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：湖南零陵工业园环境影响跟踪评价报告书； 审批机关：湖南省生态环境厅 审批文件名称及文号：湘环评函〔2020]26号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 湖南零陵工业园(原名“永州芝山萍洲工业小区”)创建于1997年，2006年经省人民政府批准为省级工业园区，规划用地面积51597km，同年6月取得湖南省环保局批复(湘环评[2006]109号)。2013年园区进行调扩区，调整为“一园两区”(河西片区、珠山片区)，同年8月，调扩区环评报告书获得湖南省环境保护厅批复(湘环评〔2013〕192号):河西片区产业定位为重点发展高新技术产业(锰产业高新技术研发、新材料等)、食品加工、生物制药、机械制造行业;珠山片区重点发展锰常规产品加工、锰系新能源新材料加工等锰产业。根据2015年湖南省发改委(湘发改函[2015]60号)园区核准面积为483.65公顷。2018年，国家六部委《中国开发区审核公告目录》(2018年第4号)公布园区面积为469.38公顷，主导产业为生物医学、电子、锰冶炼加工。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与规划环境影响评价符合性分析：根据《湖南零陵工业园环境影响跟踪评价报告书》及其批复(湘环评函〔2020]26号)：湖南零陵工业园河西片区产业定位为重点发展高新技术产业(锰产业高新技术研发、新材料等)、食品加工、生物制药、机械制造行业；珠山片区重点发展锰常规产品加工、锰系新能源新材料加工等锰产业；本项目为通用设备制造业，符合国家产业政策，不属于产业准入负面清单，为低污染型工业企业，入园已取得湖南零陵工业园管理委员会同意，因此，本项目建设符合零陵工业园规划建设要求。 |  |  |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中限制、淘汰类，为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求；项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制、淘汰类，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 2、平面布置合理性分析 根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况。根据项目平面布置图，厂区布局总体分为生活办公区、生产区等，遵循生产区和办公区分开布置的原则。 项目功能分区较为明确，厂区北面为办公区，南面为生产区，从平面布置来看，生产区分三个车间，从东至西，分别为两个生产车间及喷粉车间。 从总体上看，总平面布置布局整齐，功能区分明确。生产区均留有足够宽的安全通道。环评建议加强厂区内降噪措施，在不影响正常生产、生活的条件下尽可能在厂房南面种植高大乔木，加强对噪声的阻挡与减小，利用设施、合理布局等阻隔声音的传播，减少对环境的影响。 综上所述，本项目的总平面布置基本合理。 3、选址合理性分析 根据《湖南零陵工业园环境影响跟踪评价报告书》及其批复(湘环评函〔2020]26号)：湖南零陵工业园(原名“永州芝山萍洲工业小区”)创建于1997年，2006年经省人民政府批准为省级工业园区，规划用地面积51597km，同年6月取得湖南省环保局批复(湘环评[2006]109号)。2013年园区进行调扩区，调整为“一园两区”(河西片区、珠山片区)，同年8月，调扩区环评报告书获得湖南 省环境保护厅批复(湘环评〔2013〕192号)：河西片区产业定位为重点发展高新技术产业(锰产业高新技术研发、新材料等)、食品加工、生物制药、机械制造行业；珠山片区重点发展锰常规产品加工、锰系新能源新材料加工等锰产业。根据2015年湖南省发改委(湘发改函[2015]60号)园区核准面积为483.65公顷。2018年，国家六部委《中国开发区审核公告目录》(2018年第4号)公布园区面积为469.38公顷，主导产业为生物医学、电子、锰冶炼加工。 项目建设地位于永州市零陵区石山脚街道河西工业园瑞翔大道保拓智能科技园，符合园区产业定位，周边为园区道路，方便项目原料及产品运输，交通较为方便。项目选址位于向家亭污水处理厂服务范围内，项目生活污水经预处理后可进入向家亭污水处理厂集中处理；项目周边供水供电等基础设施较为完善，本项目具有可依托性。故项目周边配套设施较为完善。项目评价范围内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区等环境敏感目标，也不在零陵区生态红线范围内，对周边环境不会产生明显影响。从总体来说，项目选址合理。 4、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环评[2016]150号)：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求”，切实加强环境影响评价(以下简称环评)管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称三线一单)约束”。 并且结合根据永州市人民政府出台的《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(永政发【2020】11号)：“(一)划分环境管控单元：根据省级“三线一单”编制成果，全市共划定环境管控单元82个，分别为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。(二)制定生态环境准入清单：以环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。(三)分区环境管控要求：优先保护单元以生态保护为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，促进产业转型升级改造，加强污染物排放监管、污染治理和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求”。 综上所述，本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环评[2016]150号)和《永州市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控成果》、《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，湖南零陵工业园属省级重点开发区域，管控单元编码ZZH43110220002。 本项目“三线一单”符合性分析见下表1-1。 表1-1 项目与“三线一单”文件符合性分析 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 县城片区须重点从环境相容性的角度优化空间布局，在安置区、居住区、学校等敏感区周边不得布局气型污染及噪声污染类的工业项目。严格环境准入，优化园区产业结构。落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业准入负面清单。县城片区不设三类工业用地，县城片区应严格控制气型污染类的项目。本项目位于永州市零陵区石山脚街道河西工业园瑞翔大道保拓智能科技园，根据《永州市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单生态环境分区管控成果》，经核查本项目不位于零陵区生态保护红线范围内，故本项目的建设符合生态保护红线的要求。; 符合. 环境质量底线; - 污染物排放管控： - 工业园排水实施雨污分流。化工、电池等工业企业水污染物按规定执行特别排放限值。 - 本项目区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。本项目大气环境质量、地表水环境质量、声环境质量均能满足相应的标准要求，属于达标区。 - 根据分析本项目排放污染物经治理后均能达标排放，固废可做到无害化处置。员工生活污水经化粪池处理，均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后排入园区污水管网，进入向家亭污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准排至潇水，对周围环境影响较小。综上，本项目符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; - 资源开发效率要求：优化能源结构，积极推广清洁能源，推动园区天然气管网建设，河西片区远期全部使用燃气锅炉，涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求；珠山片区以电能作为主要能源，禁止使用燃煤锅炉。 - 本项目属于为设备制造业，无高能耗设备，主要能源为水、电。; 符合. 环境准入负面 清单; 零陵工业园严格环境准入，优化园区产业结构。落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业准入负面清单。县城片区不设三类工业用地，县城片区应严格控制气型污染类的项目。 本项目为设备制造项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展和改革委员会令第29号)，项目属于允许类。根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单(2020年版)》的通知，本项目不属于市场准入负面清单项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足环境准入负面管理要求。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来： 湖南保拓智能科技有限公司自动物流设备制造生产项目位于永州市零陵区石山脚街道河西工业园瑞翔大道保拓智能科技园，项目总投资10000万元，其中环保投资为39.6万元，租用园区已建设标准厂及配套办公宿舍13693.84平方米（占地18000平方米）作为生产场所，购置激光切割机、拆弯机、抛丸机、车床、焊接机器人、自动化喷塑线等生产设备，主要生产物流自动化设备，年产15000台，主要产品为自动化分拣设备。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业 34”中“物料搬运设备制造 ”中的“其它”的类别，因此，本项目应编制环境影响报告表。为此，湖南保拓智能科技有限公司委托我司进行环境影响评价，编制环境影响报告书（委托书见附件1）。我公司接受委托后，及时组织技术人员到项目所在地现场踏勘，全面收集自然环境以及建设项目工程有关信息资料，在此基础上初步进行了项目环境影响因素识别和筛选，实施项目污染源及区域环境质量现状监测与调查，进行工程分析及其环境影响分析与评价，在以上工作和综合分析项目特征的基础上，按照国家法律法规、环评技术导则的要求，编制完成了《湖南保拓智能科技有限公司自动物流设备制造生产项目环境影响报告表》。 1、建设项目概况 项目名称：湖南保拓智能科技有限公司自动物流设备制造生产项目； 建设单位：湖南保拓智能科技有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：永州市零陵区石山脚街道河西工业园瑞翔大道保拓智能科技园； 总投资：10000万元； 项目用地及周边环境现状：根据现场调查，项目四周为园区厂房，北面为园区道路。 3、项目建设内容及规模 本项目位厂房于永州市零陵区石山脚街道河西工业园瑞翔大道保拓智能科技园，租用园区已建设标准厂及配套办公宿舍13693.84平方米，购置激光切割机、拆弯机、抛丸机、车床、焊接机器人、自动化喷塑线等生产设备，主要生产物流自动化设备，年产15000台，主要产品为自动化分拣设备。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程 名称; 建设项目; 规模; 基本情况. 主体 工程; 生产车间1#; 建筑面积 3840m2; 租赁，钢架结构. 生产车间2#; 建筑面积 3840m2; 租赁，钢架结构. 生产车间3#; 建筑面积 3840m2; 租赁，钢架结构. 辅助 工程; 门卫; 48.23; 租赁已建. 宿舍楼; 2482.79; 租赁已建. 办公生活区; 2422.80; 租赁已建. 公用 工程; 供水; 自来水公司供给，厂区接入给水管网. 供电; 电网提供，380/220V，配电房(20m2). 道路; 包括厂区道路、人行道及消防通道. 消防; 建设消防水池，配备灭火器材. 环保 工程; 废水处理设施; 雨污分流系统. 生活污水：经厂区化粪池处理后近期排入向家亭污水处理厂处理. 车间卫生保洁废水：隔油池（3m3）. 废气处理设施; 切割粉尘：粉尘净化除尘器（设备自带）； 打磨粉尘：粉尘净化除尘器（设备自带）； 焊接工序：移动焊接烟气处理机； 喷塑粉尘：密闭防静电喷粉房+空气滤芯吸附后无组织排放； 抛丸工序：高效布袋除尘器+15m排气筒（P1） 烘干固化有机废气：UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（P2）. 噪声处理设施; 采取消声、减震、隔声等措施. 固废处理设施; 生活垃圾：若干个垃圾桶. 一般固废：在2#生产车间东面设置一般固废间(50m2). 危险固废：在2#生产车间东南角危险废物暂存间(20m2). 4、项目主要设备 项目主要设备详见表2-2。通过对比《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(2010年本)可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 单位. 1; 切割机; 5000瓦; 2; 台. 2; 折弯机; 15千瓦; 2; 台. 3; 焊接机; /; 10; 台. 4; 喷粉设备; /; 1; 套. 5; 钻床; /; 1; 台. 6; 精密仪表机床; /; 1; 台. 7; 车床; /; 1; 台. 8; 龙门举升机; /; 1; 台. 9; 行吊、起重吊具; /; 1; 台. 10; 抛丸机; /; 2; 台. 11; 固化炉; 电能; 1; 台. 5、原辅材料及产品方案 (1)项目主要原辅材料消耗量 表2-3 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 钢材; 吨; 2000; 外部采购. 2; 铝材; 吨; 150; 外部采购. 3; PVC皮带; 吨; 100; 外部采购. 4; 焊丝; kg; 350000; 外部采购. 5; 电机及其它设备配件; 套; 10000; 外部采购. 2; 塑粉(静电喷塑用热固性粉末涂料); 吨; 30; 外部采购. (2)产品方案 项目产品情况见表2-4。 表2-4 项目主要产品情况一览表 序号; 产品名称; 规模(台/年). 1; 自动化分拣设备; 15000. 6、公用工程 (1)给水 项目生产用水和生活用水来源于市政供水管网。 ### 本工程用水量参照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)及类比：在厂区住宿工作人员每人用水定额先进值按45m3/cap·a计，具体见下表2-5。 表2-5 项目用水情况一览表 序号; 用水名称; 用水定额; 用水 单位数; 使用 时间 (天); 用水量. 日用水量m3/d; 年用水量 m3/a. 1; 生活用水; 员工生活用水(厂区食宿); 45m3/cap·a; 30人; 300; 4.5; 1350. 2; 生产废水; 车间卫生保洁; 0.5L/m2•次; 7680m2; 30; 3.84; 115.2. (2)排水 项目采用雨、污分流排水体制，雨水经沟渠排入园区雨水管网，项目车间地面卫生保洁废水经隔油池（3m3）预处理；生活污水经化粪池处理后，前期经市政污水管网排入向家亭污水处理厂，后期经市政污水管网排入向家亭污水处理厂集中处理达标后排入潇水。 (4)通风系统 项目车间采用厂房排风扇进行通风。 (5)供电 项目电源主要为380/220V电网直接供电，由当地供电所供给。 7、劳动定员与工作制度 项目拟定员工30人，均在厂内食宿。 工作制度：本项目采用三班工作制，每班工作8小时，全年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及简述 G、N G、N G、N G、N G、N 注：G 废气、N 噪声、S 固废、W 废水 本项目不涉及酸、碱的表面处理工序，无铸造；不涉及油漆、磷化、电镀及钝化等污染大的工序。 图2-1 生产工艺流程及产污节点图 原材料（为各种钢材）经检验合格后，板材、管材经机加工后再，再经焊接机批量焊接在一起，然后进入打磨、抛丸线，再进入自动喷塑线经烘干固化后，再与（电机、皮带）等组装，再经测试合格后出厂。 注：本项目来料及中间产品均需检验合格方可进入下一工序。 产污环节： 表2-6 项目运营期产污环节及污染因子一览表 类别; 产污节点; 污染物; 污染因子; 去向或处置方式. 废气; 切割粉尘; 颗粒物(无组织); 颗粒物; 粉尘净化除尘器（设备自带）. 打磨粉尘; 颗粒物(无组织); 颗粒物; 粉尘净化除尘器（设备自带）. 焊接工序; 颗粒物(无组织); 颗粒物; 移动焊接烟气处理机. 喷塑粉尘; 颗粒物(无组织); 颗粒物; 空气滤芯吸附后无组织排放. 抛丸工序; 颗粒物(有组织); 颗粒物; 高效布袋除尘器+15m排气筒（P1）. 烘干固化; VOCs（有组织); VOCs; UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（P2）. 食堂; 油烟; 油烟; 油烟静化器. 废水; 员工生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 经化粪池处理后前期排入向家亭污水处理厂，后期排入零陵工业园污水处理厂. 车间; 卫生保洁废水; SS、石油类; 经隔油池（3m3）预处理后排入园区污水管网，经市政污水管网排入向家亭污水处理厂. 固废; 机械加工; 钢材废边角料; /; 集中收集储存在一般固废间，定期外售物质回收公司处置。. 生产车间; 废包装材料; /. 焊接工序; 粉尘（含切割、打磨、抛丸、焊接、喷塑收集的粉尘）; /. 生产车间; 除尘粉尘（含切割、打磨、抛丸、焊接）; /. 生活、办公; 生活垃圾; /; 委托环卫部门清运. 机械加工; 废液压油; /; 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处置。. 机械加工; 废润滑油; /. 车间、工人; 含油废物; /. 废气处理; 废活性炭; /. 噪声; 切割机、拆弯机、抛丸机、车床、喷塑线等设备; 设备噪声; LAeq; 减震、厂房隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，没有与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 (1)项目所在区空气质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等；引用的数据为近3年的数据，满足要求。为了解项目所在区域的环境空气质量达标情况，本评价引用永州市生态环境局零陵分局发布的《2021年永州市零陵区环境质量状况公示》中零陵区城区常规环境空气质量监测数据来表征区域环境质量达标情况，区域环境空气质量现状评价见下表： 表3-1 2021年零陵区环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 14.17; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80.12; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 86; 160; 53.8; 达标. 根据该数据可知，2021年全县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均质量浓年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，因此，可判定零陵区大气环境属于达标区。 (2)补充监测 为了进一步了解项目区的大气环境质量情况，本项目大气环境质量现状评价委托湖南中额环保科技有限公司于2022年10月8日-10日在项目拟建地进行了监测。 表3-2 补充监测点位环境空气质量现状监测结果一览表 检测 点位; 检测因子; 采样日期及检测结果（单位：mg/m3）. 2022.10.8; 2022.10.9; 2022.10.10. 项目拟建地; TVOC（8h平均）; 0.119; 0.121; 0.115. 由上述监测及分析结果可知，项目区TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准。区域环境空气质量较好。 3.2地表水环境质量现状 本项目周边地表水主要为湘江-潇水河，受纳河段为潇水 “娘子岭水厂取水口下游200米至萍岛湘江汇合口处”段。老埠头断面位于潇水 “娘子岭水厂取水口下游200米至萍岛湘江汇合口处”段。本环评收集了永州市环境监测站2020年6-8月潇水老埠头断面水质状况数据，以此说明地表水环境质量现状。 监测因子：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标。 监测断面：潇水老埠头断面。 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 统计结果：永州市环境监测站2020年6-8月潇水老埠头断面水质状况见表3-2。 表3-2 地表水断面水质状况 序号; 断面名称; 所在河流; 水质类别（21项）; 达标率（%）. 6月; 7月; 8月. 1; 老埠头断面; 潇水; II类; II类; II类; 100. 根据2020年6-8月监测结果，潇水老埠头断面各监测值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，能满足其环境功能区划要求。 3.3声环境质量现状 本项目委托湖南中额环保科技有限公司于2022年10月8日对项目进行噪声监测，监测结果详见下表。 表3-3 厂界环境噪声现状监测结果 检测点位; 检测日期及结果（单位：dB(A)）. 2022.10.8. 昼间; 夜间. N1场界东1m; 55.4; 44.3. N2场界南1m; 55.2; 45.1. N3场界西1m; 56.7; 45.7. N4场界北1m; 54.6; 44.5. 标准值; 65; 55. 现状监测结果表明，各向厂界监测点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类排放标准要求。 3.4生态环境 本项目建设区域为工业园区，已开发区域主要植被为城市绿化树种、灌丛等。经调查，项目评价区域内未发现野生的珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。 综上所述，由于本项目所在地土地开发利用程度较高，受人类活动的影响，区内已无大中型陆生野生动物分布。区内现有野生动物以鸟类、蛙类、鼠类等常见的小型动物为主，评价范围未发现国家重点保护动植物和古木大树分布，未发现野生珍稀濒危动物种类，无风景名胜区、自然保护区，本项目的存在，对周边生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于永州市零陵区石山脚街道河西工业园瑞翔大道保拓智能科技园，根据现场调查，项目周边敏感目标主要是周边居民点，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。本项目主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象; 与建设项目方位及距离; 功能及规模; 环境功能及保护级别. 环境 空气; 海嘉职业技术学校（E111.5756，N26.2050）; 东南面350m; 职中，约2000人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)(2018年修 改单)二级标准. 五里堆公租房（E111.5740，N26.2044）; 东南 300; 约50户. 泥坝岭（E111.5740，N26.2044）; 东南 300-500; 约30户. 水环境; 潇水“娘子岭水厂取水口下游400m至萍岛湘江汇合口段”（受纳河段）; 东3.8km; 工业用水区，大河，多年平均流量345m3/s; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 地下水环境; 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准. 注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、大气污染物：VOCS参照执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)；其他执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级及无组织标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001 )中标准。 表3-5 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许 排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCS; 80; 周界外浓度最高点; 2.0. 表3-6 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001 ) 单位：mg/m3 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度; 2.0. 净化设施最低去除效率%; 60; 75; 85. 2、污水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准；向家亭污水处理厂和向家亭污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级A标准。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH值除外) 标准 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. (GB8978-1996)中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; -; 100. 注：氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准执行. 表3-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L(pH除外) 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷; LAS; 粪大肠 菌群数. (GB18918-2002)表4中一级A标; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5(8); ≤0.5; ≤0.5; ≤103 (个/L). - 3、噪声：项目施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 执行标准和级别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 3类; GB12348-2008中3类标准; 65; 55. 4、固体废物排放标准:生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997)；一般固废按性质执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水污染控制指标 本项目车间保卫生保洁废水经隔开油池处理；生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入向家亭污水处理厂集中处理达标后排入潇水。污水总量指标计入向家亭污水处理厂总量控制指标中，本项目无需单独申购生活废水总量指标。 2、大气污染控制指标 根据国家发展改革委、环保部、财政部联合制定了《挥发性有机物排污收费试点办法》，环评建议将VOCs作为总量控制指标纳入。根据工程分析，本项目VOCs有组织排放量为2.016kg/a，VOCs核定总排放量为2.016kg/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由于本项目园区新建的标准厂房作为生产场所，该项目主要是进行部分环保工程的土建施工和环保设备的安装调试，施工时间短对周围环境的影响较少。 1、施工扬尘防治措施 ①定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②渣料运输必须采用专用的密封运输车，以减少渣土沿路洒落。 ③对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 2、废水防治措施 ①施工人员不在施工场内食宿，生活污水经化粪池处理进入园区污水管网。 3、噪声防治措施 ①合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ②施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 4、固体废物防治措施 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ②建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场并用网覆盖，本项目施工后期用于项目区绿化用土。 ③建筑垃圾处置及时清运送建筑垃圾填埋场填埋。 5、生态环境保护目标防治措施 项目位于工业园，用地性质为工业用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）切割、打磨粉尘（WG1) 切割粉尘产生于下料切割及打磨工艺，根据切割、打磨机的工作性能参数，下料、打磨工序钢屑产生量为15kg/h，其中95%为金属屑，5%产生粉尘进入气体中，根据钢材用量，日工作时间8h/d估算，粉尘量产生速率为0.75kg/h（1.8t/a）。 项目选用的切割机、打磨机自带除尘功能，除尘器对粉尘收集率约85%，净化率大于90%，净化处理后于车间无组织排放，排放量为0.064kg/h（0.154t/a）。另外，未收集的粉尘排放速率为0.113kg/h（0.271t/a），则车间无组织切割打磨排放粉尘0.177kg/h（0.425t/a）。 （2）焊接烟尘(WG2) 焊接作业时，在高温作用下，焊丝和被焊接材料等熔化蒸发，逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶，气溶胶冷凝后再形成极细的尘粒，含有CO、焊接锰尘、微粒等。根据《湖北大学学报》（自然科学版）2010年9月第32卷3期中《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》可知：实心焊丝烟尘产生量为5~8g/kg焊丝，本次环评取烟尘产生量为6g/kg焊丝，以此类比估算本项目焊接烟尘产生情况见表4-1。 表4-1 焊接烟尘产生情况一览表 焊接工艺; 焊丝; 发尘系数; 工作时间; 发尘量. 气保焊丝; 35000kg焊丝/a; 6g/kg; 2400h/a; 0.0875kg/h（210kg/a）. 项目拟采用移动式焊接烟尘处理机处理处理焊接废气，焊接烟尘收集率约85%，处理机的净化效率可达到90%以上，处理后于车间无组织排放，排放量为0.007kg/h（0.018t/a）。另外，未收集的粉尘排放速率为0.0131kg/h（0.0315t/a）。则车间无组织排放焊接烟尘为0.02kg/h（0.0495t/a）。 综上，车间粉尘（含打磨、切割、焊接）无组织排放总量为0.198kg/h（0.4745t/a）。 （3）喷塑粉尘 (WG4) 拟建项目采用自动粉末静电喷塑机进行喷塑，根据相关企业类比数据，拟建项目在静电喷塑过程粉尘发生量约占塑粉耗量的2%，因此粉尘产生量约为0.6t/a，每天连续喷塑约4小时，因此粉尘产生速率约为0.25kg/h。喷塑工序在密闭的防静电PVC粉房进行，粉尘通过集气罩进入空气滤芯吸附后无组织排放（风机风量约为5000m3/h，除尘效率约为95%），因此粉尘排放量约为0.03t/a，排放浓度约为5mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。 （4）抛丸粉尘（G1) 项目一车间内设置一个抛丸区，抛丸机自带除尘系统，抛丸粉尘采用1套过滤式布袋除尘器处理，排风量15000m3/h，根据类比过滤式布袋除尘器的实际运行参数，粉尘产生浓度约为350mg/m3，粉尘处理效率约为95%。则粉尘排放浓度为17.5mg/m3，0.263kg/h，排放量为0.158t/a（每天工作2h计算），处理后的废气采用15米高排气筒（P1）排放。抛丸无组织排放粉尘量为0.525kg/h，0.315t/a。 本项目抛丸机配备1套过滤式布袋除尘器，抛丸区设风管、离心风机等强制排风设施，进行底部抽风，处理废气量为15000m3/h废气经除尘器净化后通过车间外15m排气筒高空排放。过滤式布袋除尘器是通过滤袋对含尘气体进行过滤。当含尘气流通过滤料孔隙时粉尘被阻留下来，清洁气流穿过滤袋之后排出。沉积在滤袋上的粉尘通过机械振动，从滤料表面脱落至灰斗中。过滤式布袋除尘器为高效率粉尘去除设备，粉尘的去除效率可达95%，经除尘器收集除尘后，排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，可以达标排放。 （5）烘干固化有机废气(G2） 喷塑后的工件依次进入直线式烘道中烘干固化(固化温度：185℃，电)，烘道热风采用电能提供，根据《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中推荐的公式塑料加工废气排放系数，结合本项目生产加工工艺，在无控制措施下，废气排放系数为0.35kg/t塑料。项目塑粉用量为30t（其中聚脂树脂含量64%，约为19.2t），因此，本项目挥发性有机废气（以VOCs）计产生量为：0.35kg/t×19.2t=6.72kg/a。每天持续烘干固化约2小时，有机废气产生速率约为0.0028kg/h。烘干固化在密闭的直线式烘道内进行，有机废气通过UV光解等离子净化器+活性炭吸附处理（处理效率70%）后由风机（风机风量约为2000m3/h）引至15m高排气筒（P2）排放，因此VOCs排放浓度约为1.68mg/m3（2.016kg/a），可达到《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)中要求，废气可最终通过距地面高15m的排气筒（P2排气筒）外排。 UV光氧催化：运用特制波长的高能UV紫外线光束，配合特制的光催化网，激发空气产生极强氧化能力的臭氧、自由基等活性物质，对有机废气进行协同分解氧化反应，使其分解为CO2、H2O等无毒无害物质。参照《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南》（湖南省环境保护厅，2016.12），光催化氧化对有机物的去除效率可达到70%。 （6）食堂油烟(G3） 根据建设单位提供资料，本项目食堂用餐人数以30人计，食用油消耗量为10g/人.天，即0.09t/a，油烟产生系数按3%计算,产生量约为2.7kg/a,要求安装风机风量不低于2000Nm/h，收集油烟废气后经处理效率不低于60%的油烟净化器处理，则油烟废气排放量约为0.405kg/a，排放浓度为0.9mg/m3,达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的最高允许浓度2.0mg/m3的排放标准要求。 (7)监测要求 本项目监测要求见表4-2。 表4-2 废气污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 无组织：厂界上风向1个点、厂界下风向2个点; VOCs、颗粒物; 每半年/次. P1排气筒排放口; 颗粒物; 每半年/次. P2排气筒排放口; VOCs; 每半年/次. 2、废水 (1)废水污染物排放源 表4-3 废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治措施等信息一览表 废水 类别; 污染物 项目; 执行 标准; 污染防治措施; 排放去向; 排放口名称; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; GB8978-1996 表4中三级标准; 化粪池; 是 □否; 向家亭污水处理厂; 生活污水排放口; 一般排放口. 车间保洁废水; SS、石油类; GB8978-1996 表4中三级标准; 隔油池; 是 □否; 向家亭污水处理厂; 车间保洁废水排放口; 一般排放口. 表4-4 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染源; 污染物 项目; 污染物产生. 废水产生量 (m3/a); 污染物产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a). 办公生活; 生活污水; CODcr; 1147.5; 300; 0.344. BOD5; 180; 0.207. SS; 250; 0.287. 氨氮; 30; 0.034. 车间; 卫生保洁废水; SS; 103.68; 400; 0.041. 石油类; 30; 0.003. 表4-5 废水排放至管网情况一览表 工序; 污染源; 污染物项目; 治理措施; 废水排放量 (m3/a); 污染物排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 治理 工艺; 效率. 办公生活; 生活污水; CODcr; 化粪池; 30%; 1147.5; 210; 0.241. BOD5; 30%; 126; 0.145. SS; 50%; 125; 0.143. 氨氮; 20%; 24; 0.028. 车间; 卫生保洁废水; SS; 隔油池; 70%; 103.68; 120; 0.012. 石油类; 50%; 15; 0.002. 表4-6 废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水 类别; 污染物项目; 排放 去向; 排放 规律; 排放口位置; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; 生活 污水; CODcr、BOD5、SS、总磷、氨氮; 向家亭污水处理厂; 间断排放; 111.5706; 26.2073; DW 001; 是 □否; 一般排放口. 2; 车间卫生保洁废水; SS、石油类; 向家亭污水处理厂; 间断排放; 111.5703; 26.2067; DW 002; 是 □否; 一般排放口. 表4-7 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(t/a); 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A/(mg/L). 1#; DW001; 111.5706; 26.2073; 1147.5; 向家亭污水处理厂; 间断排放; 全天; 向家亭污水处理厂; CODCr; 50. BOD5; 10. SS; 10. 动植物油; 1. 2#; DW002; 111.5703; 26.2067; 36; 向家亭污水处理厂; 间断排放; 10天/次; 向家亭污水处理厂; SS; 10. 石油类; 1. 表4-8 废水污染物间接排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物项目; 排放标准. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; CODcr; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; --. 2; DW002; SS; (GB8978-1996)表4中三级标准; 400. 石油类; 20. (2)废水污染物排放源强核算过程 1）车间地面卫生保洁废水 本项目车间地面每10天进行一次卫生保洁，用水量0.5L/m2•次，年用水量为115.2m3（保洁面积约7680m2）。产污系数取0.9，车间卫生保洁年排放废水103.68m3。根据类比调查，主要污染物为COD、石油类和SS，其产生浓度为SS：400mg/L，石油类：30mg/L。车间地面卫生保洁废水经隔油池（3m3）预处理后排入园区污水管网，前期经市政污水管网排入向家亭污水处理厂，后期经市政污水管网排入向家亭污水处理厂集中处理达标后排入潇水。 2）生活污水：本项目员工30人，均在厂内食宿，参照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)及类比：住宿工作人员每人用水定额先进值按45m3/cap·a计，则项目生活用水量为1350m3/a，排放量1147.5m3/a（排水系数0.85）。生活污水经化粪池处理后，前期经市政污水管网排入向家亭污水处理厂，后期经市政污水管网排入向家亭污水处理厂集中处理达标后排入潇水。 3）水环境影响分析 项目车间地面卫生保洁废水经隔油池（3m3）预处理后排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后，前期通过市政污水管道排入向家亭污水处理厂，后期通过市政污水管道排入向家亭污水处理厂，均处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排入潇水，排放方式为间接排放。 4）污染防治措施可行性分析 本项目车间地面卫生保废水经隔油池（3m3）预处理后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，无重金属等有毒有害物质。通过市政污水管道前期排入向家亭污水处理厂，远期排入向家亭污水处理厂，向家亭污水处理厂和向家亭污水处理厂尾水处理均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排入潇水。 永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂位于零陵区回龙塔路，现有处理规模为10万立方米/日。根据永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂运行记录，实际进水水质情况为CODCr：330mg/L，BOD5：120mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：20mg/L，TP：3.5mg/L，现有处理工艺为：TF/SC工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，最终纳入潇水。永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂于2017年开始升级改造（升级改造处理工艺，不扩大规模），并完善配套管网，目前已投入运营。污水处理工艺在现有TF/SC工艺基础上，新增较为先进的污水处理工艺脱氮除磷和高效沉淀池转盘过滤处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，最终纳入潇水，排污口位置设置在污水处理厂西侧，潇水一侧。 项目位于零陵工业园内，属于向家亭污水处理厂纳污范围内，废水水质简单，废水量所占比例较小，对向家亭污水处理厂的处理负荷影响不大，生活污水经化粪池预处理后可达到向家亭污水处理厂进水水质要求(CODcr≤250、BOD5≤130、氨氮≤30，单位mg/L)，根据调查，本项目污水经预处理后通过园区污水管网，进入向家亭污水处理厂，因此本项目外排车间卫生保洁废水及生活污水进入向家亭污水处理厂处理可行，且对向家亭污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。 5)监测要求 本项目监测要求见表4-9。 表4-9 废水污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次(间接排放). 生活污水排放口; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油; 次/半年. 车间卫生保洁废水排口; SS、石油类; 次/半年. 3、噪声 本项目噪声源主要为切割机、拆弯机、抛丸机、车床、焊接机、喷塑线等生产设备工作时等产生的噪声，其源强在70-95dB(A)之间，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ24-2021)中推荐的方法，点声源预测公式为： LA(r)=LA(ro)-20lg(r/ro) 式中：LA(r)——声源在预测点(r)处产生的A声级，dB(A) LA(rO)——声源在参考点(ro)处已知的A声级，dB(A) r——预测点距声源的距离，m； ro——参考点距声源的距离，m； ③预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，各厂界的预测结果见下表。 表4-11 拟建项目厂界的噪声影响分析 单位：dB(A) 厂界 方位; 正常工况; 标准值; 达标情况. 时段; 贡献值; 预测值. 东厂界; 昼间; 54.15; 56.70; 昼间：65 dB(A)；; 达标. 南厂界; 昼间; 55.63; 58.19; 达标. 西厂界; 昼间; 56.30; 58.71; 达标. 北厂界; 昼间; 52.17; 55.68; 达标. 根据上表的预测结果可知，项目建成后，项目厂界昼间（夜间不生产）噪声值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值，项目敏感点主要为西南面叶家居民点，距离为300m，厂区噪声经隔声减震措施后通过距离衰减，符合《声环境质量标准》3类标准要求。因此项目运行对附近声环境敏感点影响轻微。在采取本报告提出的污染防治措施后，并经过衰减，项目运行噪声对环境影响较小，不会改变附近区域声环境质量。 项目运营期应避免由于设备非正常运转产生的噪声影响，在生产运营期间应定期维护设备，使之处于良好的运行状态。为减少项目对周边声环境的影响，评价要求在围墙与厂房之间种植绿化乔木，既美化环境又可减少噪声的传播。 从环保角度出发，本环评建议采取以下措施： (1)生产车间应合理布置，设备放置在厂房的北侧，并对噪声较大的破碎机单独用隔声材料制作隔声间，减小生产设备产生的噪声对外界的影响。 (2)在工艺设备选型时，应选用低噪声、节能型的先进设备，对震动大的设备采取相应的减震措施，震动较大的设备管道连接采用柔性连接方式； (3)定期保养和维护生产设备，减少机械摩擦、磨损和振动，降低噪声强度。 (4)厂周围种植乔木。 4、固体废物 项目营运期固体废弃物主要为一般工业固废、生活垃圾、危险固废。 废金属边角料（S1）：废金属边角料来自生产车间，以钢料为主，为一般固废，产生量按原料使用量的1%计，约20t/a。 废包装材料（S2）：主要为进厂的各种原材料及零部件的包装箱，年产生量约1t/a。 焊渣（S3）：焊丝使用完后产生一定量的焊渣，为一般固废，产生量约1.0t/a。 除尘粉尘（S4）：来源于切割粉尘、焊接烟尘净化系统、抛丸粉尘，产生量约为5.1t/a。 生活垃圾（S5）：人均日产生垃圾0.5kg计，则生活垃圾年产生量为4.5t/a。 废液压油（S6）：产生于各生产车间，废液压油产生量约为0.5t/a，属危险废物。 废润滑油（S7）：产生于各生产车间，废润滑油产生量约为0.25t/a，属危险废物。 含油废物（S8）：包括车间工人使用的废手套、废抹布等，则年产生量为0.05t/a，大部分为含油废物，属危险废物。 隔油池油泥（S9）：隔油池产生的油泥约为0.01t/a，属危险废物。 废活性炭（S10）废活性炭：项目废气处理过程中产生活性炭0.1t/a。建议半年更换一次，更换量约0.05t/次。根据《国家危险废物名录》(2021年版)的相关内容，废活性炭属于《国家危险废物名录》中废物类别为HW49(其他废物)的危险废物，废物代码为“900-039-49 烟气、VOCs冶理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭”。 表4-12 固废产生情况一览表 类别; 来源; 名称; 产生量（t/a）; 处理措施; 备注. 一般固废（27.1t/a）; 机械加工; 废金属边角料; 20; 回收出售给物资回收公司; /. 生产车间; 废包装材料; 1; /. 焊接工序; 焊渣; 1.0; 外售物质回收公司; /. 生产车间; 除尘粉尘（含切割、打磨、抛丸、焊接）; 5.1; /. 生活垃圾; 生活、办公; 生活垃圾; 4.5; 由环卫部门处理. 危险废物 （0.86t/a）; 机械加工; 废液压油; 0.5; 由液压油厂家回收处置; 代码：HW-08. 机械加工; 废润滑油; 0.25; 按危险废物暂存于厂区，送有资质单位处置; 代码：HW-08. 车间、工人; 含油废物; 0.05; 按危险废物暂存于厂区，送有资质单位处置; 代码：HW-49. 废气处理; 废活性炭; 0.05; 按危险废物暂存于厂区，送有资质单位处置; 码：HW49. 隔油池; 油泥; 0.01; 按危险废物暂存于厂区，送有资质单位处置; 码：HW49. 危险废物的收集和临时贮存 项目产生危险废物环节较多，企业应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控，危险废物贮存满足环境保护部公告2013年第36号关于发布《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，危险废物处置的措施应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。建设单位拟在生产车间东南角设置危废暂存间面积为20m2，危险废物暂存和管理应满足如下要求： ①贮存 贮存容器应符合（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》中的有关要求。即：项目应配备符合标准、完好无损的废物贮存容器，容器材质和衬里要与危险废物相容，并满足相应的强度要求，装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，并粘贴符合附录A所示的标签，存放装载危险废物的容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 贮存场所需满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），建设单位需设置防渗层，设置2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗，同时地表面需涂上2mm厚环氧树脂漆。同时，不同类别危险废物贮存于不同贮存区内，液态危废贮存区需设施导流沟，溢流井和围堰，一旦发生外泄，可防止外扩。 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。不相容的危险废物不能堆放在一起。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。不得将不相容的废物混合或合并存放。 危废贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏，需设置观察窗、防爆灯、通气口，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装、警报系统及灭火器；另外设置门锁，以免闲杂人等进入。 与此同时，厂方应建立危险废物的档案管理制度，做好危险废物情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，以便随时查阅。 ②申报与管理 按照国家有关规定申报登记和处置，不能随意处置。按环境保护局的布置，在规定时间内到所在区环保局领取《固体废物申报表》，如实认真填报，经主管部门审核后送所在区环保局办理登记注册手续。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 ③运输与处置 建设单位产生危险废物存至厂区危险废物处理区存放，统一运往具资质的危险废物处理单位。转移危险废物时，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上环境保护行政主管部门报告。运输危险废物，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。企业在委托运输和处理过程中，必须严格遵守危险废物的管理及处置处理规定。 表4-13 危险废物储存及运行管理措施一览表 危险废物储存措施; 厂方应每次都对回收的种类进行记录，记录内容包括：危废名称、 来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、出 室时间以及回收单位名称。 定期检查各收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采 取措施清理更换。要求并配有专用废液收集装置和分类存放各种 废液的专用密闭容器。. 危险废物运行管理措施; 各类危险废物暂存之间必须留有搬运通道。 各类不同性质的危险废物不能混合装在同一个收集桶内。 各类危险废物的收集桶必须经过检验，确保收集桶外标签与储存 危废一致。 进入危险废物存间的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火 措施。. 严格采取以上措施，固体废物能得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行。 5、地下水、土壤 (1)地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ6l0-2016)附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为其中的“71通用、专用设备制造及维修”中“其它”，属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 (2)土壤 本项目位于零陵工业园，为土壤不敏感地区，本项目占地面积小于5hm2，属小型，地面全部硬化，生产清洗废水和地面清洗水全部进入污水处理站进行处理排入市政管网，不会对土壤造成污染，周边无土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，经查阅对比《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，可不进行土壤环境影响评价。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，项目实施后全厂主要有毒有害物质见下表： 表 4-14 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 名称; 危险性; 最大储存量; 年使用量; 临界量; Q. 机油（润滑油）; 易燃; 0.1t; 1t; 2500t; 0.00004. 合计; 0.00004. 项目使用的原料机油（润滑油）属于易燃物质。 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由表4-13可知，Q=0.00004，Q＜1。 根据工程分析，本项目生产所需的机油（润滑油）均存储在厂区油品库。据调查，在库内分区贮存，贮存方式为桶装，可能存在桶穿孔、破裂等导致物料泄漏，遇到高温或明火容易引起火灾爆炸风险事故。 表4-15 可能发生的环境风险事件类型 单元; 事件引发物质; 事件主要 类型; 关键环节. 源头; 扩散途径; 环境风险受体. 存储设施; 化学品原料间 间; 机油（润滑油）; ①泄漏 ②火灾爆炸; ①贮存、装卸过程发生泄漏； ②遇到高温或明火产生爆炸；; ①泄漏的物料没有被有效拦挡或收集，直接通过雨水管网等进入地表水； ②可挥发的溶剂挥发进入大气。火灾爆炸产生的燃烧废气、消防废水等次生污染物进入大气和水环境。; 大气、地表水、土壤及地下水. 危废处置; 危废暂存间; 废机油（润滑油），含油抹布、隔油池油泥; ①泄漏 ②火灾爆炸; 遇到高温或明火产生爆炸；; ①泄漏的物料没有被有效拦挡或收集，经雨水冲刷通过雨水管网等进入地表水； ②可挥发的溶剂挥发进入大气。火灾爆炸产生的燃烧废气、消防废水等次生污染物进入大气和水环境。; 大气、地表水、土壤及地下水. 风险防范措施： （1）厂房防火等级 本项目车间厂房建筑火灾危险性均为丁类以下，各建构筑物均按二级耐火等级进行设计建造，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。 （2）危险化学品安全防范措施 ①油品库房远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。保证仓库内容器密封。库房内物料应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。如物料存放点设置托盘，地面和裙角防渗。环评要求在油品库设置一个应急池（并用导流沟与危险废物暂存间相连，容积约5m3），确保废油等危险废物不进入环境。 ②在各危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。根据《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定，在喷漆房等使用有毒有害物品作业场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生风险事故及职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 ③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。在喷漆间工作人员上岗前涂抹防护剂，防护效率可达80%，另外也可以用甘油、漆籽油、食用植物油或日用护肤香皂对裸露在外的皮肤进行涂抹，效果也很明显。 ④做好仓库日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。 ⑤本项目所产生各类危险废物的储运应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。应当制定风险事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练，并应报永州市安监局备案。 （3）事故消防水风险防范措施 为保证本项目发生燃爆事故时产生的消防水得到安全处理，建议本工程按消防部门要求建立消防水收集池。在事故状态下，厂区内事故消防水经收集处理达到要求后外排，避免事故污水直接进入周边水体。 (4)编制突发事故应急预案 表4-16 突发事故应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、仓库区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定、撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割粉尘 | 颗粒物(无组织) | 粉尘净化除尘器（设备自带） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物(无组织) | 粉尘净化除尘器（设备自带） |  |
|  | 焊接工序 | 颗粒物(无组织) | 移动焊接烟气处理机 |  |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物(无组织) | 空气滤芯吸附后无组织排放 |  |
|  | 抛丸工序 | 颗粒物(有组织) | 高效布袋除尘器+15m排气筒（P1） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 烘干固化 | VOCs有组织) | UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（P2） | 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017) |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟静化器 | 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001 ) |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 |
|  | 车间卫生保洁废水 | SS、石油类 | 隔油池 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 厂房隔声、距离衰减，采用低噪声设备、基础减震装置，破碎机增加隔声间。 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①员工生活垃圾委托环卫部门清运；废金属边角料、废包装材料，焊渣、除尘粉尘（含切割、打磨、抛丸、焊接）暂存固废暂存间，定期外售物质回收公司处置；②危险固废：废液压油、废润滑油、含油废物、隔油池油泥及废活性炭临时存放在危废暂存间专用存储容器中，定期交由有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、为防止污染事故的发生，对环境和人类造成危害，建议企业参照国家、市及县相关机构所制定的各项应急预案，结合企业自身情况，制定企业突发环境事故应急预案。 2、运输过程中，建设单位应加强管理，配备专用的防渗漏的车辆运输原料。 3、建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 4、应设置应急事故池杜绝事故废水排放，对污水处理系统发生事故或发生火灾事故时，应马上把废水暂存在应急事故池。经自建污水处理站处理后排入园区污水管网。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。 为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。 项目运行过程均对周围环境存在潜在的污染影响或风险，必须采取一定有效的管理监控措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。其管理监控措施计划如表5-1。 表5-1 环境管理监控措施计划 时期; 环境要素; 污染防治措施; 实施机构. 营 运 期; 大气; 切割粉尘：粉尘净化除尘器（设备自带）； 打磨粉尘：粉尘净化除尘器（设备自带）； 焊接工序：移动焊接烟气处理机； 喷塑粉尘：密闭防静电喷粉房+空气滤芯吸附后无组织排放； 抛丸工序：高效布袋除尘器+15m排气筒（P1） 烘干固化有机废气：UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（P2） 食堂油烟：油烟静化器。; 湖南保拓智能科技有限公司. 地表水; 车间地面卫生保洁废水经隔油池（3m3）预处理后排入园区污水管网；生活污水经厂区化粪池处理后排入向家亭污水处理厂处理；. 地下水; /. 噪声; ①选用低噪声的设备。②对高噪声设备作消声、减振、隔声处理。. 固废; ①员工生活垃圾委托环卫部门清运；废金属边角料、废包装材料，焊渣、除尘粉尘（含切割、打磨、抛丸、焊接）暂存固废暂存间，定期外售物质回收公司处置；②危险固废：废液压油、废润滑油、含油废物、隔油池油泥及废活性炭临时存放在危废暂存间专用存储容器中，定期交由有资质的单位处置。. 环境监测; 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行; 湖南保拓智能科技有限公司委托有资质监测单位开展. (2)建设单位必须按有关要求设置排污口 A、在项目设计时应预埋采样口或采样阀，采样口或采样阀设置要有利于废水的流量测量，并制定采样监测计划。废水排口附近醒目处应树立环保图形标志牌。 B、工程建成后，生产线中废气排气筒均应设置永久采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。 C、制定环保设施的管理制度，加强项目环境保护管理要求，对污染处理设施的运行和管理要设置专门的管理人员并建立规范的台账记录。 2、环保投资估算及环境保护设施竣工验收内容 项目总投资10000万元，其中环保投资为39.6万元，所占比例为0.4％。环保投资估算表见下表。 表5-2 环保投资估算及环境保护设施竣工验收内容一览表 污染源; 治理项目; 环保治理措施; 资金 (万元); 验收标准. 废气; 切割粉尘; 粉尘净化除尘器（设备自带）; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准. 打磨粉尘; 粉尘净化除尘器（设备自带）; /. 焊接工序; 移动焊接烟气处理机; /. 喷塑粉尘; 空气滤芯吸附后无组织排放; 5. 抛丸工序焰尘; 高效布袋除尘器+15m排气筒（P1）; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 烘干固化有机废气; UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（P2）; 6; 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017). 食堂油烟; 油烟静化器; 3; 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001 ). 废水; 雨污分流系统; /. 生活污水; 化粪池; 1; 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准. 车间卫生保洁废水; 隔油池（3m3）; 1. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，经消声、隔声和减震处理，合理布局设备; 10. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 废金属边角料、废包装材料，焊渣、除尘粉尘（含切割、打磨、抛丸、焊接）; 一般固废间(50m2); 5; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)执行. 废液压油、废润滑油、含油废物、隔油池油泥及废活性炭; 危险固废间(20m2); 3; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改. 风险防范措施; 设置1个不少于事故收集池5m3，收集池采取防渗、防漏、防雨淋措施; 0.5. 合计; 39.6. |

- 六、结论

综上所述，项目符合国家产业政策的要求，选址合理。项目在运营中将产生一定的废气、污水、噪声、固体废物的污染，经采取相应措施治理后，废水、废气、能够做到达标排放，噪声不会出现扰民现象，固体废物得到安全有效的处置，对环境的影响可以接受，不会降低当地的环境功能。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物t/a |  |  |  | 0.3945 |  | 0.3945 | +0.3945 |
|  | VOCs kg/a |  |  |  | 2.016 |  | 2.016 | +2.016 |
| 废水 | 生活污水量m3/a |  |  |  | 1147.5 |  | 1147.5 | +1147.5 |
|  | CODcr t/a |  |  |  | 0.241 |  | 0.241 | +0.241 |
|  | NH3-N t/a |  |  |  | 0.028 |  | 0.028 | +0.028 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾t/a |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 | +4.5 |
|  | 废金属边角料t/a |  |  |  | 20 |  | 20 | +20 |
|  | 废包装材料t/a |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  | 焊渣t/a |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 | +1.0 |
|  | 除尘粉尘（含切割、打磨、抛丸、焊接）t/a |  |  |  | 5.1 |  | 5.1 | +5.1 |
| 危险废物 | 废液压油t/a |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废润滑油t/a |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | +0.25 |
|  | 含油废物t/a |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭t/a |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 隔油池油泥t/a |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①