# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 鼎峰锂能21700锂电池生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-431102-04-05-156407 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 蔡景意 | 联系方式 |  |  | 17873802923 |
| 建设地点 | 零陵区石山脚街道河西工业园标准厂房三期2#、3#厂房 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 经纬度：(E111°34′4″、N26°13′49″) |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C-3841锂离子电池制造 |  | 建设项目 行业类别 | 77、电池制造384 |  |
| 建设性质 | þ新建 ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 |  | 建设项目申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大表动重新报批项目 |  |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 零陵区发展和改革局 |  | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 零发改【2022】69号 |  |
| 总投资 (万元) | 100000 |  | 环保投资 (万元) | 240 |  |
| 环保投资占比(%) | 0.24% |  | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | ¨是 þ否 |  | 用地(用海)面积 | 9300m2 |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 零陵工业园调区扩区规划 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《零陵工业园调区扩区环境影响报告书》由湖南省环境保护科学院编制完成，2013年1月湖南省环境工程评估中心组织了专家评审并出具了《技术评估报告》，2013年8月2日，湖南省环保厅以“湘环评【2013】192号”对该报告书进行了批复。2020年6月由湖南省环科院科技咨询有限责任公司编制《湖南零陵工业园环境影响跟踪评价报告书》，湖南省生态环境厅于2020年7月16日以“湘环评函【2020】26号出具关于湖南零陵工业园规划影响评价工作意见的函。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于零陵工业园河西片区，对照《零陵工业园调区扩区环境影响报告书》及《湖南零陵工业园环境影响跟踪评价报告书》，项目规划及规划环境影响评价符合性分析如下。 （1）准入行业和条件相符性分析 A、《零陵工业园调区扩区环境影响报告书》、《湖南零陵工业园环境影响跟踪评价报告书》中零陵工业园河西片区准入行业和条件分别见表1-1、1-2。 表1-1 零陵工业园河西片区准入行业、条件一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 大力发展电子、新材料等高新技术产业如电子终端产品装配、锰产业高新技术研发等，废水和废气量小的新材料企业；企业技术研发机构；无工业废水、工业废气排放的环保型厂产业、先进机械制造业、综合利用资源与再生资源、环境保护工程等；. 允许类; 符合国家产业政策、园区产业定位和工业用地类型的排水量小的生物制药如中药饮片、制剂等、机械制造如普通机械制造、专用设备制造、交通运输设备制造业等；污水排放量较小的糖果、饮料、干湿冻制品、饲料等农副产品加工；. 限制类; 一类工业用地限制耗水量大工业；二类工业用地限制能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目；. 禁止类; 禁止涉重金属和水污染企业入驻；食品加工禁止引入饮料、发酵等耗水型，机械制造禁止引入有磷化、酸化、电镀等工艺；生物制药禁止引入醇提等耗水型企业；一类工业用地禁止引进二、三类企业，二类工业用地禁止引进三类企业；不符合产业定位的项目；《产业调整指导目录（2011本）》（2013修订）中限制类和淘汰类企业入园、有色金属等选矿项目；禁止铅、锌、铬等重污染有色金属冶炼行业，制革工业；电镀工业；使用含砷、镉、铬、氰化物等为原料的项目；日用化工、造纸、炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；电力工业小火力发电；国家产业政策命令禁止的项目，以及使用高、中硫煤等大量增加SO2、NOx和TSP排放污染严重的工业项目；. 对照上表，本项目符合性分析如下： ①符合鼓励类：本项目为锂电池生产项目，且废水和废气排放量小，符合“鼓励类”-“大力发展电子、新材料等高新技术产业如电子终端产品装配、锰产业高新技术研发等，废水和废气量小的新材料企业”； ②不属于禁止类：项目不外排涉重金属废水，外排少量生活污水及清洗废水，不属于水污染企业；不涉及磷化、酸化、电镀等工艺；不属于选矿、冶炼、制革、电镀、日用化工、造纸、炼油、农药工业；不使用含砷、镉、铬、氰化物等为原料；不涉及致癌、致畸、致突变产品生产项目；不使用高、中硫煤等大量增加SO2、NOx和TSP的燃料。 因此，本项目符合零陵工业园河西片区准入行业和条件。 B、根据《湖南零陵工业园环境影响跟踪评价报告书》，零陵工业园环境准入负面清单及本项目符合性分析见下表。 表1-2 零陵工业园环境准入负面清单（河西片区） 片区; 管控类型; 管控单位; 环境准入负面清单; 本项目符合性. 河西片区; 空间布局约束; 生态保护红线; 园区范围不涉及生态红线，故不需要考虑生态红线保护要求; /. 其他生态空间; 片区内现有山体部分仍保留，建设方案须傍山而建，不直接做整个区域的场地平整，尽可能多保留山体； 规划的公共绿地现有为其他性质用地应按照要求逐步退出；; /. 水环境优先保护区; 保留绿化以及公共绿地起到缓冲作用。; /. 大气环境优先保护区; 除禁止不符合园区产业定位企业入驻外，还应控制居住、办公及文化用地的上风向气型污染型企业的入驻。 河西片区4个安置小区上风向及四周临近地块控制气型污染企业入驻。; 本项目不在安置小区上风向及四周临近地块。 符合. 污染物排放管束; 水环境工业污染源治理区; 河西片区市政污水管网已建设完成，采用雨污分流排水体制。 河西片区工业企业生活污水和生产废水依托永州市向家亭污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准排入潇水。园区应加快纳污干、支管网建设，确保园区废水排入向家亭污水处理厂处理。 不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 电子、新材料、机械制造产业要避免引入涉及酸化、电镀等的企业；生物制药产业禁止引入原料药生产企业；食品企业禁止引入饮料、发酵等用水量大的企业。; 本项目少量生活废水和清洗废水排入市政污水管网，均不涉及重金属。 符合。. 大气布局敏感重点管控区; 禁止不符合园区产业定位和用地性质企业入驻，电子、新材料、机械制造产业禁止引入大气污染物排放量大和污染严重的高污染企业；生物制药产业禁止引入原料药生产企业。 禁止新建20蒸吨/时以下燃煤锅炉。; 本项目为锂电池生产项目，仅有少量VOCs排放，不设锅炉。 符合。. 环境风险防控; 大气环境优先保护区；大气布局敏感重点管控区；一般管控区; 禁止不符合园区产业定位和用地性质企业入驻；电子、新材料和机械制造产业要避免引入含重金属废气企业和大规模排放VOCs的企业；生物制药产业禁止引入原料药生产企业； 河西片区属于永州市零陵区城市建成区，禁止新建20蒸吨/时以下燃煤锅炉。; 本项目无含重金属废气产生，仅有少量VOCs排放，不设锅炉。 符合。. 建设用地污染风险重点管控区; 电子、新材料和机械制造产业要避免引入含重金属废气企业和大规模排放VOCs的企业；生物制药产业禁止引入原料药生产企业；食品企业禁止引入饮料、发酵等用水量大的企业。; 本项目无含重金属废气产生，仅有少量VOCs排放。符合。. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区; 河西片区属于永州市零陵区城市建成区，禁止新建20蒸吨/时以下燃煤锅炉。 新建锅炉需采用天然气、液化石油气、生物质颗粒、电等清洁能源; 本项目不设锅炉。 符合。. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区; 禁止新建10蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目不设锅炉。 符合。. （2）能源 根据零陵工业园河西片区规划，建园初期工业和民用能源主要采用燃煤与电能；至2020年采用天然气管道供应民用和部分工业代替燃煤。本项目使用能源主要为电能，符合规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1项目建设与“三线一单”符合性分析 根据《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）及其附件3《永州市生态环境管控基本要求》，确定零陵区城区石山脚街道为重点管控单元（ZH43110220001），对照意见后，判定本项目三线一单的相符性，具体如下： 表1-3 与《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 生态保护红线及一般生态空间; 生态保护红线/一般生态空间(公益林/湿地公园/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区)；水环境一般管控区/水环境工业污染重点管控区(湖南零陵工业园外围汇水区)/水环境优先保护区(湖南冷水滩湘江省级湿地公园)；大气环境一般管控区/大气环境高排放重点管控区(湖南零陵工业园区河西片区核准范围外已建成区/零陵工业聚集区)；农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区(市县级采矿权/砂石矿)；高污染燃料禁燃区；城市规划区; 项目用地位于零陵区工业园区，与生态红线范围无重叠，不占用公益林/湿地公园/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区/水土保持功能重要区。不涉及农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区/高污染燃料禁燃区。; 符合要求. 空间布局约束; （1.1 ） 永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游 1000 米，下游 200 米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。 （1.2 ）湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。 （1.3 ）畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目位于零陵工业园，废水进入污水管网，不涉及湿地公园；不属于畜禽养殖行业; 符合要求. 污染物排放管控; （2.1 ）湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。 （2.2）所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。 （2.3）石山脚街道：新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （2.4）重点餐饮经营场所(6 个灶头以上)全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。 （2.5）严格执行《永州市人民政府关于中心城区全面禁止燃放烟花爆竹的通告》（永政函〔2016〕282 号），全面禁止燃放烟花爆竹，全面取缔禁燃范围内违规销售烟花爆竹网点。 （2.6）推进秸秆回收利用和处置，禁止露天焚烧秸秆。; 本项目位于零陵工业园，为锂电池生产项目，不涉及湿地公园、水产养殖；不属于畜禽养殖行业；不涉及重点餐饮经营场所；不涉及烟花爆竹；不涉及露天焚烧秸秆; 符合要求. 环境风险防控; （3.1 ）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 本项目按该要求进行环境风险防控; 符合要求. 资源开发效率要求; （4.1 ）能源 （4.1.1）实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于 1%，含灰量大于 20%的燃煤。 （4.1.2）全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。 （4.1.3）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30 号）的规定。; 本项目能源主要使用电能; 符合要求. 1.2产业政策符合性分析 本项目主要产品为锂电池，属于《国民经济行业分类》分类中的“C-3841锂离子电池制造，属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“第一类 鼓励类--十九、轻工-- 13、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”一项，属于鼓励类项目，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。 根据前文所述零陵工业园河西片区准入行业和条件，本项目属于零陵工业园河西片区准入行业和条件中鼓励类项目。 综上所述，本项目建设符合国家和地方的产业政策要求。 1.3选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： (1)项目选址位于零陵区石山脚街道河西工业园标准厂房三期2#、3#厂房，项目用地不占用基本农田、公益林地。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目周边不存在制约本项目发展的因素，项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，无明显环境制约因子，土地使用相关手续齐全(见附件)。 (2)根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量与地表水环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 (3)项目地址位于工业园，交通条件十分便利，区位优势明显。 (4)厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 (5)项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，周边50米范围内无常住居民，不会对临近居民生活要求的声环境产生明显影响。 (6)项目产生的“三废”经处理后均达标排放或循环利用，不改变区域环境功能级别，不会对临近敏感点造成不利影响。 综上所述，从环保角度分析，项目的厂址选择是可行的。 1.6总平面布置图的合理性分析 本项目租用河西工业园标准厂房三期2#、3#厂房，周边环境满足工程建设和生产运行要求。项目的平面布局保证了工艺流程的紧凑，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，合理可行。 因此，项目平面布置合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 项目名称：鼎峰锂能21700锂电池生产项目 建设性质：新建 建设地点：永州市零陵区石山脚街道河西工业园标准厂房三期2#、3#厂房。地处E111°34′4″、N26°13′49″。地理位置详见附图1。 建设单位：湖南纬捷新能源科技有限公司 项目总投资：100000万元，其中环保投资240万元，占总投资的0.24%。 劳动定员及工作制度：员工共200人，不在厂区内食宿，日工作8小时，两班制生产，年生产300天。 2.2主要建设内容和规模 湖南纬捷新能源科技有限公司拟租用永州市零陵区石山脚街道河西工业园标准厂房三期2#、3#厂房建设锂电池生产线，总建筑面积32532.12m2（其中2#厂房共3层，13979.85 m2；3#厂房共4层，18552.27 m2），厂房内设置原料和生产等车间，以及供水、供电、环保等生产辅助设施。项目具体建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容及组成表 工程分类; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 包括PACK车间、清洗套膜车间、正极制片车间、负极制片车间、化成分容车间、打包车间等，设置在2#厂房二楼、2#厂房三楼、3#厂房一楼、3#厂房二楼、3#厂房三楼、3#厂房四楼，总面积约24000m2; 具体布置见平面布置图. 辅助工程; 接待区; 包括会客厅、展厅、茶水间及厕所等，设置在2#厂房一楼，面积500m2. 配电房; 设置在2#厂房一楼，面积70m2. 办公区; 包括综合办公区、董事长办公室、厂长办公室、档案室、培训室等，设置在2#厂房二楼，面积2800m2. 储运工程; 原料车间; 设置在2#厂房一楼，面积3300m2. PACK仓库; 设置在2#厂房三楼，面积3100m2. 物料车间; 设置在2#厂房三楼、3#厂房三楼、3#厂房四楼，总面积9000m2; 与相应生产车间配套. 公用工程; 供电工程; 市政电网; /. 给水工程; 自来水; /. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网; /. 生产废水; 清洗废水经化学絮凝沉淀处理后进入市政污水管网; /. 废气处理; 投料粉尘; 真空吸尘+加强通风; /. 正极涂布废气; 经冷凝回收+水喷淋吸附后经20m高排气筒排放. 电解液废气; 经活性炭吸附后经20m高排气筒排放; /. 噪声处理; 隔声、减震; /. 固废处理; 设1间一般固废暂存间，20m2；生活垃圾由垃圾收集桶集中收集. 设1间危废暂存间，10m2，经收集后由有资质单位定期进行清运处置。. 2.3主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 粉料投料系统; JX-650L; 4; 套. 2; 搅拌机; JX-650L; 8; 台. 3; 挤压涂布机; DYG-132PJ-750-36M; 4; 台. 4; 对辊机; DYG-703BH1-Φ800×800mm/400T; 4; 台. 5; 分切机; DYG-110BH-750; 2; 台. 6; 制片机; YMKJ-120-2S/4S; 12; 台. 7; 卷绕机; 25ppm; 10; 台. 8; 入壳机; ZPX1-02S; 5; 台. 9; 点焊滚槽一体机; ZPX1-02S; 5; 台. 10; 激光焊机; ZPX1-02S; 5; 台. 11; 收料机; ZPX1-02S; 5; 台. 12; 高真空烤箱; ZKXZ-G2-4; 12; 台. 13; 注液机; FZZY-10-C2; 3; 台. 14; 封口机; 冲床式; 6; 台. 15; 清洗机; 圆柱#型; 3; 台. 16; 套膜机; SC-TC01Z; 6; 台. 17; 收料机; 18650; 6; 台. 18; 喷码机; PMJ-4500; 4; 台. 19; 化成分容柜; 512点，5V3A; 240; 台. 20; 分选机; SC-TSS2122D; 4; 台. 21; 振动台; JD-200; 2; 台. 22; 螺杆式永磁变频空压机; BK100A-8; 3; 台. 23; 冷冻式干燥机; PLR-100; 3; 台. 24; 微热式吸干机; PLX-100; 3; 台. 25; 制氮机; ZH50-99.99 %Nm3/h; 1; 台. 26; 水环真空泵; 2BV5121; 2; 台. 27; 除湿机; CX3500; 1; 台. 28; 冷冻机; LD130KW; 1; 台. 29; 去离子水机; LZ-15L; 1; 台. 本项目生产所用的设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类设备，符合国家相关产业政策。 2.4原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 常温下物理状态; 来源; 年用量; 单位. 1; 锰酸锂; 固态; 外购; 900; 吨. 2; 镍钴锰酸锂; 固态; 外购; 600; 吨. 3; 碳纳米管CNT; 液态; 外购; 420; 吨. 4; 粘结剂（PVDF); 固态; 外购; 28; 吨. 5; 溶剂（NMP）; 液态; 外购; 350; 吨. 6; 石墨; 固态; 外购; 650; 吨. 7; 导电剂; 固态; 外购; 7; 吨. 8; 粘结剂(CMC); 固态; 外购; 11; 吨. 9; 粘结剂(SBR); 液态; 外购; 28; 吨. 10; 铜箔; 固态; 外购; 300; 吨. 11; 铝箔; 固态; 外购; 150; 吨. 12; 铝带; 固态; 外购; 8; 吨. 13; 镍带; 固态; 外购; 20; 吨. 14; 茶色高温胶; 固态; 外购; 9900; 卷. 15; 茶色高温胶; 固态; 外购; 26100; 卷. 16; 绿色终止胶纸; 固态; 外购; 72000; 卷. 17; 数字终止胶纸; 固态; 外购; 15900; 卷. 18; 隔膜纸; 固态; 外购; 8500000; m2. 19; 圆柱钢壳; 固态; 外购; 90000000; 个. 20; 上绝缘卷; 固态; 外购; 9; 吨. 21; 下绝缘片; 固态; 外购; 9; 吨. 22; 四孔动力盖帽; 固态; 外购; 90000000; 个. 23; 电解液; 液态; 外购; 510; 吨. 24; 卷状不干胶垫; 固态; 外购; 10; 吨. 25; 圆柱钢壳热缩膜; 固态; 外购; 46; 吨. 26; 盖帽; 固态; 外购; 42; 吨. 27; 酒精; 液态; 外购; 0.5; 吨. 主要原辅材料理化性质及毒理毒性如2-4所示。 表2-4 主要原辅材料理化性质及毒理毒性 序号; 物料名称; 特性. 1; PVDF （聚偏氟乙烯）; 聚偏氟乙烯，[-CH2-CF2-]-，主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物，它兼具氟树脂和通用树脂的特性，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，含氧指数为46%，不燃，结晶度65%~78%，密度为1.17~1.79g/cm3，熔点为172℃，热变形温度112~145℃，长期使用温度为-40~150℃。除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外，还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能。应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域。. 2; NMP (N-甲基吡咯烷酮); 中文名称：N-甲基吡咯烷酮，英文名称：1-Methyl-2-pyrrolidinone，CASRN：872-50-4， 分子式：C5H9NO，结构式为： 物化性质：性状无色透明油状液体， 微有胺的气味。熔点-24.4℃，沸点203℃， 相对密度1.033，折射率1.486，闪点95℃， 溶解性能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、 芳烃互溶。 毒性：大鼠口服毒性LD50＝7725mg/kg, 兔子经皮毒性LD50=8000mg/kg。有较强的渗透性。 用途：广泛用于高级润滑油精制、聚合物的合成、绝缘材料、农药、颜料及清洗剂等。. 3; SBR (丁苯橡胶橡胶); 由丁二烯和苯乙烯共聚制得。密度：1.04 g/mL at 25 ℃，熔点：-59℃，常温下为白色固体或透明无悬浮物液体，按生产方法分为乳液聚合丁苯橡胶和溶液聚合丁苯橡胶，其综合性能和化学稳定性较好。最低耐寒为-40℃，最高耐热为150℃，一般橡胶最低耐寒为-20℃，最高耐热为100℃。广泛应用于电缆护套、胶管、建筑用密封条等产品的制造等各个领域。. 4; 电解液（成品）; 主要成分有：①碳酸乙烯酯，分子式为C3H4O3，透明无色液体(>35℃),室温时为结晶固体，沸点：248℃/760mmHg ，243-244℃/740mmHg；闪点：160℃；密度：1.3218；折光率：1.4158(50℃)；熔点：35-38℃；本品是聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶剂。可用作纺织上的抽丝液；也可直接作为脱除酸性气体的溶剂及混凝土的添加剂;在医药上可用作制药的组分和原料；还可用作塑料发泡剂及合成润滑油的稳定剂；在电池工业上，可作为锂电池电解液的优良溶剂。②碳酸二乙酯，分子式为CH3OCOOCH3，无色液体，稍有气味；蒸汽压1.33kPa/23.8℃；闪点25℃(可燃液体能挥发变成蒸气，跑入空气中。温度升高，挥发加快。当挥发的蒸气和空气的混合物与火源接触能够闪出火花时，把这种短暂的燃烧过程叫做闪燃，把发生闪燃的最低温度叫做闪点。闪点越低，引起火灾的危险性越大。)；熔点-43℃；沸点125.8℃；溶解性，不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂；密度，相对密度(水=1)1.0；相对密度(空气=1)4.07；稳定性:稳定；危险标记7(易燃液体);主要用途:用作溶剂及 用于有机合成。③碳酸二甲酯，(dimethyl carbonate，DMC)，是一种无毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，它是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团，具有多种反应性能，在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点。由于碳酸二甲酯毒性较小，是一种具有发展前景的“绿色”化工产品，DMC具有优良的溶解性能，其熔、沸点范围窄，表面张力大，粘度低，介质界电常数小，同时具有较高的蒸发温度和较快的蒸发速度，因此可以作为 低毒溶剂用于涂料工业和医药行业。④碳酸甲乙酯，分子量为104.1，密度1.00g/cm3，无色透明液体，沸点109℃，熔点-55℃，是近年来兴起的高科技、高附加值的化工产品，一种优良的锂离子电池电解液的溶剂，是随着碳酸二甲酯及锂离子电池产量增大而延伸出的最新产品，由于它同时拥有甲基和乙基，兼有碳酸二甲酯、碳酸二乙酯特性，也是特种香料和中间体的溶剂。由于甲乙基的不平衡性，该产品不稳定，不适宜长期储存。⑤六氟磷酸锂，白色结晶或粉末，相对密度1.50。潮解性强；易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出PF5而产生白色烟雾。. 5; 石墨; CAS：7782-42-5。深灰色至黑色的有金属光泽而不透明的粉末状固体，晶状碳化物。触摸有油脂感，无臭。不溶于水。熔点3652-3697℃，沸点4830°C，密度2.2g/cm3；可燃固体。粉尘在特殊条件下会引起粉尘爆炸。遇强氧化剂(如氟、三氟化氯和过氧化钾)发生反应，禁忌物：强氧化剂，烧(分解)产物：CO、CO2；LD50：1250mg/m3，接触天然石墨可能产生渐进性的或致残的尘肺病，症状包括头痛、咳嗽、消沉、食欲降低、呼吸困难、痰为黑色，一些中毒者可能多年无症状后突然致病。. 6; 锰酸锂; 锰酸锂（LiMn2O4）是较有前景的锂离子正极材料之一，是一种典型的离子晶体，有正、反两种构型。XRD分析LiMn2O4是具有Fd3m对称性的立方晶体，晶胞常数a=0.8245nm，晶胞体积V=0.5609nm3。氧离子为面心立方密堆积（ABCABC…，相邻氧八面体采取共棱相联），锂占据1/8氧四面体间隙（V4）位置；Li0.5Mn2O4结构中锂作有序排列：锂有序占据1/16氧四面体间隙，锰占据氧1/2八面体间隙（V8）位置。 单位晶格中含有56个原子：8个锂原子，16个锰原子，32个氧原子，其中Mn3+和Mn4+各占50%。由于尖晶石结构的晶胞边长是普通面心立方结构（fcc）型的两倍，因此，每个晶胞实际上由8个立方单元组成。这八个立方单元可分为甲、乙两种类型。每两个共面的立方单元属于不同类型的结构，每两个共棱的立方单元属于同类结构。每个小立方单元有四个氧离子，它们均位于体对角线中点至顶点的中心即体对角线1/4与3/4处。其结构可简单描述为8个四面体8a位置由锂离子占据，16个八面体位置（16d）由锰离子占据，16d位置的锰是Mn3+和Mn4+按1:1比例占据，八面体的16c位置全部空位，氧离子占据八面体32e位置。当锂离子在该结构中扩散时，按8a-16c-8a顺序路径直线扩散（四面体8a位置的能垒低于氧八面体16c或16d位置的能垒），扩散路径的夹角为107°，这是作为二次锂离子电池正极材料使用的理论基础。. 7; 镍钴锰酸锂; 镍钴锰酸锂（LiNixCoyMn（1-x-y）O2）是锂离子电池的关键材料之一，黑色固体粉末，流动性好，无结块物，球形或类球形颗粒，振实密度2.0~2.4g/cm3，比表面积0.3~0.8m2/g，粒径大小（D50）9~12um，首次放电容量>148mAh/g。镍钴锰酸锂以相对廉价的镍和锰取代了钴酸锂中三分之二以上的钴，成本方面优势非常明显，和钴酸锂在电化学性能、加工性能方面非常接近，使得镍钴锰酸锂成为新一代锂离子电池材料的宠儿。. 8; CNT; CNT（导电浆料）中文名称为碳纳米管，是一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级，管子两端基本上都封口）的一维量子材料，层与层之间保持固定的距离，约0.34nm，直径一般为2~20nm，在锂离子电池中的作用更多的是填充到活性物质之间，形成导电桥，提高极片压实密度、改善极片的柔韧性。. 9; CMC; 羧甲基纤维素，CMC的用途非常广泛、无毒、无腐蚀、对人体无害，不污染环境、粘结力强、不霉变、不生虫，可作为乳化剂、增稠剂、稳定剂、上浆剂、成膜剂、粘结剂等。本项目用于负极配料。. 10; 酒精; 工业用酒精主要成分为乙醇，分子式C2H5OH，无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。 溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。可作为脱水剂、清洗剂等。毒性：口服-大鼠 LD50：7060 毫克/公斤。. 11; 炭黑导电剂; SP（炭黑导电剂）是由直径为40nm左右的原生粒子团聚成150~200nm的原生聚集体，再通过软团聚和人工压缩等后续加工成型，特点是粒径小，比表面积特别大，导电性能特别好，在电池中它可以起到吸液保液的作用。. 2.5主要产品方案 项目主要产品为圆柱形锂电池，具体方案见表2-5。 表2-5 本项目主要产品类型及规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 圆柱形锂电池; 个; 9000万; 型号21700，共675000千瓦时. 2.7工作制度和劳动定员 本项目劳动定员为200人，不在厂区内食宿；全年工作300天，每班工作8个小时，采用两班工作制。 2.8公用辅助工程 2.8.1给排水 - 给水：本项目采用城市自来水，主要用于利用市政自来水供给，不取用地下水，项目不设宿舍及食堂，用水主要包括生产用水及生活办公用水。 表2-6 项目用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或其他; 用水量(m3/a). 1; 生活办公用水; 80L/人·d; 200人; 4800. 2; 负极配料用水; /; 4650. 3; 清洗水; /; 3600. 4; 喷淋用水; /; 2000. 合计; 15050. 排水系统：项目排水体制采用雨污分流制；雨水经管道收集后排至周边市政雨水管；生活污水经化粪池预处理后接入市政污水系统。 负极配料用水在烘干过程中全部挥发；项目车间为洁净车间且对湿度要求较高，因此采用干式除尘器对车间进行吸尘清洁。吸尘器运行过程无用水，靠电动机高速驱动风机叶轮旋转，使空气高速排出，而风机前端吸尘部分的空气不断地补充风机中的空气，致使吸尘器内部产生瞬时真空，和外界大气压形成负压差，在此压差的作用下，吸入含灰尘的空气，经滤尘器过滤，排出清净的空气，因此项目不产生车间清洁废水。 NMP冷凝系统采用间接冷却方式进行热交换，不外排废水。 电池清洗废水拟采用化学絮凝沉淀进行预处理，达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）间接排放限值后排入市政污水管，再进入污水处理厂处理后排入潇水。 2.8.2供电 供电由工业园电网提供，可满足本厂生产生活用电需要。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 生产工艺流程示意图 1、施工期工艺流程 噪声、扬尘 噪声 装修改造 租 赁 工程验收 交付使用 设备安装 施工废水、生活垃圾、建筑垃圾 图2-1 施工期工艺流程及产污环节 施工期污染工序 （1）废气 装修改造、运输材料产生的扬尘及施工设备和运输设备产生的尾气，尾气主要污染物为CO、NOX、THC等。 （2）废水 主要为施工作业污水和施工人员生活污水。 （3）噪声 来源于各种施工设备的运行噪声、设备安装及运输车辆产生的噪声。 （4）固体废物 施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾。 2、营运期工艺流程及产污环节 图2-2 工艺流程及主要产排污节点图 主要生产工艺流程说明： 工艺流程说明： （1）正极匀浆 将粘结剂聚偏氟乙烯（PVDF）粉料加入搅拌机，搅拌2h左右，以使粘结剂充分溶胀、溶解，待呈糖状液体后即搅拌混合好。然后将锰酸锂和镍钴锰酸锂、炭黑均匀分四次加入分散机中，每次间隔30min左右，同时进行搅拌混合，由于搅拌粉料时会发热，为避免温度过高需对分散机料筒用水进行降温，使温度控制在45℃左右，搅拌6~8h，待浆料充分混合均匀后开启分散机真空设施，使分散机料筒内保持真空度为-0.09MPa，再搅拌30min左右即制成正极浆料，呈黑色粘稠状。分散搅拌过程为物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。 粉料投加及转移方式：正极活性材料锰酸锂和镍钴锰酸锂、导电剂炭黑、粘结剂聚偏氟乙烯（PVDF）粉料在称重、投加等转移过程，均为人工操作。球磨机、真空行星分散机均有粉料加料口，可人工间歇加料。 NMP投加方式：溶剂NMP存放在200kg密封镀锌铁桶中，加料时通过取料管定量取出，然后通过液体加料口加入分散机中，即NMP取料和投加过程都是在常温常压下进行的。 分散机料筒加热及降温方式：分散机采用夹套结构，通过冷热水循环系统对料筒进行升温、降温。 （2）负极匀浆 由于负极浆料溶剂为去离子水，因此活性材料人造石墨、粘结剂丁苯橡胶（SBR）、导电剂炭黑(C)、增稠剂羧甲基纤维素钠(CMC)粉料不需要预先干燥。 将定量的CMC粉料一次性加入，搅拌1h左右，以使CMC粉料充分溶胀、溶解，待呈糖状液体后即搅拌混合好。然后在分散机中定量加入粘结剂丁苯乳胶(SBR)，搅拌1h左右，再将定量的人造石墨、C粉料均匀分四次加入分散机中，并进行搅拌，由于搅拌粉料时会发热，为避免温度过高需对分散机料筒进行降温，使温度控制在45℃左右，搅拌时间6~8h，待浆料充分混合均匀后开启分散机真空设施，使分散机料筒内保持真空度为-0.09MPa至0.10MPa，搅拌30min左右即制成负极浆料，呈黑色粘稠状。 工艺原理：分散搅拌过程为物料机械混合过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。 粉料投加及转移方式：负极活性材料人造石墨、粘结剂丁苯橡胶（SBR）、导电剂炭黑(C)、增稠剂羧甲基纤维素钠(CMC)粉料在称重、投加等转移过程，均为人工操作。真空行星分散机有粉料加料口，可人工间歇加料。 分散机料筒加热及降温方式：分散机采用夹套结构，通过冷热水循环系统对料筒进行升温、降温。 （3）正负极浆料涂布 将制备好的正、负极浆料通过分散机出料口放料，存放在中转料桶（不锈钢桶）里，使用时通过不锈钢杯取料并加入涂布机料斗中，涂布机涂浆轮通过刀口间隙使浆料均匀的分布在涂浆轮上，然后通过辊涂将浆料涂覆在传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀的涂在各自的集电体上（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔），浆料涂覆后再进行烘干，然后收卷。涂布机利用电加热烘干极片。干燥箱分为9段，温度分别为：一段：(90±10)℃；二段：(100±10)℃；三段：(110±10)℃；四段：(110±10)℃；五段：(115±100℃；六段：(115±10)℃；七段：(115±10)℃；八段：(115±10)℃；九段：(110±10)℃。在干燥箱中，NMP和水分全部挥发，而其他物质不会分解或损失。干燥后的极片经张力调整和自动纠偏后进行收卷，供下一步工序进行加工。涂布工序完全密封，正极溶剂NMP全部挥发，通过密闭管道进入位于楼侧的NMP冷凝回收系统，NMP冷凝回收后的废液销售给原厂，实现零排放。根据生产需要，涂布机头、尾每次使用完需进行擦拭，该过程将产生废抹布。负极涂布使用去离子水作为溶剂，无废气产生。 （4）正负极压片、制片 压片：用辊压机对极片进行压实以降低极片厚度，提高电池体积利用率。 检验：检验极片，不合格品作为废极片处理，成品极片入极片仓库。 分切：根据电池形状规格，将大段极片采用自动分条机进行切割分条。 制片：分别在自动卷绕机上将极耳焊接在极片集电体上，正、负极耳均外购，正极耳是铝带材质的铝极耳，负极耳是镍带材质的镍极耳，此工序正极耳焊接采用超声波焊接机，负极耳焊接采用储能点焊机，不使用任何助剂，直接使金属相连，因此不产生焊接废气。 （5）卷绕 在正负极中间加入隔膜纸（PP）通过卷绕机卷成卷芯。 （6）点底焊 在卷芯底部装上绝缘垫片，极耳对折后将卷芯放入钢壳内，利用点焊机将负极耳焊接固定在钢壳底部。 （7）滚槽 对钢壳壳口方向进行滚槽，便于固定盖帽。 （8）激光焊接 通过激光焊接设备将正极耳与盖帽固定。本工序属低功率精密焊接，无焊接烟尘产生。 （9）烘烤 将电芯雏形放入烘箱内，在80℃、-0.08MPa条件下烘干规定时间，去除电芯在制作过程中吸入的微量水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来。 （10）注液、封口 注液：电解液通过全密闭的管道注入针筒中，针筒的另一端位于电池上部。在密闭容器里抽真空使得电芯壳体内为负压，当密闭容器内充入干燥气体后，在压力差的作用下，电解液由针筒经注液孔注入电池壳内。注液过程电解液基本上不会挥发。 封口：把盖帽和电芯本体进行机械封口。 （11）化成、分容 化成：电池在自动化成柜上充电一段时间，将电极材料激活，使正、负电极片上聚合物与电解液相互渗透。企业在常温常压下使用闭口化成方式，因此化成工序没有电解液挥发废气产生。 充电：正极LiCoO2→xLi++Li1-xCoO2+xe- 负极xLi++xe-+C6→LixC6 放电：正极xLi++Li1-xCoO2+xe-→LiCoO2 负极LixC6→xLi++xe-+C6 正极材料能吸入或解吸锂离子并含有锂离子的金属氧化物，负极材料碳素材料也同样具有吸入或解吸锂离子的能力，正负两极由两种锂离子嵌入化合物组成。电池充放电时，在正、负反复吸入或解吸的是锂离子(Li+)。 分容：即电池容量分选，按规定工艺对电池进行充放电，采用分容柜将电池容量标定出来，并按电池的实际标定容量按一定的容量差别进行分类。 （12）清洗 用自动清洗机在喷淋箱内对封口后的电池表面进行喷淋去除残留异物，清洗机自带的干燥机将清洗后的电池进行干燥。该工序产生清洗废水。 （13）套膜 通过全自动套膜机，在电池表面套上一层PVC膜。该工序产生极少量有机废气。 （14）OCV 指对电池进行检测，检测电池的内阻、电压等。根据测试结果对电池进行分选，检测工序会有少量不合格品及废电池产生，挑出电池内部存在微短路缺陷的短路电芯、低电压电芯，保障电池性能。员工将完成的电池放入筛选台，设备会自动按照要求对电池进行分档操作，经分档后的电池入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目拟建地位于零陵工业园区，目前为已建成的标准厂房，暂未引进其他工业项目，不存在现有污染和环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 (1)项目所在区空气质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中大气环境：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等；引用的数据为近3年的数据，满足要求。本项目位于永州市零陵区工业园，属于中心城区，本次评价采用永州市生态环境局发布的《2021年度永州市环境质量状况报告》中2021年永州市环境空气质量现状数据详见下表： 表3-1 2021年永州市环境空气质量状况统计表 监测 因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 42ug/m3; 70ug/m3; 60%; 达标. PM2.5; 28ug/m3; 35ug/m3; 80%; 达标. SO2; 7ug/m3; 60ug/m3; 12%; 达标. NO2; 13ug/m3; 40ug/m3; 33%; 达标. O3; 日最大8h第90百分位; 118ug/m3; 160ug/m3; 74%; 达标. CO; CO第95百分值; 1mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由表3-1可见，2021年永州市常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO监测因子的年均值浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准年均值要求，因此零陵区属于达标区。 - 特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目特征污染物环境质量现状，本次评价委托湖南中额环保科技有限公司2022年7月7日—13日对项目空气环境质量进行了监测。 监测结果见表3-2。 表3-2 大气环境现状监测结果 污染物; 评价指标; 现状浓度/（mg/m3）; 标准值/（mg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 非甲烷总烃; 平均质量浓度; 0.108-0.124; 2.0; 6.2; 达标. - 由上表可知，工程拟建地中心大气中非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值，区域环境空气质量较好。 3.2地表水环境质量现状 本项目位于湖南省永州市零陵区石山脚街道河西工业园标准厂房三期2#、3#厂房，营运时废水经预处理后进入污水处理厂进一步处理后排入潇水。项目相关地表水为潇水。本次评价引用永州市生态环境局发布的2022年1月份《永州市环境质量简报》中监测数据进行评价： 根据2022年1月份《永州市环境质量简报》环境质量摘要： （1）国控地表水质量：根据采测分离数据，老埠头、归阳镇、双牌水库、诸葛庙断面均达标。 （2）省控及其它属性地表水质量：37个地表水断面均达标。 （3）市级饮用水质量：曲河和诸葛庙断面均达标。 （4）县级饮用水质量：11个断面水质达标，2个断面第2季度的取水量为0，不予评价。 永州市境内共监测41个地表水断面，其中国控地表水断面4个，省控及其它属性地表水断面37个。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本项目标准限值进行评价，6月纳入县区考核统计的34个断面中，Ⅰ类水质断面6个，Ⅱ类水质断面28个；1-6月纳入县区考核统计的34个断面中，Ⅰ类水质断面6个，Ⅱ类水质断面28个。 以上监测断面中诸葛面断面和老埠头断面位于本项目相关地表水对应河段，由此可知，本项目相关地表水质量状况良好。 3.3声环境质量现状 为了解评价区域内的声环境质量现状，委托湖南中额环保科技有限公司于2022年7月7-8日进行了为期两天的现状监测。 (1)监测布点 本次噪声现状监测共布设了4个监测点，分别在项目拟建地边界四周，详见表3-3。 表3-3 声环境监测点位设置一览表 编号; 具体位置. N1; 项目东场界外1m. N2; 项目南场界外1m. N3; 项目西场界外1m. N4; 项目北场界外1m. (2)监测因子 等效连续A声级LAeq。 (3)监测频次 连续监测1天，昼夜各一次。 (4)监测结果 噪声监测结果见表3-4。 表3-4 声环境现状监测统计结果 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. N1; 场界东面外1米; 2022年7月7日; 54.6; 43.5. 2022年7月8日; 54.1; 44.2. N2; 场界南面外1米; 2022年7月7日; 54.8; 44.7. 2022年7月8日; 55.2; 45.1. N3; 场界西面外1米; 2022年7月7日; 54.7; 43.9. 2022年7月8日; 54.8; 43.6. N4; 场界北面外1米; 2022年7月7日; 54.2; 43.7. 2022年7月8日; 53.9; 44.0. 由监测结果表明，项目场界东、南、西、北面昼夜间噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，满足相应功能区要求。项目拟建地声环境质量较好。 3.4生态环境 本项目拟建地目前为工业园已建成标准厂房，土地开发利用程度较高，受人类活动的影响，厂区植被主要为人工绿化和杂草，区内已无大中型陆生野生动物分布。区内现有野生动物以鸟类、蛙类、鼠类等常见的小型动物为主，评价范围未发现国家重点保护动植物和古木大树分布，未发现野生珍稀濒危动物种类，无风景名胜区、自然保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目周边环境的调查，项目周边敏感目标主要是周边居民点，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。本项目主要环境保护目标详见表3-5。主要环境保护目标详见附图。 表 3-5 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 功能与规模; 地理坐标; 与厂界相对位置关系; 保护级别. 环境 空气; 坪夫桥村第七村民小组; 居住，5户; E111.572910，N26.228788; 北面，150m; GB3095-2012中二级. 坪夫桥村第二村民小组; 居住，15户; E111.577276，N26.230287; 东北，480m. 坪夫桥村永乐村民小组; 居住，约20户; E111.570401，N26.226919; 西面，230m. 声环境; 运输道路 沿线居民; 居住区; /; 道路两侧30m范围内; GB3096-2008中4a类. 水环境; 潇水“娘子岭水厂取水口下游200米至萍岛湘江汇合口处”; 大河，区域污水处理厂受纳水体; GB3838-2002中Ⅳ类. 地下水环境; 拟建地地下水; GB/T14848-2017中Ⅲ类. 土壤环境; 拟建地土壤; GB36600-2018中第二类用地筛选值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物：施工无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值；营运期工艺废气执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5和表6标准，其它执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，具体标准限值见下表。 表3-6 电池工业污染物排放标准表5部分标准 污染物 名称; 最高排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 标准来源. 非甲烷 总烃; 50; 厂房或生产设施排气筒; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中新建企业大气污染物排放限值. 表3-7 电池工业污染物排放标准表6部分标准 企业边界大气污染物任何1小时平均浓度; 污染物; 最高浓度限值mg/m3. 颗粒物; 0.3. 非甲烷总烃; 2.0. 表3-8 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、水污染物：营运期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网；清洗废水达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放标准后排入市政污水管网，再经污水处理厂深度处理。 表3-9 废水污染物排放标准 单位：mg/L 项目 评价标准; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. （8978-1996）中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; /. （GB30484-2013）表2中间接排放标准; 6-9; ≤150; --; ≤140; ≤30; -. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标值. 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。主要指标见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 4、固废：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | - 大气污染物总量控制指标 本项目营运时排放的大气污染物主要为挥发性有机物（VOCs、非甲烷总烃），产生于涂布、注液等工艺，经处理后排放总量为1.948t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--“工业行业产排污系数手册”--“384电池制造行业系数手册”中圆柱形锂离子电池行业工业废气量产生系数为85.7立方米/千瓦时-产品。本项目产品产量为9000万个锂离子电池，合计675000千瓦时，则本项目废气量为5.785×107m3/a。项目废气经处理满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）后排放，挥发性有机废气排放标准为50mg/m3。由此计算，本项目挥发性有机废气排放限值为2.89t/a。具体计算过程如下： 废气量=85.7×675000=5.785×107m3/a； 挥发性有机废气排放限值=废气量×排放标准=5.785×107×50×10-6=2.89t/a。 因此，本项目大气污染物总量控制指标为挥发性有机废气（以VOCs计）2.89t/a。 - 水污染物总量控制指标 项目营运时生活污水产生量为4080m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网，再经污水处理厂处理后排放，统一纳入污水处理厂总量控制指标，不单独分配总量控制指标。 电池清洗废水经处理后外排。项目产品产量为9000万个锂离子电池，合计675000千瓦时。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--“工业行业产排污系数手册”--“384电池制造行业系数手册”中圆柱形锂离子电池行业工业废水产生系数为5.00×10-3立方米/千瓦时-产品，则本项目工业废水量为3375m3。项目内预处理后满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值，排入市政污水管网，再经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，一级A标准中COD及NH3-N的标准限值分别为50mg/L及5mg/L。 计算得到处理后水中污染物量如下。 外排综合废水：COD=50mg/L×3375m³/a=0.17t/a NH3-N=5mg/L×3375m³/a=0.017t/a 综上，本项目总量控制指标汇总详见表3-12。 表3-12 本项目总量控制指标汇总表 单位：t/a 项目; 详细测算依据; 本项目排放量; 本次申请指标. COD; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准; 0.17; 0.17. 氨氮; 0.017; 0.017. 挥发性有机物（VOCS）; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 1.948; 2.89. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境保护措 施 | 项目租用已建成的标准厂房，施工期主要为设备安装。施工期污染主要有建筑垃圾、扬尘以及施工人员排放的生活污水和生活垃圾。 1、大气环境影响分析 1.1施工期大气污染源强 项目施工期使用车辆运入各种生产设备时会产生少量扬尘，扬尘量的大小与现场条件、管理水平及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。 1.2施工期大气环境影响分析及污染防治措施 车辆进出产生扬尘是不可避免的，但在建设期对运输的道路及时清扫和洒水抑尘，并加强施工管理，可很大程度减少扬尘的产生及对环境的影响。 2、水环境影响分析 2.1施工期水污染物源强分析 施工期间的水污染源主要为施工人员的生活污水。 生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS和氨氮等。本项目施工期间高峰时施工人员约为50人，用水量按0.08m3/人·天计，生活污水按用水量85%计算，则施工人员每天排放生活污水3.4m3。 2.2施工期水环境影响分析及污染防治措施 施工人员产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再经污水处理厂处理达标或排放，对周边地表水及地下水的影响也会很小。 3、噪声污染源分析 建设期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械造成，为点源。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露生源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。本项目施工在已有建筑内进行，各种施工机械设备运行时的噪声值在65-85dB(A)范围内。 施工车辆噪声指施工所需的建筑材料、产生的建筑垃圾等由装载车运输时产生的噪声。噪声值在75-85dB(A)。 为了避免项目施工时会对其环境产生的影响，环评建议做好以下的降噪措施。 ①降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护；按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞； ②合理安排施工时间：尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工尽量安排在日间，禁止夜间22:00-6:00施工； ③合理布局施工现场：高噪声设备分散布置，避免局部声级过高； ④运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛； 这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程中的结束，该方面污染也将消失。采取上述的环保措施后，施工活动不对周围环境的正常运行造成影响。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有装饰过程产生的废木料、废纸、废金属等，建筑垃圾产生系数约为2kg/m2，产生量约64t。 ②生活垃圾 施工期施工人员不集中安排食宿，产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑及厨余物等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，高峰期施工人员50人，生活垃圾量为25kg/d。 建筑垃圾应定点堆存，严禁乱堆乱倒。少量的生活垃圾不得与建筑垃圾混合，生活垃圾交环卫部门清运和统一集中处置，做到日产日清。避免对周围环境产生不良影响。 只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，评价认为施工期对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、环境空气环境影响分析 (1)废气源强分析 本项目原料仓库中挥发性原料主要为NMP和电解液。存放过程中，密封状态下的原料包装桶基本无原料挥发。NMP采用不锈钢槽罐车储运，使用过程和使用后都要求严格保持密封；电解液采用不锈钢吨桶包装，电解液要求全程与空气隔绝，桶上设有有快速压力接口，保证使用前后都洁净无泄漏。因此项目产生的废气主要为正极涂布废气、电解液废气、正负极配料粉尘、喷码废气、酒精等。 ①正极涂布废气-NMP废气 本项目产生的有机废气绝大部分来自于正极涂布工艺。正极涂布过程中会使用NMP溶剂，挥发产生NMP废气。项目需NMP溶剂350t/a，生产配备NMP冷凝回收装置，对烘干过程及抽真空时挥发的NMP（经管道将抽真空尾气连至NMP回收装置）进行制冷回收，回收管道在涂布机烘箱出风口处，NMP废气经回收管道引至回收装置进行冷凝回收，冷凝+水喷淋去除效率可达99.5%，最后废气经20m高排气筒P1排放。NMP排放量为1.76t/a，0.72kg/h，风量30000m3/h，排放浓度为24mg/m3，均符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）“锂离子/锂电池”非甲烷总烃50mg/m3排放标准要求。 ②电解液废气 电解液废气主要产生于注液工序中。本项目注液车间采取全封闭形式，注液工序均在手套箱内完成。注液机工作时，采用真空泵将密闭的不锈钢罩体内的空气抽出。注液机抽真空过程产生少量的电解液挥发气体，主要成分为碳酸酯类等挥发性有机物。根据行业实际生产经验，生产过程中电解液损耗量远小于0.1%，因此按保守估计，电解液损耗量0.1%进行计算，本项目需电解液510t/a，则电解液废气产生量约为510kg/a。电解液废气通过风机（2000 m3/h）引致活性炭吸附处理后经20m高排气筒P2排放，收集效率90%，活性炭吸附效率80%，则有组织排放量为92kg/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度为19.1mg/m3，符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）“锂离子/锂电池”非甲烷总烃50mg/m3排放标准要求。未经收集的废气无组织排放，排放量为51kg/a。 本项目电解液中的氟化物主要为LiPF6，在空气中受热达到70℃开始分解，本项目电解液在常温下进行注液，不会分解，且为不挥发成分，因此，注液过程不会有氟化物废气产生。 ③喷码废气 本项目电池成品加工完成后需要在外表印刷生产日期、型号等标记，使用水性油墨进行喷印，水性油墨属于低挥发性环保型油墨，其挥发性物质含量约为5%~15%，本次评价按15%计，本项目喷码水性油墨用量为0.3t/a，则喷码过程有机废气（以VOCs计）产生量约0.045t/a。由此可见，喷码废气中挥发性有机废气产生量很少，经机械换风后无组织排放。 ④正负极配料（投料）粉尘 本项目正负极配料过程中由于正负极粉体粉末状物料，因此在配料过程中会产生一定的粉尘。本项目由于采用高度自动化粉体上料、计量和输送系统，制浆全程密闭作业，粉尘产生率为原材料的万分之一，项目粉状物料年用量为2150t/a，粉尘产生量约为0.215t/a。项目于配料装置附近配备自动投料系统，真空吸尘，对粉尘进行收集，收集率约为99%，收集后的粉尘返回配料工序，未收集的粉尘无组织排放，配料无组织粉尘排放量约为2.15kg/a。 ⑤酒精 本项目化成、分容设备需定期使用酒精进行擦拭清洁，年使用量为0.5t/a，擦拭过程中使用的酒精全部挥发，通过加强厂区通风换气，可保证车间内空气质量符合《工作场所有害因素职业接触限值》的要求；本项目酒精使用量较小，对周边大气环境影响不大。 ⑥PVC热塑膜 电池包装前用PVC热塑膜进行套膜保护，避免电池短路，该过程会对PVC热塑膜进行加热，有少量VOCs挥发（以非甲烷总烃计），该工序产生的非甲烷总烃很少，加强车间通风，对周边环境影响不大。 (2)影响分析及防治措施可行性分析 （1）大气污染物排放量核算 本项目排放量核算结果如下： 表4-1 大气污染物有组织排放量核算表 污染源; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 浓度限值/（ug/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 正极涂布废气排气筒P1; 非甲烷总烃; 24000; 50000; 0.72; 1.76. 电解液废气排气筒P2; 非甲烷总烃; 19100; 50000; 0.038; 0.092. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 1.852. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 1.852. 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 电解等; 非甲烷总烃; /; GB30484-2013; 2000; 0.051. 2; 电极配料; 颗粒物; /; GB30484-2013; 300; 0.00215. 3; 喷码废气; 非甲烷总烃; /; GB30484-2013; 2000; 0.045. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.096. 颗粒物; 0.00215. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.948. 2; 颗粒物; 0.00215. （2）排放标准及达标排放分析 a、有组织废气达标排放分析 根据前文源强分析可知，生产过程中产生的非甲烷总烃经处理后排放浓度不超过《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）“表5”中的排放标准要求。 b、无组织废气达标排放分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN （不考虑地形）模型对非甲烷总烃、颗粒物的环境影响计算结果，本项目非甲烷总烃、颗粒物无组织排放的污染物最大落地浓度叠加值不超过《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）“表6”中的排放标准要求。 （3）污染防治措施 正极涂布废气经冷凝+水喷淋吸附后经20m高排气筒排放。冷凝回收系统由溶剂NMP回收主机、节能装置、智能控制系统、风管系统，水路系统组成，在涂布机开始使用前，涂布机的操作员需提前半小时通知NMP回收装置的操作员工启动冷水制冷系统，同时打开电动阀。当涂布机的抽风启动并送出热风时，同时启动循环风机（循环风机的出口温度将被设定在22～28℃之间，该温度信号将控制制冷机组的工作）。在此阶段，热风（含NMP的废气）首先进入热交换器，在此与干气进行余热交换，然后进入预冷却盘管，在此与泛气进行热交换，其后进入前冷却盘管，在此与循环水进行热交换，再进入后冷却盘管，在此与冷水进行热交换，温度降到25℃左右（以上几次热交换过程中，后两次会有大量NMP废液排出，但在前面热交换过程中也安装了NMP废液排出管线），最后进入分液罐（气体和液态分离），在罐中安装有特别的填料，能确保气体和液体进行有效分类，最终达标废气从该罐分离出来进行回收。NMP三级冷凝回收系统已在锂离子电池生产中广泛应用，该装置技术先进、成熟可靠，处理废气稳定性较好，经冷凝后的废气还含有低浓度的NMP，采用水喷淋进一步吸附处理。经三级冷凝+水喷淋处理后NMP回收去除效率可达99.5%以上，排放浓度为24mg/m3，符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）“锂离子/锂电池”非甲烷总烃50mg/m3排放标准要求。 电解液废气主要成分为碳酸酯类等挥发性有机物，采用活性炭吸附处理后经20m高排气筒P2排放，活性炭吸附效率80%，经处理后排放浓度为19.1mg/m3，符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）“锂离子/锂电池”非甲烷总烃50mg/m3排放标准要求。 (3)排污许可与自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目废气监测因子、监测布点及监测频次如下表。 表4-4 本项目废气自行监测一览表 污染物名称; 监测点位; 监测频次; 执行标准; 标准限值. 非甲烷总烃; P1排放口; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 50mg/m3. 非甲烷总烃; P2排放口; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 50mg/m3. 颗粒物; 企业边界; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 0.3mg/m3. 非甲烷总烃; 企业边界; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 2 mg/m3. 2、水环境影响分析 (1)废水产生源强分析 本项目产生废水主要为电池清洗废水、废气处理喷淋水、职工生活办公废水。 ①根据建设单位提供资料及工艺流程，正极原料含有重金属钴，正极原料搅拌桶采用抹布擦拭，不使用水洗，擦拭抹布作为危废处理，因此正极原料桶清洁不会产生含钴废水。负极原料为石墨、粘结剂丁苯橡胶（SBR）、导电剂炭黑(C)、增稠剂羧甲基纤维素钠(CMC)粉料，负极搅拌桶同样采用抹布清洁，不产生废水。 电池封口后表面会有因封口等产生的少量杂质残留，清洗时进入废水中。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--“工业行业产排污系数手册”--“384电池制造行业系数手册”中圆柱形锂离子电池行业工业废水产生系数为5.00×10-3立方米/千瓦时-产品，则本项目工业废水量为3375m3。本项目产生工业废水均为电池钢壳清洗废水，清洗废水中主要污染物为COD、磷、SS、氨氮等，产生浓度分别为244mg/L、20mg/L、500mg/L、6mg/L、21.4mg/L。项目采用化学絮凝沉淀处理，处理效率约为COD90%、磷80%、SS99%、氨氮80%，则经处理后废水中污染物浓度为COD24.4mg/L、磷0.4mg/L、SS5mg/L、氨氮1.2mg/L。 ②项目员工不在厂区内食宿，生活办公废水用水量按80L/人•d，本项目员工人数200人，生活用水量为16m3/d，排污系数取0.85，年工作天数300天，则项目生活污水排水量为13.6m3/d，合4080m3/a。职工办公生活废水中不含有重金属，主要污染物为COD、SS、氨氮，因本项目不在厂区设置食宿，废水主要为如厕废水和职工清洁废水，水质较为简单，污染物浓度较低，产生浓度分别为150mg/L、150mg/L、30mg/L，经化粪池处理后COD、SS、氨氮浓度分别为120mg/L、80mg/L、25mg/L，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。 ③正极涂布废气采用水喷淋吸附，产生喷淋废水，废水中主要含有NMP。喷淋废水循环使用，达到一定浓度后，交由NMP厂家回收。 ④本项目纯水用量为1.5m3/d，纯水机浓水产生量约4 m3/d，1200m3/a，浓水为清净下水，直接排入市政雨水管道。 (2)废水处理措施可行性分析 1)污水 ①电池清洗废水采用化学絮凝沉淀处理后排入市政污水管网，再经污水处理厂处理。 根据建设单位提供资料及工艺流程，正极原料含有重金属钴，正极原料搅拌桶采用抹布擦拭，不使用水洗，擦拭抹布作为危废处理，因此正极原料桶清洁不会产生含钴废水。负极原料为石墨、粘结剂丁苯橡胶（SBR）、导电剂炭黑(C)、增稠剂羧甲基纤维素钠(CMC)粉料，同样采用抹布清洁，不会产生废水。电池封口后表面也会有极少量因封口等产生的杂质残留，清洗时进入废水中。因此，本项目产生工业废水均为电池钢壳清洗废水，清洗废水主要污染物为SS、COD等，不涉及钴等重金属，符合园区规划“不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目”的要求。 清洗废水采用化学絮凝沉淀的方法处理，化学絮凝沉淀为当前十分成熟的水处理技术，为《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）中明确的可行技术，经处理后废水中污染物浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值以及污水处理厂的接纳要求。因此，项目清洗废水采用化学絮凝沉淀处理后可以达标排放，措施可行。 ③项生活办公废水经化粪池处理后COD、SS、氨氮浓度分别为120mg/L、80mg/L、25mg/L，满足城市污水处理厂接纳标准后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。生活办公废水达标排放，措施可行。 ④正极涂布废气采用水喷淋吸附，产生喷淋废水，废水中主要含有NMP。喷淋废水循环使用，达到一定浓度后，交由NMP厂家回收。喷淋废水不外排，措施可行。 2)排污口设置 项目外排生产废水为电池清洗废水，设置一个排污口1#。生活办公污水设置一个排污口2#。 (3)排污许可与自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017) 《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目废水监测因子、监测布点及监测频次如下表。 表4-5 本项目废水自行监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生产废水排污口1#; COD、磷、SS、氨氮、总锰、氟化物; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）. 总钴; 1次/季度. 生活办公废水排污口2#; COD、BOD、SS、氨氮; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级. 3、固体废物影响分析 (1)固废的产生及处置方式 本项目产生的固废主要有：废抹布；废铜箔、废铝箔；正负极板下角料；废隔膜、废极耳；废手套；原料包装纸箱、包装袋、包装桶；NMP冷凝回收液；生活垃圾及污水处理产生的污泥等。 ①废抹布 涂布机使用后，用抹布进行擦拭清洁，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》规定属于危险废物，交由有资质单位处置。 ②废铜箔、废铝箔 负极分切工序产生废铜箔，正极分切工序产生废铝箔。废铜箔、废铝箔产生量均按用量的0.5%计，则产生量约为废铜箔1.5t/a、废铝箔0.75t/a，共计2.25t/a。因其技术水平控制不沾染其他化学原料，为一般固废，外售综合利用。 ③正负极片下角料 正负极分切工序有边角料产生，产生量约为7.5t/a，为一般固废，外售综合利用。 ④废隔膜、废极耳 卷绕工序产生废隔膜、废极耳，产生量均按用量的0.5%计，则废隔膜、废极耳产生量约为4.5t/a，因其技术水平控制不沾染其他化学原料，外售综合利用。 ⑤废手套 注液工序产生少量废手套，产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》规定属于危险废物，编号HW49含有或直接沾染危险废物包装物、容器、清洗杂物（900-041-49），收集后委托有资质单位处置。 ⑥NMP冷凝回收液 根据项目NMP使用量及回收率计算，项目年回收NMP约348.25t/a，采用专用容器单独收集，由生产厂家进行回收处置。 ⑦废包装材料 原料包装物中，镍钴锰酸锂、锰酸锂、PVDF、NMP、CMC、SBR等涉重金属或有机物的包装物根据《国家危险废物名录》规定属于危险废物，编号HW49含有或直接沾染危险废物包装物、容器、清洗杂物（900-041-49），产生量约为0.5t/a，交由生产厂家回收处理再利用。其余原料包装物属于一般固体废物，产生量约为2t/a，外售综合利用。 ⑧污泥 污泥是指处理清洗废水将产生残渣，残渣产生量约为2.5t/a，根据废水中污染物可知，污泥属于《国家危险废物名录》中所列危险废物，名录中代码900-409-06，收集后安全暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ⑨生活垃圾 本项目劳动定员200人，生活垃圾产生量以每人每天产生0.5kg计，经核算，则生活垃圾产生量为30t/a。生活垃圾属于一般固废，收集后委托环卫部门定期清运。 本项目固废源强详见表4-6。 表4-6 本项目固废源强一览表 序号; 名称; 性状; 产生量t/a; 分类; 处置措施. 1; 废抹布; 固态; 0.1; 危险废物; 委托有资质单位处置. 2; 废铜箔、废铝箔; 固态; 2.25; 一般固废; 外售综合利用. 3; 正负极板下角料; 固态; 7.5; 一般固废; 外售综合利用. 4; 废隔膜、废极耳; 固态; 4.5; 一般固废; 外售综合利用. 5; 废手套; 固态; 0.3; 危险废物; 委托环卫部门定期清运. 6; 废包装材料（涉重或有机物）; 固态; 0.5; 危险废物; 委托有资质单位处置. 废包装材料（不涉重和有机物）; 固态; 2; 一般固废; 外售综合利用. 7; NMP冷凝回收液; 固态; 348.25; 一般固废; 生产厂家回收处理. 8; 污泥; 固态; 2.5; 危险废物; 委托有资质单位处置. 9; 生活垃圾; 固态; 30; 生活垃圾; 委托环卫部门处理. （2）一般工业固废处置措施 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)要求设置环境保护图形标志。 (3)生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集(如放置于垃圾桶)后由环卫部门统一清运。 (4)危险废物处置措施 危险废物在厂区内贮存过程中应分类进行贮存，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中危险废物贮存设施(仓库式)设计。本项目设置一间10m2的危废间，位于2#厂房1楼西北角，做好防渗、防雨、防晒、防风等措施，定期由有资质单位清运处理，做好危废管理台账，保存危废转运联单。 综上所述，本项目运营期产生的固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强及防范措施 本项目主要噪声来自搅拌机、涂布机、纸片机、空压机等生产设备运行时产生的设备噪声，各设备噪声源强值在60~75dB（A）之间。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)：根据点声源距离衰减公式： L2=L1−20lg（r2r1） 式中：L2-预测受声点声级增值，dB(A)； L1-主要噪声源的室外等效源强值，dB(A)； r-受声点距声源的距离，m， 多点源叠加 Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第 i 个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 项目工程工艺特点，主要考虑厂房的隔声、建筑物放射等因素，一般厂房隔声ΔL =10～15dB(A)，隔声处理厂房ΔL =15～20 dB(A)，围墙ΔL =5～10dB(A)。 本项目噪声源主要分布在室内，并针对各产噪设备拟采取以下噪声防治措施： a.选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备的正常运转，降低故障性噪声排放。 b.优化设备布局，各生产设备均布置在车间内，利用厂房进行隔声；合理布置厂区平面，有效利用距离衰减，减小噪声排放。 c.高噪声设备采取基础减振措施。 通过采取各种防噪措施，项目营运期东、南、西、北厂界各方向昼间和夜间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目对周边声环境影响较小。 采用噪声预测模式，综合考虑减震、隔声和距离衰减的因素，本项目取离机器设备5m处噪声最大值75dB（A）进行预测，结果为厂界噪声贡献值为31.48-35.0 dB（A）。 表4-7 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 测点位置; 噪声源强; 衰减量; 预测结果. 噪声设备至预测点厂界最近距离; 厂房隔声、基础衰减量; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准限值. 东厂界; 75; 10米; 20; 35.0; /; 35.0; 昼/夜：65/55dB(A). 西厂界; 15米; 31.48; /; 31.48. 南厂界; 15米; 35.0; /; 35.0. 北厂界; 10米; 31.48; /; 31.48. 由预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，项目建设对周边声环境影响小。 （2）自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目噪声监测布点及监测频次如下。 表4-8 污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行机构. 噪声; 四周厂界外1m; Leq(A); 1次/季度; 有资质的监测单位. 5、地下水及土壤环境影响分析 （1）污染途径 污染物从污染源进入地下水或土壤所经过路径称为地下水污染途径，地下水或土壤污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水或土壤造成污染的途径主要有：生产车间、储存仓库、排污管网、污水处理站等污水下渗对地下水或土壤造成的污染。 （2）影响分析 ①对地下水或土壤的污染影响 正常情况下，对地下水或土壤的污染主要是由于污染物下渗进入土壤或迁移穿过包气带进入含水层造成。若废水或废液发生渗漏，污染物会进入土壤且穿过包气带进入地下水，对地下水的污染大。 （3）预防措施 本项目防渗措施为：生产车间、沉淀池、污水管网、储存仓库地面采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。通过上述措施可使污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生土壤或地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤或地下水，因此项目不会对区域土壤或地下水环境产生明显影响。 6、环境风险分析 (1)评价工作等级划分 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-9确定评价工作等级。 表4-9 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 1)环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按表4-10确定环境风险潜势。 表4-10 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度E; 危险物质及工艺系统危险性P. 极高危害P1; 高度危害P2; 中度危害P3; 轻度危害P4. 环境高度敏感区E1; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境高度敏感区E2; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境高度敏感区E3; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 2)P 的分级确定 根据项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录B 确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B 中对应的临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量的比值Q： 式中：q1，q2，…，qn--每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn--每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q 值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目生产过程涉及有毒有害、易燃易爆物质主要为电解液、NMP，理化性质及危害见表4-11，贮存量及临界量如表4-12。 表4-11 项目原辅材料理化性质及危害一览表 物质 名称; 毒性识别; 易燃、易爆性识别. 特征; 识别; 特征; 燃爆极限; 识别. NMP; 口服半致死量（大鼠）：3914mg/kg；口服半致死量（小鼠）：5130mg/kg; 有毒; 无色透明液体，熔点 -24.4℃，沸点203℃ ，闪点95℃，燃点:346℃，能与水混溶，溶于乙醚，丙酮及各种有机溶剂，稍有氨味，化学性能稳定，对碳钢、铝不腐蚀，对铜稍有腐蚀性。具有粘度低，化学稳定性和热稳定性好，极性高，挥发性低，能与水及许多有机溶剂无限混溶等优点。; 易燃. 电解液; /; /; 主要成分由碳酸乙烯酯（10%）、碳酸二乙酯（10%）、碳酸甲乙酯（10%）、六氟磷酸锂（60%）组成，其中①碳酸乙烯酯分子式: C3H4O3，透明无色液体(>35℃)，室温时为结晶固体。沸点:248℃/760mmHg，243-244℃/740mmHg；闪点:160℃；密度:1.3218；熔点:35-38℃；粘度:1.90 mPa.s (40℃)。②碳酸二乙酯，无色液体，有醚味；.熔点：-43℃；.沸点：126~128℃；相对密度（水=1）：0.98（20℃）；相对蒸气密度（空气=1）：4.07；饱和蒸气压：1.1 kPa（20℃）；燃烧热：-2708.2 kJ/mol；.临界压力：3.39 MPa；闪点（℃）：25（CC）；.引燃温度：445℃；爆炸上限：11.0%；溶解性：不溶于水，可混溶于醇类、酮类、酯类、芳烃等多数有机溶剂。相对密度（g/mL,15/4ºC）：0.98043；相对密度（g/mL,25/4ºC）：0.9693；相对密度（g/mL,30/4ºC）：0.96393；闪点（ºC,开口）；闪点（ºC,闭口）：46。③碳酸甲乙酯，无色透明液体；密度（g/mL,25/4℃）：1.01； 熔点（ºC）：-14.5；沸点（ºC,常压）：107； 折射率：n20/D1.378；闪点（ºC）：23㈩溶解性：不溶于水。④六氟磷酸锂：白色结晶或粉末，潮解性强；相对蒸汽密度（g/mL,空气=1）：1.504.溶解性：易溶于水，还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙醇、碳酸酯等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。; 易燃液体. 石墨及碳黑; /; /; 熔点：3652℃； 沸点：4827℃；水溶性：不溶于水； 密度：2.25g/cmm³；化学性质不活泼，耐腐蚀,与酸、碱等不易反应。强氧化剂会将它氧化成有机酸。; 空气或氧气中加热,燃烧生成二氧化碳. 表4-12 本项目主要风险物质贮存量及临界量 物质; 本项目最大储存量（吨）; 临界量（吨）; qi/Qi. NMP; 20; --; --. 电解液; 20; --; --. 石墨; 30; --; --. 合计; --; --; --. 根据以上分析可知，该项目的环境风险潜势为I，本项目环境风险评价工作等级定为简单分析。 (2)环境敏感目标和环境风险识别 1)环境敏感目标 本项目位于零陵区石山脚街道河西工业园标准厂房三期2#、3#厂房，周边环境风险敏感性较低。本项目周边环境风险目标见表3-5。 2)环境风险识别 ①风险物质识别 本项目涉及风险物质主要为NMP、电解液和石墨。 ②风险系统识别 风险物质NMP、电解液和石墨的存储及生产使用（涂布、注液）。另外，废气、废水处理设施也存在发生环境风险的可能。 ③风险物质向环境转移途径识别 本项目的风险物质向环境转移途径主要为：风险物质NMP、电解液的泄漏；石墨等易燃物质的燃烧；废气处理设施出现故障时未经处理的废气进入环境空气；以及泄露的废水排入周边地表水，进而对地表水和地下水造成影响。 3)环境风险分析 表4-13 项目环境风险发生原因 序号; 生产场所; 主要危险; 可能原因. 1; NMP、电解液的存储仓库及生产使用车间（涂布、注液）; 泄漏; 容器损坏泄漏. 2; NMP、电解液、石墨存储仓库及生产使用车间; 火灾; 遇明火燃烧. 3; 冷凝、水喷淋和活性炭吸附设备; 废气超标排放; 设备故障. 4; 沉淀池; 泄漏; 破损泄漏. A危险原材料泄漏 NMP及电解液呈现液态，进入水体后会影响水质，污染环境，因此，一旦发生泄漏事故，需采取相应的防范治理措施，避免对周围环境产生影响。根据上表的环境风险发生原因可知，项目泄漏的发生原因为存储容器泄漏。这将导致NMP及电解液进入水体后会影响水质。建设方应采取对应的预防措施，减少泄漏事故发生概率，措施如下： ①做好场地硬化，加强日常检查，防止NMP及电解液的泄漏(含跑、冒、滴、漏)； ②做好原料仓库及生产车间防渗防漏措施； ③加强日常监测与管理，定期检查存储容器； ④建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 B火灾 NMP、电解液、石墨为已然物质，遇明火燃烧，可能发生火灾，进而产生二氧化硫、氮氧化物等污染物，污染大气环境。因此，厂区需加强管理，易燃物质储存和生产的车间禁止烟火，防止火灾发生。 C废气超标排放 项目涂布等工艺产生含有非甲烷总烃的废气，拟采用冷凝、水喷淋、活性炭吸附等措施进行处理达标后排放。一旦废气处理措施出现故障，大量含非甲烷总烃的废气会进入环境空气，污染环境空气。建设方应采取对应的预防措施，减少事故发生概率，措施如下： ①加强日常管理，定期检修设备，确保设备正常运行； ②根据前文监测计划进行废气监测； ③建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 D废水泄露 清洗废水呈液态，含有大量SS等污染物，进入水体后会影响水质，污染环境，因此，一旦发生泄漏事故，需采取相应的防范治理措施，避免对周围环境产生影响。根据上表的环境风险发生原因可知，项目泄漏的发生原因为沉淀池泄漏。这将导致沉淀池废水漏出或泄漏，生产废水进入水体后会影响水质。建设方应采取对应的预防措施，减少泄露事故发生概率，措施如下： ①做好场地硬化，加强日常检查，防止污水的泄露(含跑、冒、滴、漏)； ②做好沉淀池的防渗防漏措施，避免水土流失； ③加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放； ④建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目环境风险事故发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 4)环境风险应急预案 表4-14 应急预案要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标: NMP、电解液、石墨存储仓库及生产使用车间，废气处理设备，沉淀池，污水管道，环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应 设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 5)环境风险评价结论 表4-15 环境风险评价结论 建设项目名称; 湖南纬捷新能源科技有限公司鼎峰锂能21700锂电池生产项目. 建设地点; 永州市零陵区石山脚街道河西工业园标准厂房三期2#、3#厂房. 主要危险物质及分布; NMP、电解液、石墨存储仓库及生产使用车间. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等); NMP、电解液存储仓库及生产使用过程发生泄漏，进入地表水、土壤或地下水； NMP、电解液、石墨存储仓库及生产使用过程发生火灾，产生燃烧废气，污染环境； 含非甲烷总烃废气因除尘设备故障，超标排放进入环境空气，污染环境； 项目废水泄露后进入水体会影响水质，污染环境。. 风险防范措施要求; ①做好场地硬化，加强日常检查，防止泄露(含跑、冒、滴、漏)； ②做好原料仓库、车间、沉淀池的防渗防漏措施； ③加强日常监测与管理，加强设备检修；杜绝易燃物质接触明火；杜绝废气、废水非正常排放； ④建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。. 填表说明(列表项目相关信息及评价说明)：/. 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 7、环保投资 项目总投资100000万元，其中环保投资240万元，占总投资的0.24%，投资分项具体见表4-16。 表4-16 项目环保投资一览表 单位：万元 环保措施项目; 措施; 环保投资; 备注. 污水; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网; 5. 喷淋废水收集循环使用，定期交由厂家回收; 5. 清洗废水经化学絮凝沉淀池处理后排入市政污水管网; 15. 废气; 涂布废气采用冷凝回收+水喷淋处理后经20m排气筒排放; 60. 电解液废气采用活性炭吸附处理后经20m排气筒排放; 10. 配料工序真空吸尘，车间通风; 10. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集，定期交由环卫部门处置; 2. 废铜箔等一般固废经收集至一般固体废物暂存间; 10. 废抹布等危险废物经收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置; 30. 噪声; 基础减震、隔声; 10. 环境风险; 危险物质储存仓库和使用车间、废水沉淀池、一般固废暂存间、危险废物暂存间及周边地面防渗处理；废气处理设施定期检修; 75. 其他; 环评、编制环境管理制度与计划等; 8. 合计; /; 240. 8、“三同时”竣工验收 项目“三同时”竣工验收内容详见表4-17。 表4-17 项目“三同时”竣工验收一览表 环保措施项目; 措施; 验收内容; 验收标准. 污水; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网; 化粪池，达标排放; 《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级. 喷淋废水收集循环使用，定期交由厂家回收; 收集回用设施，不外排; /. 清洗废水经化学絮凝沉淀池处理后排入市政污水管网; 化学絮凝沉淀池，达标排放; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）. 废气; 正极涂布废气采用冷凝回收+水喷淋处理后经20m排气筒排放; 冷凝回收+水喷淋处理后经20m排气筒，达标排放; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）. 电解液废气采用活性炭吸附处理后经20m排气筒排放; 活性炭吸附+20m排气筒，达标排放; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）. 配料工序真空吸尘，车间通风; 真空吸尘设备; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集，定期交由环卫部门处置; 设置垃圾桶; 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008). 废铜箔等一般固废经收集至一般固体废物暂存间; 设置一般固体废物暂存间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 废抹布等危险废物经收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置; 设置危险废物暂存间，交由有资质单位处置，签订协议，设置台账; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单. 噪声; 基础减震、隔声; 基础减震装置. 环境风险; 危险物质储存仓库和使用车间、废水沉淀池、一般固废暂存间、危险废物暂存间及周边地面防渗处理；废气处理设施定期检修; 危险物质储存仓库和使用车间、废水沉淀池、一般固废暂存间、危险废物暂存间及周边地面防渗处理；废气处理设施定期检修; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类. 其他; 环评、编制环境管理制度与计划等; /; /. |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 正极涂布废气排放口P1 |  | 非甲烷总烃 | 采用冷凝回收+水喷淋处理后经20m排气筒排放 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） |
|  | 电解液废气排放口P2 |  | 非甲烷总烃 | 采用活性炭吸附处理后经20m排气筒排放 |  |
|  | 配料工序 |  | 颗粒物 | 真空吸尘，车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、BOD5、NH3-N | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级 |
|  | 喷淋废水 |  | NMP | 收集循环使用，定期交由厂家回收 | 不外排 |
|  | 清洗废水 |  | SS、COD等 | 经化学絮凝沉淀池处理后排入市政污水管网 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 涂布等工艺 |  | 废抹布 | 危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置 | 危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  | 注液工艺 |  | 废手套 |  |  |
|  | 原料仓库及生产车间 |  | 废包装材料（涉重或有机物） |  |  |
|  | 清洗废水处理 |  | 污泥 |  |  |
|  | 员工办公生活 |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008) |
|  | 分切工艺 |  | 废铜箔、废铝箔 | 一般固体废物暂存间暂存，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 分切工艺 |  | 正负极板下角料 |  |  |
|  | 卷绕工艺 |  | 废隔膜、废极耳 |  |  |
|  | 原料仓库及生产车间 |  | 废包装材料（其他） |  |  |
|  | NMP废气回收 |  | NMP冷凝回收液 | 收集后交由厂家回收 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好场地硬化，加强日常检查，防止污水、NMP等危险物质的泄露(含跑、冒、滴、漏)；做好NMP等原料仓库、使用车间、沉淀池和危险废物暂存间的防渗防漏措施；加强日常监测与管理，定期检修，杜绝废水非正常排放；建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 |  | 做好场地硬化，加强日常检查，防止污水、NMP等危险物质的泄露(含跑、冒、滴、漏)；做好NMP等原料仓库、使用车间、沉淀池和危险废物暂存间的防渗防漏措施；加强日常监测与管理，定期检修，杜绝废水、废气非正常排放；杜绝易燃物质接触明火；建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地生态环境保护部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：坚持可持续发展的原则；坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；坚持局部服从全局的原则；坚持法制的原则。因此，环境管理工作十分重要，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入建立现代企业管理的重要内容。 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证项目的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。在项目建设阶段严格控制高噪声设备的施工时段，保证周围村民有个清静良好的生活环境、文明施工、防止基建材料运输过程的洒、漏。 在营运过程中，建设单位应建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。对生产设施与污染处理设施的运行要设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，要求有纸质和电子台账，并保留三年。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合相关法律法规的要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设严格按照环保要求和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。