零环评〔2024〕35号

关于伍子醉生态链产业园项目

环境影响报告表的批复

- 永州伍子醉科技发展有限公司：

- 你公司关于申请批复的请示和《伍子醉生态链产业园项目环评报告表》(报批稿)及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

- 一、永州伍子醉科技发展有限公司于2020年在永州市零陵区工业园瑞兴大道南侧建设有年加工槟榔2400吨的生产线。根据市场需求及公司发展规划，拟将现有工程进行整体搬迁并升级改造。即拟投资50000万元在永州市零陵区工业园五里堆路以南、桃河塘路以西新建伍子醉生态链产业园项目。项目主要建设前工序以及后工序车间、原果保鲜库、成品仓库、综合办公楼、宿舍、食堂、机修车间、锅炉房、污水处理设备房、配套用房及其他配套设施。项目建成后全厂达到年产槟榔10000吨的生产能力。

- 根据报告表评价结论和专家评审意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意该项目建设。

- 二、项目在建设和运营过程中，须全面落实报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

- （一）落实相关政策要求。按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌。

- （二）落实废水污染防治措施。项目实行雨污分流制度，雨水通过雨水管直接进入园区雨水管网，项目生产废水经自建污水处理站处理，污水站拟采用“格栅机+集水池+精细过滤器+中和池+沉淀池+吸附水解池+酸化池+厌氧+好氧+脱色”的联合处理工艺，处理后的污水与锅炉排污水合并排放至园区污水管网，生产废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及零陵区河西污水处理厂（鹿坪污水处理厂）进水水质标准要求；生活污水单独收集后经“隔油池+化粪池”处理后排入园区污水管网，最终进入零陵区河西污水处理厂（鹿坪污水处理厂）深度处理后达标排放。

- （三）落实废气污染防治措施。营运期强化污水站臭气处理，确保污水处理站废气经废气处理设施处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准限值后，通过15m高排气筒（DA001）达标排放；项目配套建设1台15t/h油气两用锅炉，锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的大气污染物排放限值后，通过15m高排气筒（DA002）达标排放；厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中的无组织排放限值；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准限值后，通过排气筒（DA003）达标排放。

- （四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，优选低噪声设备，合理布置高噪声设备并做好高噪声设备的减振、隔声等降噪措施。场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- （五）落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集和处置，防止造成二次污染。按报告表提出的措施和要求，做好固体废物的收集与贮存。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。危险废物须严格执行国家和湖南省危险废物管理有关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范贮存、转移和处置。生活垃圾经分类收集后，交由当地环卫部门统一回收处置。

- （六）落实生态保护措施。建立健全环境管理制度，明确环境保护管理人员和职责，履行生态环境保护主体责任。做好日常环境管理工作，加强环境保护设施的运行管理，确保环境保护设施正常运行和污染物稳定达标排放。加强环境风险防范措施，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，确保项目周边环境安全。

- 三、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标SO2≤2.22t/a、NOx≤6.15t/a。

- 四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

- 五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年开工建设的，须重新报批。

- 六、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目完工后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照相关要求做好监测和信息公开。建设项目发生实际排污行为之前，应按规定办理相关排污许可手续。

- 七、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队组织开展该项目“三同时”监督检查及管理工作，建设单位按规定接受各级生态部门日常检查。

- 永州市生态环境局

- 抄送：湖南振德环保科技有限公司

- 永州市生态环境局零陵分局 2024年11月15日印发

- 2024年11月15日