- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨加工项目

建设单位（盖章）：永州市建勇环保建材有限公司

编制日期：        二零二四年十月

- 中华人民共和国生态环境部制

零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨加工项目环境影响报告表专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步完善本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析（特别是：产能、规划布局和建设要求、工艺与装备的相符性分析），核实生产设备产能、原料种类等方面与行业准入的匹配性。 | P4 已进一步完善本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 P6已核实生产设备产能、原料种类等方面与行业准入的匹配性。 |
| 2 | 进一步细化项目由来，明确运营期限。调查项目目前已建成设施，核实需要完善的相关内容，明确施工周期。细化项目建设内容，核实生活废水去向，核实产品方案等。 | P7 已进一步细化项目由来，已明确运营期 P8表2-1 已细化项目建设内容 P10已核实生活污水去向 P10已核实产品方案 |
| 3 | 核实项目生产工艺流程及产污环节，并应与主要生产设备对应，据此核实污染物产排情况。 | P11已核实生产工艺流程及产污环节，并对应的生产设备 P12已核实污染物产排情况 |
| 4 | 细化项目区生态环境现状调查，核实环保目标分布情况。 | P17 已细化项目区生态环境现状调查 P16 已核实表3-3环保目标 |
| 5 | 完善大气环境影响分析，细化环保措施和环境管理要求，尤其注意：车辆清洗要求；原料、产品规范堆放；废水（含初期雨水）的收集及处理；固废暂存场的规范化建设及各类固废的合理利用；有效的噪声治理措施；规范化的标志牌。 | P24已强化大气环保措施可行性分析 P26-27 已完善废水的收集及处理 P30-31已完善固废暂存场的管理要求 P29已完善有效的噪声治理措施 P34-35规范化标志牌 |
| 6 | 核实项目环保投资；完善环境监测计划和“三同时”竣工验收一览表，强化环境保护管理要求，对生产设施与污染处理设施的运行要设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，要求有纸质和电子台账，并保留三年 | P36已核实项目环保投资 P25已完善废气环境监测计划 P30 已完善噪声环境监测计划 P38已完善表5-2 “三同时”竣工验收一览表 P34-35已强化环保管理内容，要求有纸质和电子台账，并保留三年 |
| 7 | 补充完善相关附图附件。 | 完善附图3 环境敏感目标分布图 |

- 目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	40

附表	41

建设项目污染物排放量汇总表	41

附件

附件1 委托书

附件2  营业执照

附件3  用地租借协议

附件4 成交确认书

附件5加工处置协议

附件6检测报告

附件7 责令改正危废行为决定书

附件8 评审意见及专家签到表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 敏感点分布图

附图4 现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张政华 | 联系方式 | 18169228989 |
| 建设地点 | 湖南省永州市零陵区黄田铺镇晓山河村竹头组 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：111°28′23.530″，纬度：26°14′2.931″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30中的56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303、建筑用石加工 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：2024年5月建设碎石生产线，2024年8月进行行政处罚，企业主动办理环评手续停产至今 | 用地（用海） 面积（m2） | 23331 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目利用零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨加工成碎石，石粉，属于非金属矿物制品业，不属于限制、淘汰类建设项目，属于允许类。 综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于湖南省永州市零陵区黄田铺镇晓山河村竹头组，利用零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨加工成碎石、石粉，预计八个月内完成，为临时工程，本项目完成后建设稀土渣库。 本项目建设符合国家产业政策；符合国家和区域主体功能区划、生态功能规划、生态环境保护规划；符合永州市《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》。项目周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、地质灾害危险区、生态功能保护区、生态脆弱区等区域。本项目位于永州市零陵区黄田铺镇晓山河村竹头组，不涉及生态红线。 根据现状调查，项目区有一定的环境容量，在严格执行本评价提出的污染防治措施的前提下，各污染物能够妥善处置，做到达标排放，不会改变区域环境功能，对周边居民影响小，环境影响可接受。 从总体来说，项目选址合理。 4、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理”，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”约束要求，对本项目进行“三线一单”符合性进行分析。 ①生态保护红线 本项目位于永州市零陵区黄田铺镇晓山河村竹头组，位于稀土产业园内，不属于生态保护红线内。因此，本项目的建设符合生态红线要求。 ②与环境质量底线相符性分析 根据零陵区环境质量通报中2023年1-12月永州市市环境空气污染物的基本污染物浓度情况，项目所在区域为环境空气质量不达标区，PM2.5占标率是102.9%，项目所在区域环境空气属于不达标区。超标原因分析：1、重污染天气应急减排不到位；2、烟花爆竹燃放管控不到位。地表水环境满足相应的环境功能区划要求。 项目对破碎和产品堆场在车间内进行，产生的粉尘经喷雾降尘处理后排放；初期雨水经沉淀处理后，回用于洒水抑尘；洗车废水经收集沉淀后，回用于洗车；固体废弃物均采取了有效的处理、处置和利用措施，不会造成二次污染；噪声设备经合理分布、有效治理后，对周边环境影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。本项目在采取评价提出的污染防治措施前提下对区域环境影响不大。 因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 ③与资源利用上线的相符性分析 本项目运行过程中消耗水、电。水、电的消耗量较区域总量来说，占比小；项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不占用基本农田等，不会突破区域的资源利用上线。 ④与生态环境准入清单分析 经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 根据永州市《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号），本项目所在单元名称黄田铺镇，环境管控单元编码ZH43110230001，属于一般管控单元。 表1-1 永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见 管控维度; 清单中管控要求; 本项目符合情况; 符合性结论. 空间布局约束; (1.1）畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。 - （1.2）锰矿采矿场周边距居民居住地、饮用水源地、农田、河道250m以上，距山塘、水库150m以上。; 不涉及畜禽养殖、锰矿开采。; 符合. 污染物排放管控; (2.1）新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。; 不涉及畜禽养殖; 符合. （2.2）所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。; 不涉及养殖业; 符合. （2.3）禁止露天焚烧秸秆; 不涉及露天焚烧; 符合. （2.4）黄田铺镇、梳子铺乡：矿山尾泥、废水必须排入经过验收合格的废泥库内，并严格按照尾矿库安全监管规定对废泥库进行安全监管，确保废泥库安全，确保废水不外排。废渣必须进行安全处理并填埋。尾矿库应按规定封场。; 本项目为零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生灰岩矿资源47.1万吨加工，不涉及采矿，不产生废渣。; 符合. 2.5矿山开采应严格落实各项环境保护和水土保持措施; 不涉及矿山开采，本项目严格落实各项环境保护和水土保持措施; 符合. 环境风险防控; (3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 本项目严格落实开发区的相关要求，加强厂内环境风险防控。; 符合. 资源开发效率要求; (4.1）能源： 实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于1%，含灰量大于 20%的燃煤。; 不涉及燃煤。; 符合. 综上，项目符合永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见。 - 4、项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的符合性分析 根据湖南省经济和信息化委员会文件《湖南省砂石骨料行业规范条件》湘经信原材料[2018]10号相关的要求，本项目与该规范符合要求如下表： 表1-3与《湖南省砂石骨料行业规范条件》要求对照表 规范要求; 本项目; 符合要求与否. （1）规划布局和建设要求. 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。; 本项目属于新建项目，由上文分析，本项目符合国家及当产业政策，本项目为临时工程，预计8个月完成。原料来源于零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产的的灰岩石，不涉及采矿。; 符合. 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件; 本项目为临时工程，预计8个月完成。原料来源于零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的的灰岩矿，不涉及采矿。无须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。; 符合. 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目地选址位于永州市零陵区黄田铺镇晓山河村竹头组，为临时工程，预计8个月完成。不涉及爆破。不位于严禁区。; 符合. （2）工艺与装备. 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的的灰岩矿资源47.6万吨，2024年6月在永州市公共资源资源交易中心公开竞拍，由唐锋竞得。本项目为临时工程，预计8个月完成。项目完成后建设零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）。; 符合. 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合 GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设各。 生产工艺及设各配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设各，推广应用自动化 (智能化制造技术）。; 本项目破碎工序在车间内进行，采样干法生产工艺，配套降尘室，喷雾抑尘。项目生产线及产品技术指标均符合GB51186中相关要求，项目设备不属于淘汰类，生产采用全自动化设备及工艺，能灵活调整砂石成品级配及石粉含量。; 符合. （3）质量管理. 机制、天然砂石骨料质量应符合 GB/T14685《建设用卵石、碎石》、 GB/T14684《建设用砂》等标准要求。; 项目砂石质量严格按GB/T14685《建设用卵石、碎石》、 GB/T14684《建设用砂》标准要求生产; 符合. 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。; 项目原料堆存及成品堆存区分区划分，做到了各类产品分类堆放和销售; 符合. （4）环境保护与资源利用. 砂石骨料企业应制订相关环境保管理体系文件和环境突发事件应急预案等。机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合 GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合 GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目为临时工程，预计8个月完成。本项目按要求制定相关环境保护管理体系文件及突发性环境应急预案，粉尘排放符合GB16297中无组织排放限值要求，本项目不涉及矿山开采；项目生产线通过消声、减振、隔振等措施后，厂界噪声符合GB12348中2类标准限值要求；本项目生活污水经收集处理后用于绿化，初期雨水经沉淀处理后回用于降尘，不外排；洗车废水经收集处理后回用于洗车，不外排。本环评要求项目配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式 ，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 不涉及矿山开采，生产过程中筛分的不合格砂石返回破碎，做到了综合利用。本项目原料来源于零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的的灰岩矿资源，实现了资源综合利用。; 符合. 综上，项目符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、项目由来 永州市建勇环保建材有限公司于2024年9月注册，位于永州市零陵区黄田铺镇晓山河村竹头组，经营范围：建筑用石加工；建筑装饰材料销售等。湖南中稀环保科技有限公司渣库（一期）建设场地平整后产生47.1万吨灰岩矿资源，2024年6月由永州市零陵区自然资源局于永州市公共资源交易中心公开竞拍，由唐锋竞得。2024年10月唐锋委托永州市建勇环保建材有限公司对灰岩矿资源进行加工，永州市建勇环保建材有限公司对2024年对平整场地产生的47.1万吨灰岩矿资源进行加工处置，预计8个月内完成。借用湖南中稀环保科技有限公司闲置场地对灰岩矿进行加工处置，本项目完成后建设中稀环保渣库（一期）。2024年8月执法部门接举报并对现场检查，“存在未批先建行为，办理环评手续，责令拆除设备，恢复原状”（附件6）。企业主动办理环评手续并停产至今。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的有关规定，项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”“56砖瓦、石材等建筑材料制造303中”“建筑用石加工”，需编制环境影响报告表。 永州市建勇环保建材有限公司委托湖南振德环保科技有限公司承担“零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨加工项目”的环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等文件的要求，环评项目组经现场踏勘、调研及监测，收集了与本项目相关的技术资料及区域环境质量现状情况，在工程分析的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表。 ## 2、建设项目概况 项目名称：零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生灰岩矿资源47.1万吨加工项目； 建设单位：永州市建勇环保建材有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：永州市零陵区黄田铺镇晓山河村竹头组； 总投资：300万元。 ## 3、项目建设内容及规模 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 建设项目; 具体建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 封闭车间，包含给料区、破碎区、筛分区等，占地面积5975m2。; 筛分、破碎区进行了封闭，其他需新增. 储运工程; 原料堆场; 封闭堆场，占地面积约2000m2; 新建. 成品堆场; 封闭堆场，遮盖，占地面积约4000m2; 新建. 公用 工程; 供水; 自来水供给。; 已建. 排水; 本项目不产生生活污水。初期雨水经收集沉淀后用于降尘；洗车废水经处理后回用于洗车。生活污水经收集处理后用于绿化; 新建. 供电; 电网提供。; 已建. 环保 工程; 废水; 初期雨水经收集沉淀后用于降尘；洗车废水经处理后回用于洗车。生活污水经收集处理后用于绿化。; 新建. 废气; 破碎粉尘：封闭车间，降尘室，喷雾抑尘；; 封闭工序，喷雾抑尘已建，其他新建. 筛分粉尘：封闭车间；; 已建. 装卸粉尘：洒水抑尘；; 已建. 堆场粉尘：封闭车间，喷雾抑尘等；; 喷雾已建，其他新建. 装卸粉尘、运输粉尘：洒水抑尘。; 已建. 噪声; 采取消声、减震等措施。; 已建. 固废; 生活垃圾分类收集后委托环卫部门处理；; 已建. 粉尘（石粉）收集后外售；; 新建. 沉渣收集后用于周边铺路；; 新建. 废润滑油、废机油更换后由厂家带走，不在厂内贮存。; 还未实际产生. ## 不在厂内食宿，租赁中稀环保的办公楼作为生活办公，厂区有临时办公区。 ## 4、项目主要设备 项目主要设备详见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 料斗; 6米*4.3米料口; 台; 1. 2; 给料机; 6米*1.3米; 台; 1. 3; 重型锤破机; 1615型; 台; 1. 4; 输送带; 1.2米输送带; 条; 1. 5; 振动筛; 7米*2.2米; 台; 1. 6; 回笼带; 0.8米输送带; 条; 1. 7; 反击式破碎机; 1210型; 台; 1. 8; 回笼带; 0.8米带; 条; 1. 9; 上筛带; 1米输送带; 条; 1. 10; 振动筛; 7米*2.4米; 台; 1. 11; 1-3带; 0.6米输送带; 条; 1. 12; 1-2带; 0.8米输送带; 条; 1. 13; 0.5带; 0.6米输送带; 条; 1. 14; 石粉带; 0.8米输送带; 条; 1. 15; 挖机; /; 台; 3. 16; 铲车; /; 台; 3. 17; 运输车; /; 台; 6. 18; 炮雾机; /; 台; 2. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目所采用设备不属于淘汰设备。 ## 5、原辅材料使用情况 本项目主要原辅材料消耗情况见下表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 运行期用量（t）; 形态; 来源. - 1; 灰岩; 47.1万; 固态; 稀土产业园渣库（一期）场地平整产生的灰岩资源. 能源. 1; 新鲜水; 运行期内1200m3; /; 市政供水. 2; 电; 16万kW·h/a; /; 市政供电. 灰岩理化性质： - 灰岩：俗称石灰岩，是一种沉积岩，主要由方解石构成，有时含有白云石、粘土矿物和碎屑矿物，有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色，硬度一般不大，与稀盐酸反应剧烈。结构较为复杂，有碎屑结构和晶粒结构两种。碎屑结构多由颗粒、泥晶基质和亮晶胶结物构成。颗粒又称粒屑，主要有内碎屑、生物碎屑和鲕粒等，泥晶基质是由碳酸钙细屑或晶体组成的灰泥，质点大多小于0.05毫米，亮晶胶结物是充填于岩石颗粒之间孔隙中的化学沉淀物，是直径大于0.01毫米的方解石晶体颗粒；晶粒结构是由化学及生物化学作用沉淀而成的晶体颗粒。 - 本项目所用的原料全部来自零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的47.1万吨灰岩矿，经过公开竞拍得到，不属于非法资源。 ## 6、产品方案 本项目产品方案见下表 表2-2项目产品及产量 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 碎石（0.5cm、1-2cm、1-3cm型号）; 万吨; 36. 2; 石粉; 万吨; 11.099. ## 7公用工程 （1）给水 租赁中稀环保的办公楼作为生活办公区，不在厂内食宿，厂区内有临时办公区。 除尘用水来源于当地自来水供水。 1）除尘用水 在破碎、筛分工序，堆场设置炮雾机，类比同类型生产企业，用水量约为5m3/d（1200m3/运行期）。雾化喷淋水在使用过程中全部挥发或被物料带走损耗，无废水产生。 2）洗车用水 运行期内车辆冲洗用水量为4710m3，项目洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车工序，定期清掏沉淀池污泥。 - 初期雨水：本项目初期雨水1232.1m3，沉淀处理后用于除尘。 - 生活用水：本项目定员20人，用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）：每人用水定额按38m3/人·a计（0.10m3/人·d），预计8个月内将场地内灰岩工处置完。则生活用水量为为2m3/d（480m3/a）。 （2）排水 本项目生活污水经收集后用于绿化。初期雨水经沉淀处理后回用于抑尘，不外排。洗车废水经收集处理后回用于洗车，不外排。 （3）供电 项目电源主要为380/220V电网直接供电，由当地供电所供给。 ## 8、劳动定员与工作制度 本项目为稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨加工处置，为临时项目。项目定员工20人。采用1班工作制，每天工作8小时，预计8个月（约240天）内将灰岩矿资源加工处置完。 9、总平面布置 本项目由原料堆场、加工区、成品堆场组成。本项目原料为稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨，堆放于西北面；加工区由西北往东南侧分别为进料、一级破碎、二级破碎、振动筛。成品堆场位于西南侧。 从总体上看，总平面布置布局整齐，功能区分明确，使用方便，物流便捷，因此本项目的总平面布置基本合理。 具体详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 图2-1施工期工艺流程图 施工期主要涉及到以下几个方面： （1）基础工程施工，土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）等。 （2）主体工程施工，包括生产车间、堆场等施工。 场地平整及基础开挖过程主要施工机械为挖土机和推土机，污染源以施工噪声为主，同时产生洗车废水和施工扬尘，雨天时可能会引起水土流失。 基础施工过程主要施工机械为打桩机、砼泵、砼喷射机，污染源以施工噪声和建筑垃圾为主，同时还有洗车废水和施工扬尘产生。 本项目预计1个月完成，施工时间短，施工完成后，污染随即消失。 二、营运期工艺流程及产污环节 碎石生产工艺流程如下 图2-2 碎石生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： 使用料斗将片石转运至给料机中，由给料机均匀地送进重型锤破机进行粗碎，粗碎后的石料由进行一级振动，筛分1-3cm碎石，进入成品堆场。较大的由输送带输送到反击式破碎机进行进一步破碎；细碎后的石料由胶带输送机送进二级振动筛进行筛分，筛分出几种不同规格的石子，满足粒度要求的石子由上筛带输送往成品料堆；不满足粒度要求的石子由回笼带输送到反击式破碎机进行再次破碎，形成闭路多次循环。成品粒度可按照用户的需求进行组合和分级。筛分出的石粉，由石粉带输送至石粉堆场。 主要污染工序详见表2-5。 表2-5 项目主要污染物来源一览表 项目; 污染来源; 主要污染物; 处理措施. 废水; 生活污水; CODCr、氨氮、SS等; 收集处理后用于周边绿化. 初期雨水; SS等; 经沉淀处理后回用于降尘. 洗车废水; SS等; 经沉淀处理后回用于洗车. 废气; 破碎等工序; 粉尘; 封闭车间，喷雾降尘. 筛分等工; 粉尘; 封闭车间. 运输; 粉尘; 洒水抑尘. 装卸; 粉尘; 洒水抑尘. 堆场; 粉尘; 封闭车间内进行，喷雾降尘. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 减振等措施. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 收集后环卫部门统一处置. 破碎、筛分等工序; 粉尘（石粉）; 收集后外售. 生产过程; 废机油，废润滑油; 废机油、废润滑油由更换厂家更换后带走。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨进行加工，预计8个月内加工处理完。场地内不存在遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1环境空气质量现状 （1）项目所在区空气质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。为了解项目所在区域的环境空气质量达标情况，本评价引用零陵区生态环境局发布的2023年连续一年的大气环境质量状况监测数据，引用的数据为近3年的数据，满足要求。区域环境空气质量现状评价见下表： 表3-1 2023年零陵区环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 80.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 年8h平均质量浓度; 128; 160; 80; 达标. 根据上表可知，2023年常规大气污染物中PM10、SO2、NO2、CO年平均值、O3日最大8h平均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准要求。PM2.5占标率是102.9%，项目所在区域环境空气属于不达标区。 超标原因分析：1、重污染天气应急减排不到位；2、烟花爆竹燃放管控不到位。 应对措施：强化重污染天气防范和应对，全力加强烟花爆竹燃放管控。 在采取上述措施后环境空气质量将得到明显改善，零陵区将恢复到达标区。 （2）其他污染物环境空气质量 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边范围内的现有监测数据。 本项目大气环境污染涉及的特征污染物为TSP。 本次环评引用《零陵高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中湖南乾诚检测有限公司于2023年6月8日—14日对晓山河村竹头组进行环境空气现状监测。晓山河村竹头组位于项目西侧290米。处于本项目周边5km范围内，引用数据可行。 ①监测点位 晓山河村竹头组，位于项目西侧290米。 ②监测时间、频次和采样方法 于2023年6月8日~14日对晓山河村竹头组进行了采样，连续监测7天。采用《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）检测方法。监测点位于主导风向下风向。监测点位、监测时间、监测频次、检测方法满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》中的要求。 ③监测结果分析 表3-2 环境空气现状监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 采样时间及检测结果; 标准值. 晓山河村竹头组; TSP（日均值）; 0.065~0.072; 0.3. 根据表3-2可知，项目所在区域监测期间监测因子TSP可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求。 3.2地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据永州市生态环境局发布的2024年7月份《永州市环境质量简报》永州市地表水环境质量状况如下： 2024年7月份考核永州市的52个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面9个、Ⅱ类水质断面43个。 Ⅰ类水质断面9个：岭脚村、紫良乡野狗岭、涔天河水库上游1000米、江华县水厂 (鱼塘坡)、大坪坳水库(江永县水厂）、水市水库、所城、蓝山县水厂(汇源源峰村)、金陵水库。 Ⅱ类水质断面43个：大夫庙、港子口、归阳镇、紫水河入湘江口、黄沙村、井塘乡马江口村、双牌水库、诸葛庙、祥霖铺镇桐溪尾村、曹家滩、江边院子、白水入湘江口、车头桥、纱帽岭村、黄沙湾、湘江伍家组、老埠头、曲河、黄阳司、茅竹镇滴水、浯溪水厂(杨梅岩)、祁阳观音滩、普济桥、珠山镇蒿草塘村、码市、东西河汇合处、道县水厂、东洲山、江村镇江村渡口、双牌县饮用水源地、五里牌、异蛇山庄、南津渡水厂、蚣坝河入潇水口、宜江入潇水口、仁和坝、宁远县水厂、泠江入宁远河口、柑子园镇周邝村、祁水入湘江口、黄花河入白河口、候背电站、大历县村。 永州市内所有断面均满足相应标准要求，项目所在区域地表水环境质量良好。 ## 3.3声环境质量现状 根据现场踏勘可知，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。 3.4、土壤、地下水环境质量现状及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中要求，“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” ## 本项目主要污染物主要为粉尘，不涉及土壤、地下水环境的污染途径，且项目厂界外500米范围内也不存在地下水、土壤保护目标，因此不开展土壤、地下水环境现状调查。 ## 3.5生态环境 本项目选址位于永州市零陵区黄田铺镇晓山河村竹头组，本项目占地为零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地，本项目原料为场地平整后产生的灰岩石。 经调查，不涉及东安县生态保护红线；周边无风名胜区、森林公园、湿地公园、自然保护区；不在水土流失严重等生态脆弱区域范围内；不在国家公益林地和省级公益林地规划区内项目评价区域内未发现野生的珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。 综上所述，本项目所在地受人类活动的影响，区内已无大中型陆生野生动物分布。区内现有野生动物以鸟类、蛙类、鼠类等常见的小型动物为主，评价范围未发现国家重点保护动植物和古木大树分布，未发现野生珍稀濒危动物种类，无风景名胜区、自然保护区，本项目的存在，对周边生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标详见表3-3。 表3-3 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 环境空气; 111.471163; 26.233251; 居民; 晓山村竹头组9户（约27人）; GB3095中二级; 西侧; 160米. 111.472005; 26.238331; 居民; 晓山村众头组30户（约120人）; 北侧; 380米. 声环境; 项目厂界50m范围内无环保目标; GB3096-2008 2类; /; /. 地表水环境; /; 白云溪; 农业用水; GB3838-2002Ⅲ类; 南侧; 170米. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物排放标准 施工期和运行期厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-4 企业边界（无组织）大气污染物浓度限制 序号; 污染物项目; 限制; 单位; 标准名称及类别. 1; 颗粒物; 1; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （2）污水排放标准 本项目生活污水经处理后用于绿化，不外排，初期雨水经收集后回用于除尘；洗车废水经收集处理后回用于洗车，无废水外排。 （3）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的2类标准。 表3-5《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 执行标准和级别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 2类; GB12348-2008中2类标准; 60; 50. （4）固体废物排放标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2024)；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：生活污水经处理后用于绿化，不外排；初期雨水处理后回用于生产，不外排；洗车废水经收集处理后回用于洗车，不外排。故本项目不设置废水总量控制指标。 废气：本项目无二氧化硫、氮氧化物等产生，无废气总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废气 （1）施工扬尘 为了减轻对周边环境影响，本项目施工扬尘控制措施具体如下： - 场地周围设2m高硬质密闭围挡，规范施工场地进出口。出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫。 - 2）在工地建筑结构脚手架外侧设置防尘布或不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘布（网）应先安装，顶端应高于施工作业面2m以上。 3）在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确保洁制度，包括洒水、清扫方式、频率等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气拆迁、土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 4）所有粉料建材必须用防尘布覆盖或使用料仓密闭存放。易产生扬尘的砂石等散体材料，设置高度不低于0.5m的堆放池，并用防尘网覆盖。 5）场地出口处应设置洗车平台，洗车作业地面及进出口路段须硬化，宽度应大于5m，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。根据施工扬尘影响情况划定施工单位工地周围保洁责任区范围，一般设在施工工地周围20m范围内；工地出入口外铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 6）严格落实施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施：即建筑施工工地围挡100%、路面硬化100%、洒水压尘100%、裸土100%覆盖、进出车辆100%冲洗、渣土实施100%密闭运输、建筑垃圾100%规范管理、非道路移动机械尾气排放100%达标。 （2）因此，施工期施工期间废气对周边大气环境质量影响小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失 二、施工废水 项目施工现场不集中安排住宿，均为当地人员，不在现场食宿。施工期废水主要为施工作业废水。 （1）施工作业废水施工作业废水主要为施工车辆清洗废水。为减轻环境污染，施工车辆在离开工地前需对车身、轮胎等进行清洗，产生的清洗废水污染因子主要为SS，浓度为800~1000mg/L。项目施工工地应建立完善的排水系统，工地边界设置排水明沟，并建设临时沉砂池和集水池，施工作业废水经沉砂池澄清后循环使用，回用于施工场地洒水抑尘、施工车辆清洗。 此外，由于项目施工开挖表土等原因，扰动了表土结构，使土壤抗蚀能力降低，降雨时裸露的土壤极易产生水土流失，须进行有效的防治，建设单位应采取如下措施： ①项目场地在土地平整时，应对开挖的土石方采取临时措施进行防护，尽量减少临时堆放时间。若需要长时间堆放，须在堆土、堆料四周设置围挡，并用防水编织布覆盖。 ②在施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时施工场地不出现大量的水土流失。 ③制定土地保护计划，项目建成后加强地面硬化和绿化，区域内应无裸露地面。 三、施工噪声 施工期噪声源主要为施工机械和运输车辆、施工作业。施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机等，多为点声源。运输车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声，多为瞬间噪声。施工期噪声特点是间歇或偶发性，并具备流动性，噪声值较高。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工场界的噪声标准是昼、夜间分别不超过70dB（A）、55dB（A）。 为了减轻本项目施工期噪声对周边居民点的影响，应采取以下控制措施： ①在施工场地周围设密闭实体围挡或隔声屏障，围挡高不少于 2.5m； ②合理安排施工时间，夜间停止施工，高噪声施工如挖地基，利用寒假进行，避开上课时间。其他施工和装修时间严格限制在每日6点至22点，同时中午12点至14点停止施工； ③加强施工期管理，合理安排施工工序，合理进行施工平面布置，使高噪声施工设备尽量远离居民点； ④采用低噪声施工机械，对施工机械定期维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围； ⑤运输车辆要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。虽然施工期间的噪声将对周边声环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之消失。 四、施工固废 项目施工现场不集中安排住宿，均为当地人员，不在现场食宿。本项目施工期间的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 ①建筑过程中建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。建筑垃圾主要为施工中的下脚料。本项目施工产生的建筑垃圾中金属废料、废包装材料可外售相关单位综合利用。 ②施工场地应当专门设置集中堆放建筑垃圾的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的土方，应采取围挡、遮盖等防尘措施，堆放场地应远离居民住宅区、社会公共活动区等主要环境敏感保护目标。 （2）生活垃圾 本项目施工场地高峰期进场10人，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，则建设施工期生活垃圾产生量为5kg/d（整个施工期产生150kg）。收集后环卫部门统一处理。 因此，本项目施工期固体废物均能合理处置，对外环境的影响较小。 随着工程施工完成后，污染随即消失。对周边环境的不利影响极小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）废气污染源强核算 （1）破碎、筛分工段产生的粉尘 项目破碎筛分工序将产生少量粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，砂和砾石在破碎和筛选过程中无控制措施情况下的产污系数：破碎和筛选过程中粉尘产生量为0.05kg/t（破碎料），本项目碎石生产线灰岩用量为47.1万吨，运行期内破碎、筛分过程粉尘产生量约23.55t（12.27kg/h）。 本项目破碎、筛分生产线布置在封闭厂房内，破碎在通过水喷雾降尘，配置降尘室，降尘效率可达80%，则运行期内粉尘排放量为4.71t（2.45kg/h）。 （2）装卸粉尘 在用挖掘机、铲车装卸时会产生粉尘污染，如果料斗举得过高或风速较大时，粉尘产生量较大。其中，铲装作业时作业面较大，作业时间相对较长，装卸高度相对较高，扬尘产生量较大；装载机在卸料口卸料时作业面较小，作业时间相对较短，产尘量相对较少。因此矿石装卸过程产生的扬尘主要是铲装作业扬尘。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)挖掘推矿、铲装时，产生的粉尘量约为0.01kg/t(矿石)，因此本项目运行期取值为灰岩矿47.1万吨。因此，本项目运行期内在铲装过程中无控制措施下粉尘产生量约为4.71t（2.45kg/h）。挖掘、铲装粉尘粒径小的不易沉降的粉尘占比较小，其场界外粉尘的排放量比较小，采取洒水降尘进行控制，并规范装卸作业，尽量降低装卸落差，除尘效率可达70%，项目运行期间装卸过程粉尘排放量为1.41t（0.73kg/h）。 （3）堆场粉尘 本项目的产品在工业场地内的产品堆场临时堆放，产品的堆放等过程会产生扬尘污染，为无组织形式排放。根据《工业逸散性粉尘控制技术》中粒料加工的相关内容，在粒料堆放时颗粒物(TSP)产生量为0.0006kg/t·产品，则本项目产品堆放过程中粉尘产生量为0.28t/a（0.15kg/h）。产品堆场进行全封闭，内设置洒水喷雾器，产品在堆场内堆放时进行喷雾降尘，有效降低粉尘的产生；采取了这些降尘措施后降尘效果一般可控制在80%，运行期间产品堆场粉尘排放量为0.056t（0.029kg/h）。 （4）运输扬尘 项目的运输工具为汽车，场内道路多为碎石路面，因此汽车在厂内转运石料的过程中不可避免会产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。 车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按如下经验公式计算： 式中:Qi—汽车行驶时的扬尘，kg/km∙辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2，项目取0.2kg/m2。 项目矿区运输主要是将经矿石运到破碎地，距离较短，平均距离约100m，平均车速为15公里/小时，每辆车装料时汽车重量按，自重按20t计，汽车满载行驶时的扬尘为0.329kg/km·辆，汽车空车行使时的扬尘0.16kg/km·辆。本项目日产矿石2000t/d，每天需运送约100趟，则运行期间汽车运输扬尘产生量为0.0048t(0.0025kg/h)。 为本次环评要求建设单位加强对运输过程粉尘量的控制，限制车辆在场内行驶的速度，加大对路面的清扫和洒水频率，以降低路面扬尘的产生量，除尘效率可达70%，则汽车运输扬尘排放量0.0014t/a（0.00073kg/h），以无组织形式排放。 为减少本项目粉尘无组织排放影响，结合《湖南省大气污染防治条例》的相关要求，本环评建议建设单位采取以下措施： a、硬化道路地面，防止渗漏，定期洒水，保持料堆表面湿度及地面清洁，抑制粉尘产生； b、装卸时应减少卸落高差并采取喷淋洒水抑尘； c、车辆运输过程中要加盖帆布，卸料尽量减少落差；散装运输车辆应实行封闭式运输。 （二）废气排放环境影响分析及技术可行性分析 （1）破碎、筛分工段产生的粉尘 破碎、筛分工序在封闭车间内进行，设置降尘室收集粉尘，再通过水喷雾降尘，排放方式为无组织排放，运行期内粉尘排放量为4.71t（2.45kg/h），措施可行。破碎、筛分工序对周边环境影响可接受。 （2）装卸粉尘 本项目在非雨天的采取洒水，保持一定的湿度，可有效抑制粉尘产生。采取“洒水抑尘”措施后，运行期内在挖掘、铲装等过程粉尘排放量为1.41t（0.73kg/h），措施可行。装卸工序对周边环境影响可接受。 （3）堆场粉尘 产品堆场在封闭车间内，内设置洒水喷雾器，产品在堆场内堆放时进行洒水抑尘，有效降低粉尘的产生；采取了这些降尘措施后降尘效果一般可控制在80%，产品堆场运行期内粉尘排放量为0.056t（0.029kg/h），措施可行。堆场粉尘对周边环境影响可接受。 （4）运输扬尘 限制车辆在场内行驶的速度，加大对路面的清扫和洒水频率，以降低路面扬尘的产生量，则汽车运行期内运输扬尘排放量0.0014t/a（0.00073kg/h），以无组织形式排放，措施可行。堆场粉尘对周边环境影响可接受。 生产过程中产生的粉尘破碎、筛分工序在封闭车间内进行，并配套降尘室，去除粉尘，堆场、运输、装卸粉尘经过洒水抑尘等方式处理后可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值标准，措施可行。因此，本项目采取以上处理措施后，项目废气能够达标排放，对周边环境影响较小，环境可接受。 （三）项目废气污染物排放量核算 表4-3废气污染源排放一览表 产污环节; 污染种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 排放口; 排放浓度mg/m3. 运行期间产生量t; 运行期间产生速率kg/h; 治理工艺; 收集 效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 运行期间排放量 t; 运行期间排放速率kg/h; 基本情况; 地理坐标. 废气; 破碎等工序粉尘; 23.55; 12.27; 无组织; 降尘室，封闭车间，喷雾降尘; /; 80; 是; 4.71; 2.45; /; /; /. 装卸粉尘; 4.71; 2.45; 无组织; 洒水抑尘; /; 70; 是; 1.41; 0.73; /; /; /. 堆场粉尘; 0.28; 0.15; 无组织; 封闭车间、喷雾降尘; /; 80; 是; 0.056; 0.029; /; /; /. 运输粉尘; 0.0048; 0.0025; 无组织; 洒水抑尘; /; 70; 是; 0.0014; 0.0073; /; /; /. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物名称; 运行期内排放量（t）. 无组织. 1; 颗粒物; 6.18. （四）监测计划 ## 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，其监测内容及频次见下表。 表4-5营运期废气监测计划 项目名称; 监测点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二、废水 （一）源强核算 不在厂内食宿，租赁中稀环保的办公楼作为食宿，厂区设置临时生活区。 （1）生活污水 本项目定员20人，用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）：每人用水定额按38m3/人·a计（0.10m3/人·d），预计8个月内将场地内灰岩工处置完。则生活用水量为为2m3/d（480m3/运行期），按80%产污效率计算，则生活污水排放量为1.6m3/d（384m3/运行期）。 生活污水经隔油化粪池处理后，用于农肥，不外排。 （2）初期雨水 本项目污染汇水面积约为23331m2，本项目位于湖南省永州市零陵区境内，预计8个月内加工处置完，降雨强度采用湖南大学数理统计法编制的公式计算： q=892(1+0.67lgP)/t0.57 式中：P——设计降雨重现期1年； t——降雨历时（取15min）； 则暴雨强度为q=190.54L/s·hm2。 根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)雨水设计流量计算公式： Q=ψ·q·F 式中：Q——雨水流量，L/s； ψ——径流系数，项目区域为碎石路面，故取值0.40； q——设计暴雨强度，L/s·hm2； F——汇水面积，hm2（取1.1975hm2）。 按照公式，项目雨水设计流量约为91.27L/s，暴雨持续时间按照15min计算，雨水量约为82.14m3，此为最大一次降水量。本项目位于湖南省永州市零陵境内，预计8个月内加工处置完，降雨次数约为15次，因此本项目初期雨水82.14m3/次x15次=1232.1m3，主要污染物含悬浮物。项目根据厂区地势高低走向在东面（厂区最低洼处）设置一个初期雨水收集池（容积为90m3），项目区内设有雨水收集沟，厂区地面初期雨水经厂内设置的雨水沟收集至初期雨水池，经沉淀后回用于洒水抑尘。 （3）除尘用水：在破碎、筛分工序，堆场设置喷雾器，类比同类型生产企业，用水量约为5m3/d（1200m3/运行期）。雾化喷淋水在使用过程中全部挥发或被物料带走损耗，无废水产生。 （4）洗车废水 为保证运输道路的清洁与运输道路降尘，项目运输车辆进出场需进行轮胎等部位的冲洗。项目每辆车冲洗用水量为0.5m3/辆·次计，车辆载重50t，共47.1万吨需运输，所用车辆为9420辆，配置洗车平台，运行期内车辆冲洗用水量为4710m3，类比同类型项目，产污系数为0.8，则废水产生量约3768m3/a。项目洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车工序，定期清掏沉淀池污泥。 （二）影响分析 初期雨水经沉淀池处理后回用于降尘，初期雨水主要为悬浮物，降尘对水质要求不高，经沉淀处理后能用于项目降尘;车辆洗车废水经处理后回用于洗车工序，不外排。生活污水经收集处理后用作绿化，不外排。对周边水环境影响较小。 本项目预估8个月内将灰岩矿资源加工处置完，为临时工程。工程结束后影响随之消失。 （三）废水污染处理设施基本 A、废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-6 废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治措施等信息一览表 废水 类别; 污染物 项目; 执行 标准; 污染防治措施; 排放去向; 排放口名称; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮; /; 隔油池、化粪池; R是 £否; 用作农肥、不外排; /; /. 初期雨水; SS; /; 沉淀池; R是 £否; 洒水抑尘、不外排; /; /. 洗车废水; SS等; /; 沉淀池; R是 £否; 回用; /; /. 本项目无废水外排，因此不设废水监测计划。 三、噪声 （一）源强分析 本项目噪声主要为生产设备噪声，主要设备有重型锤破机、反击式破碎机、铲车、挖机、振动筛等，源强在85~90dB(A)之间。主要噪声源强情况见下表。 表4-7 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 所在位置. 1; 重型锤破机; 1; 85~90; 持续性噪声; 破碎场地. 2; 反击式破碎机; 1; 85~90; 持续性噪声; 破碎场地. 3; 振动筛; 2; 80~90; 持续性噪声; 破碎场地. 4; 铲车; 3; 80~90; 间歇、移动噪声源; 灰岩矿堆场. 5; 挖机; 3; 80~90; 间歇、移动噪声源; 灰岩矿堆场. （二）影响分析 破碎场地中破碎筛分生产线的破碎机、振动筛等加工设备，即声源相对比较集中，故本评价可将工作面看作一个点声源。 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式，公式如下： a、建设项目噪声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAI) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 b、本项目依据数据计算得等效噪声源强（以最大计）为95dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： Lp（r）= Lp（r0）- 20lg（r/r0）-△L 式中： Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r0—参考位置距离声源的距离，m； r—预测点距离声源的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），本评价计算过程△L取15dB（A）。计算结果列于下表。 现对本项目厂界噪声进行预测，预测结果见下表： 表4-8厂区厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 预测时段; 预测点; 噪声源与厂界距离; 噪声级LeqdB(A); 评价结果. 贡献值; 标准值. 昼间; 厂界东外1m处; 55m; 60; 2类标准昼间60dBA; 达标. 昼间; 厂界南外1m处; 60m; 59; 达标. 昼间; 厂界西外1m处; 80m; 56; 达标. 昼间; 厂界北外1m处; 75m; 57; 达标. 从以上预测结果可知，厂区四周各边界昼间噪声贡献值均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，场地内灰岩预估八个月内加工处置完，为临时工程，影响随着工程结束而消失。因此，对周边环境影响可接受。 采取以下措施减轻对周边环境影响： (1)合理安排生产时间，尽量避开周围居民的休息时间，同时做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解； (2)在满足生产需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。注意机械设备保养，使机械保持最低声级水平；对工业场地内的高噪声设备如破碎机、振动筛等设置于封闭车间内，采取隔声、减震等措施，夜间不作业； (3)加强运输道路两侧的绿化，利用植被林木的散射、吸声、隔声作用，降低作业噪声对环境的影响； (4)运输车辆控制车速、禁鸣，减小运输噪声。 ## （三）噪声环境监测计划 ## 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），其监测内容及频次见下表。 表4-9 营行期噪声监测计划 项目名称; 监测点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 连续等效 A声级; 1次/年; 执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 四、固体废物 ## （1）废机油、废润滑油 ## 本项目营运期皮带输送机等设备需定期加润滑油保养，产生量为0.02吨，运行期内由厂家更换并将更换的废润滑油废机油带走。废润滑油和废机油不在厂内贮存。 ## （2）收集的石粉 ## 收集的石粉约8.69吨，收集后外售。 ## （3）沉渣 项目沉淀池年产生沉渣约1t。沉淀池产生的泥渣应及时清掏，用于周边铺路。 ## （4）生活垃圾 ## 本项目运营期劳动定员为20人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人·d计算，则运行期内生活垃圾产生量为2.4t。 ## 以上固体废物及时清理外运处理，对周围环境影响很小。拟建项目固体废弃物产生量、处置措施见下表。 表4-10 项目固废产生、排放情况一览表 单位：t/a 编号; 固废种类; 性质; 运行期产生量; 处理措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.4; 统一收集，交由环卫部门清运. 2; 收集的石粉; 一般固废; 8.69; 收集后外售. 3; 沉渣; 一般固废; 1; 收集周边铺路. 4; 危险废物; 废机油、废润滑油; 0.02; 由厂家更换带走，不在厂内贮存. ## （4）固废环境管理要求 1）、生活垃圾 生活垃圾主要为员工日常生活产生的垃圾，分类收集于垃圾收集站，不随意乱扔，由所在地环卫部门定期清运，项目生活垃圾处理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）中要求。 本项目在落实以上环保措施的基础上，项目运营期产生的固体废物能得到妥善的处理及处置，不会对外环境产生二次污染。 2）一般固废暂存管理 本项目一般固废为石粉收集后外售；沉渣收集后用于周边铺路。产生的一般固废不会长期堆场。一般固废暂存区地面硬化、一般防渗，规范设置环境保护标志牌。企业应规范固废处置场所，加强一般工业固废的综合利用工作，产生的各类固废均不得丢弃，不可露天堆放。 2）危险废物 机油和润滑油由厂家更换并将更换的废润滑油废机油带走，不在厂内储存。 综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。 五、地下水、土壤环境影响及保护措施分析 （1）污染源类型和污染途径 项目对地下水及土壤可能产生的污染源为危废暂存间中暂存的危险废物等发生泄漏而对地下水和土壤产生影响，污染源类型和污染途径详见下表所示。 表4-11 污染类型和途径识别一览表 污染源; 污染物; 污染途径; 备注. 沉淀池; 废水等; 垂直下渗; 事故. （2）防控措施 为了保护区域地下水和土壤环境，项目拟采取以下防治措施： ①厂区内进行分区防渗建设，分为重点防渗区、简单防渗区。 重点防渗区：项目沉淀池等进行重点防渗，防渗性能应等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s或参照GB16889执行。 其他区域简单防渗，进行一般地面硬化即可。 表4-12 防渗措施要求一览表 序号; 项目; 防渗措施; 本项目. 1; 重点防渗区; 不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。或参照GB16889执行; 沉淀池等区域. 2; 简单防渗区; 地面硬化等。; 除危废暂存间其他区域. 针对本项目，为避免物料非正常存放，对土壤、地下水造成影响，应采取以下防渗措施： ①沉淀池等场所，重点防渗，周围需建排水沟。 ②应定期对沉淀池等的地面进行检查，一旦出现裂渗情况，要及时修理。 六、环境风险 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。环境风险评价的工作重点是预测事故发主要为涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项生引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化，并提出相应的防护措施。风险识别范围为项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018)和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），环境风险识别主要从生产设施和危险物质的识别、有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境和土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。 （1）环境风险源：经查《国家危险化学品名录》(2021版)及《危险货物品名表》（GB12268-2012)，本项目产品及原辅料不属于国家危险化学品，判别厂区内不存在重大危险源。主要为喷雾除尘系统失效，对周边大气环境影响；废水事故性排放对区域水环境质量的影响。 （2）环境风险影响分析： 1）在洗车废水直排或暴雨季节时，废水排放将造成周边水体受污染。一旦事故发生，立即停止生产，本项目周边无饮用水水源保护区，项目废水污染因子主要为SS，经过一定时间可自由沉降，故对区域水环境质量的影响不大。 2）除尘系统失效。事故排放主要原因为废气处理系统出现故障，导致废气事故排放。一旦废气处理设施发生故障，应采取立即停产处理等应急处置措施，以降低废气对周边环境的影响。环评建议建设单位加强对除尘废气处理系统的管理，以保证除尘废气处理系统正常运转。 （3）环境分析防范措施： 1）评价要求建设单位须落实并强化废水治理措施，加强对污水处理装置正常运作维护，收集池、沉淀池做好防渗漏措施，保证排水渠畅通。建设单位应在平时加强设备管理，确保污水处理装置高效运行，定期对污水处理设施进行清理。另外，项目能源主要为电能，应注意用电安全，防止工作人员触电。应在有火灾隐患处合理布置消防栓或干粉灭火器。 2）平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入净化系统进行处理以达标排放。 综上所述，项目事故非正常工况下，均有可靠的处理方法，对环境影响很小，故本项目环境风险小。 （4）分析结论 ## 综上所述，采取以上环境风险防范措施后，本项目环境风险是可接受的。 表4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨加工项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 湖南省永州市零陵区黄田铺镇晓山河村竹头组. 地理坐标; 经度; 111°28′23.530″; 纬度; 26°14′2.931″. 主要危险物质及分布; 沉淀池、废气净化系统. 环境影响途径及危害后果; 沉淀池废水泄漏对地表水环境影响；废气事故排放对周边环境空气影响. 风险防范措施要求; （1）评价要求建设单位须落实并强化废水治理措施，加强对污水处理装置正常运作维护，收集池、沉淀池做好防渗漏措施，保证排水渠畅通。建设单位应在平时加强设备管理，确保污水处理装置高效运行，定期对污水处理设施进行清理。另外，项目能源主要为电能，应注意用电安全，防止工作人员触电。应在有火灾隐患处合理布置消防栓或干粉灭火器。 （2）平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入净化系统进行处理以达标排放。. 填报说明（列出相关信息及评价说明）：本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 综上所述，项目事故状态下，均有可靠的处理方法，对环境影响很小，故本项目环境风险小。 七、环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法律法规与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 （1）机构的设置 运营期的环境管理是需要长期负责的工作，因此，要求以建设单位的最高管理者为代表组成的环境管理结构。运营期环设置1人专门负责环保业务。 （2）环境管理职责和权限 环境管理小组应贯彻执行环境保护政策、法规及标准，并负环境管理体系的建立、修订和实施；负责环境管理的日常运行，对发现的潜在环境问题提出解决意见，同时负责协调环境监督部门管理工作；负责环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施，并建立环保档案；接受各级生态环境部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 (3)日常管理 日常加强设备维护，使设备运行状态良好；加强管理，在进出口加大洒水次数，已达到降尘目的。 (4)排污口规范设置 废水排放口、固体废物贮存等必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （5）规范建设台账，要求纸质和电子台账保留三年。 设置规范化标志标牌。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-13，环境保护图形符号见表4-14。 表4-13 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-14 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. ## 八、环保投资估算 该工程总投资300万元，环保投资30万元，占总投资的10%。环保投资见表4-15。 表4-15 环保投资概算一览表 分类; 类别; 治理项目; 治理措施; 投资(万元). 营运期; 废气; 破碎、筛分粉尘; 封闭车间、沉降室、喷雾抑尘; 18. 装卸粉尘; 洒水抑尘. 运输扬尘; 洒水抑尘. 堆场; 封闭车间，喷雾抑尘. 废水; 生活污水; 化粪池; 2. 初期雨水; 沉淀池; 2. 洗车废水; 沉淀池; 2. 噪声; 噪声防治; 隔声、距离衰减; 3. 固废; 沉渣; 一般固废暂存间；垃圾桶; 2. 生活垃圾. 其他; 环境管理; 标志标牌; 1. 合计; 30. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、筛分等工序 | 粉尘 | 封闭车间、沉降室、喷雾抑尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值要求 |
|  | 装卸 | 粉尘 | 洒水抑尘 |  |
|  | 运输 | 粉尘 | 洒水抑尘 |  |
|  | 堆场 | 粉尘 | 封闭车间、喷雾抑尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD等 | 收集后经处理后用于绿化，不外排 | 收集后经处理后用于绿化，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 收集后经处理后用于绿化，不外排 | 收集后经处理后用于绿化，不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 收集后经沉淀回用于洗车不外排 | 收集后经沉淀回用于洗车不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 在产生噪声的设备安装减震措施，距离衰减 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后委托环卫部门处理；粉尘（石粉）收集后外售；沉渣收集后用于周边铺路；边不合格品回用于碎石生产线；废润滑油、废机油更换后由厂家带走，不在厂内贮存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目在污染防控措施及落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及周边土壤影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）评价要求建设单位须落实并强化废水治理措施，加强对污水处理装置正常运作维护，收集池、沉淀池做好防渗漏措施，保证排水渠畅通。建设单位应在平时加强设备管理，确保污水处理装置高效运行，定期对污水处理设施进行清理。另外，项目能源主要为电能，应注意用电安全，防止工作人员触电。应在有火灾隐患处合理布置消防栓或干粉灭火器。 （2）平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入净化系统进行处理以达标排放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建立排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），本项目排污许可管理类别见下表。 表5-1 排污许可管理类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 64; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031（以 煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031（除 以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦 以外的），建筑用石加工 3032，防 水建筑材料制造 3033，隔热和隔音 材料制造 3034，其他建筑材料制造 3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的. 综上，本项目应执行排污许可简化管理。建设单位应按照排污许可管理制度的要求申领取得排污许可证。 2、竣工环保验收：根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订)，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017)44号)规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，并根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求编制验收监测报告。 项目竣工验收内容如下表所示。 表5-2 项目“三同时”竣工验收一览表 项目; 类别; 环境保护措施及检查内容; 效果及标准. 废气; 表土剥离粉尘; 洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值要求. 排土场粉尘; 挡土墙、遮盖、洒水抑尘. 钻孔粉尘; 冷却水加工. 破碎、筛分粉尘; 封闭车间、沉降室、喷雾抑尘. 装卸粉尘; 洒水抑尘. 运输扬尘; 洒水抑尘. 堆场; 封闭车间，喷雾抑尘. 废水; 生活污水; 化粪池（3m3）; 收集出来后用于绿化，不外排. 初期雨水; 沉淀池（容积90m3）; 收集后经沉淀回用于洒水抑尘不外排. 洗车废水; 沉淀池（容积15m3）; 收集后经沉淀回用于洗车不外排. 噪声; 噪声防治; 隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类. 固废; 沉渣; 一般固废暂存间；; 用于周边铺路. 生活垃圾; 垃圾桶; 环卫部门统一处置. 表土; 排土场; 用于后期绿化. |

- 六、结论

零陵区黄田铺稀土产业园渣库（一期）建设场地平整后产生的灰岩矿资源47.1万吨加工项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目运行期内 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后运行期内 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 6.18t/a | 0 | 6.18t/a | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.35t/a | 0 | 1.35t/a | 0 |
| 一般固体废物 | 粉尘（石粉） | 0 | 0 | 0 | 8.69t/a | 0 | 8.69t/a | 0 |
| 一般固废 | 沉渣 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油、废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a，厂家带走，不在厂内贮存 | 0 | 0.02t/a，厂家带走，不在厂内贮存 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①